- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目

建设单位： 蚌埠中光电科技有限公司（盖章）

编制日期：           2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 金良茂 | 联系方式 | 13865089524 |
| 建设地点 | 安徽省蚌埠市龙子湖区石屋路199号（蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区） |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 227 分 44.142 秒， 32 度 55 分 1.024 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-57玻璃制造304；玻璃制品制造305-特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外，仅切割、打磨、成型的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） £改建 扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 蚌埠市龙子湖区科技经济信息化局备案 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 龙科技经信字【2023】5号 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | / |
| 环保投资占比（%） | / | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 用地面积约21000（利用现有厂区） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 蚌埠市规划设计研究院编制完成了《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》； 审批机关：蚌埠市生态环境局（原蚌埠市环境保护局）； 审查文件名称及文号：《关于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（蚌环许[2017]22号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划》相符性分析 《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划》由蚌埠市规划设计研究院编制完成，规划内容如下： 规划范围：蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区规划范围为西至中环线、李楼路，南到东海大道、黄山大道，北至京沪铁路线，东至蚌五泗高速公路、D-3路，规划总用地面积约8.98平方公里。 规划期限：本次规划期限为2017～2030年。 主导产业：硅基新材料及配套产业、电子信息、装备制造、节能环保、食品等主导产业。 主导产业布局：重点发展硅基新材料及配套产业、电子信息、装备制造、节能环保、食品等主导产业。高铁工贸园区以D-3路、东海大道、胜利路、凤安路、LS1路、学苑路为分界线，划分为七个功能板块，其中四个产业区，一个综合服务功能区，两个生态区。其中D-3路以西，东海大道以北：以硅基新材料及配套产业、装备制造为主导产业的产业区。功能定位：以发展硅基新材料及配套产业、电子信息、装备制造、节能环保、食品为主导产业的环境优美、工业发达、居住舒适、交通便捷的现代化园区。 园区类型：综合功能型高铁工贸园区。 本项目8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，为技改项目。OLED玻璃基板是我国信息显示行业液晶面板的核心材料，项目所在地位于D-3路以西，东海大道以北，蚌埠中光电科技有限公司现有一期区域内，本项目符合园区产业布局和功能定位。 根据《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划》，该厂址区域属于规划工业用地，项目符合蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区土地利用规划要求，项目用地布局规划详见附图。 综上所述，本项目符合《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划》。 - 2、与《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见相符性分析 南京国环科技股份有限公司于2017年完成《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》编制工作，2017年7月原蚌埠市环境保护局对环评报告出具了审查意见（蚌环许[2017]22号）。本项目与规划环评及审查意见相符性分析见下表。 表1-1与规划环评及审查意见相符性分析 类别; 规划环评及审查意见的相关要求; 本项目; 相符性. 入区行业控制建议; 按照总体规划确定的主导产业发展方向，遵循循环经济理念和生态园区的要求，大力引进和发展低污染企业。在园区今后发展中，要始终按照园区总体规划确定的主导产业发展方向的要求，改造传统产业；限制浪费资源、污染环境的产业发展。对与园区产业规划不相符的项目限制进入工业园区，禁止污染较重的企业和用水量大的工业项目进入园区。其中硅基新材料及配套产业为优先选择性入区。; 本项目为8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，为技改项目，属于园区主导产业中的硅基新材料及配套产业，为优先选择性入区行业，符合园区产业布局和功能定位。; 符合. 园区环境准入负面清单; 产业结构指导目录中的限制、淘汰类。; 本项目属于产业结构指导目录中鼓励类项目。; 符合. 进一步优化区域空间布局; 根据产业特点，充分考虑教育、居住区域环境要求。优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方向的相互影响。合理控制区域周边用地性质，充分考虑入驻工业企业与居住区之间的关系和环境防护距离设置要求，加强对周边环境保护目标的保护。结合规划区域内供水、排水和供气等规划，进一步合理确定开发规模。; 本项目为8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，选址位于蚌埠中光电科技有限公司现有厂区内，按照相关要求设置环境防护距离，配备完善的环保设施，最大限度降低对周边敏感点的影响。; 符合. 强化水资源管理，提高水重复利用率; 积极推进企业间、内的水资源梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；已建和拟入驻建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。; 落实企业内的水资源梯级利用和企业用水总量控制，本项目工业用水重复利用率为96.2%。本项目不属于国家明令禁止的项目，严格执行水环境保护相关标准和要求。; 符合. 进一步完善产业发展规划; 以国家发布的《产业结构调整指导目录》为依据，合理优化规划区域中工业集中区的主导产业，完善产业定位，合理功能分区和布局，并注重与周边工业园区实现错位发展，充分考虑与区域内产业布局的互补，优先发展主导产业，限制非主导产业项目建设。入驻项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件项目的退出机制。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，属于园区主导产业中的硅基新材料及配套产业，符合园区主导产业布局和功能定位。本项目采用先进的工艺和装备，采用高水平的污染治理措施，最大限度控制污染物排放量和排放强度。; 符合. 坚持环保优先原则，强化环保基础设施建设; 规划区域内的污水应做到全收集、全处理，污水依托杨台子污水处理厂处理。落实各项水环境保护措施，确保区域开发建设不降低地表水环境质量和水体功能。全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《蚌埠市大气污染防治行动计划实施方案》各项要求，禁止新建小型燃煤锅炉，2017年底前淘汰现有小型燃煤锅炉，做好规划区域建设的水土保持工作。; 本项目产生的废水经处理达标后，送杨台子污水处理厂进一步处理。项目建设符合国家、安徽省以及蚌埠市打赢蓝天保卫战相关文件要求，本项目不新建锅炉。; 符合. 加强各类固体废物的收集和处理处置; 生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理；危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。; 本项目生活垃圾集中收集后送环卫部门妥善处理；危险废物按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。; 符合. 建立健全规划区域环境监控体系; 规划区域内企业要按照有关规范要求，开展日常环境监控工作，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。; 本项目技改后，要求企业按照有关规范要求，开展日常环境监控工作；本项目熔窑烟囱已安装烟气排放在线监控设施，并与环保部门实现联网。; 符合. 坚持预防为主、防控结合; 制定并落实规划区域综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备。建立环境风险单位信息库，入驻企业要在区域环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，并在具体项目建设中细化落实。; 要求企业根据相关要求制定环境风险应急预案，并在项目建设中细化落实。; 符合. 落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束; 建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，推进改善规划区域环境质量。; 本项目建设严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束；项目建设符合规划环评相关要求。; 符合. 加强环境保护制度建设和管理; 入驻建设项目，应认真履行环境保护相关法律法规要求，严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，新增大气污染物、水污染物和重金属的排放量，应按照污染物排放总量控制的要求严格执行。; 本项目环境影响评价手续正在办理中，要求企业认真履行环境保护相关法律法规要求，严格执行环保“三同时”制度和总量控制的要求。; 符合. 综上，本项目建设符合《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性 分析 | （一）与 “三线一单”相符性分析 1、与生态保护红线相符性分析 根据《蚌埠市“三线一单”文本》规划，蚌埠市生态保护红线总面积为263.89km2，占全市国土总面的4.43%。详情见下表。 表1-2蚌埠市生态保护红线划定结果统计表 行政区; 辖区面积（km2）; 生态红线; 主导生态功能. 面积（km2）; 占比. 龙子湖区; 147.65; 0.00; 0.00%; 生多维护. 蚌山区; 89.33; 0.00; 0.00%; 生多维护. 禹会区; 329.72; 78.32; 23.75%; 生多维护. 淮上区; 402.69; 11.32; 2.81%; 水土保持. 怀远县; 2192.02; 51.79; 2.36%; 水土保持. 五河县; 1428.57; 86.61; 6.06%; 生多维护. 固镇县; 1360.75; 35.85; 2.63%; 水土保持. 蚌埠市; 5950.72; 263.89; 4.43%; /. 根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，无自然保护区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。项目位于蚌埠市龙子湖区石屋路199号，蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区内，根据蚌埠市生态保护红线分布图（见附图），本项目厂区所在地不在蚌埠市生态红线范围内。 2、与环境质量底线相符性分析 根据中华人民共和国生态环境保护部网站公布的蚌埠市2022年环境空气质量状况可知：蚌埠市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10ug/m3、25ug/m3、66ug/m3、37ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为162 ug/m3；基本污染物中SO2、NO2、CO、PM10 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，PM2.5 、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目评价区域为不达标区。通过区域环境空气治理达标规划及安徽省大气污染防治行动计划等文件的实施，在采取相应治理措施后，区域环境空气质量可以得到改善。本项目涉及的大气特征污染物氟化物、TSP、氨、氯化氢，通过《蚌埠中光电科技有限公司8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线二期工程项目环境影响报告表》数据可知，这些特征污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。 根据《2022年度蚌埠市环境质量概况》，淮河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，同时引用《安徽蚌埠经济开发区环境影响区域评估报告》中地表水现状监测资料，淮河、鲍家沟各监测断面各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应水质标准要求。 本项目厂界声环境依据《蚌埠中光电科技有限公司8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线二期工程项目环境影响报告表》数据可知，厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中 2类区标准，项目建设不会突破区域声环境质量底线。 3、与资源利用上线相符性分析 本项目营运过程中消耗一定量的水、电和天然气等资源，企业用水由长淮供水站提供，用电来自园区肖巷变电站和锥山变电站，天然气来自园区市政天然气管网，项目水、电和天然气供应充足。项目运营期通过内部管理、设备选型、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、工业水重复利用等措施尽可能做到最大限度地减少资源消耗、能源消耗，资源利用均在蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区资源利用上线范围内。 4、与环境准入负面清单相符性分析 本项目对照《蚌埠市生态环境准入清单》“生态环境准入清单”中提出的管控要求，本项目的建设符合其中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求、单元个性化管控要求等各类管控要求，且不涉及管控要求中的禁止开发、限制开发建设活动。同时根据本项目的备案文件，本项目属于地方允许建设项目，与项目所在地政策不发生冲突。 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 （二）产业政策、相关生态环境保护法律法规政策等符合性分析 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 本项目为8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“十二、建材2、规模不超过150吨/日（含）的电子信息产业用超薄基板玻璃……玻璃熔窑用全氧/富氧燃烧技术”，为国家鼓励发展的项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 2、与打赢蓝天保卫战文件相关要求相符性分析 2018年6月27日，国务院发布《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），根据文件精神，安徽省大气办和蚌埠市人民政府相继于2020年3月和2020年7月分别印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）和《蚌埠市蓝天保卫战2020年重点工作实施方案》（蚌政办秘[2020]30号），本项目与相关文件相符性分析见下表。 表1-3与打赢蓝天保卫战相关文件要求相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. 一、优化调整产业结构; （一）优化产业布局。全市继续控制重污染产业新增产能，推动重污染企业搬迁。; 本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区，本项目为8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，为技改项目，不属于重污染产业。; 符合. 二、加快调整能源结构; （三）推进工业炉窑大气污染综合治理。动态更新工业炉窑管理清单。2020年秋冬季前全部炉窑稳定达到大气污染物特别排放限值；暂无行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放分别不高于30、200、300毫克/立方米进行改造。; 本项目熔窑烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于30、200、300毫克/立方米。; 符合. （六）深入开展锅炉综合整治。全面执行锅炉颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值。2020年底前，城市建成区燃气锅炉基本完成低氮改造，原则上改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。; 本项目燃气锅炉执行颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值。锅炉安装低氮燃烧装置，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。; 符合. 四、优化调整用地结构; （十二）加强扬尘综合治理。施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，继续提升施工扬尘“六个百分之百”。; 本项目为技改项目。在现有厂房内对设备进行技术改造，不涉及大型施工现场。; 符合. 综上，本项目符合打赢蓝天保卫战文件相关要求。 3、与加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控文件相关要求相符性分析 2021年5月30日，生态环境部发布《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），根据文件精神，安徽省生态环境厅于2021年6月14日印发《加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》，本项目为8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，属于建材行业，暂按“两高”项目从严管理。后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。本项目与相关文件相符性分析见下表。 表1-4与加强高耗能、高排放项目生态环境源头 防控文件相关要求相符性分析 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相关要求; 本项目; 相符性. 二、严格“两高”项目环评审批; （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 符合. （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 本项目为技改项目，不新增污染物。; 符合. 三、推进“两高”行业减污降碳协同控制; （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 本项目采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。本项目采用天然气等清洁燃料，新建燃气锅炉。本项目大宗物料优先采用铁路、公路或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 符合. （七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。; 在环评工作中，统筹开展污染物的源项识别、源强核算、减污措施可行性论证。; 符合. （八）加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。; 蚌埠中光电科技有限公司已取得排污许可证，本项目验收前应完成排污许可变更申报。; 符合. 五、保障政策落地见效; （十）建立管理台账。……“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。; 本项目为8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，属于建材行业，暂按“两高”项目考虑。后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。; 符合. 《加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》相关要求; 本项目; 相符性. 二、迅速摸排评估; 各地应按省“两高”项目排查评估通知（皖节能办〔2021〕3号）要求，立即对在建、拟建、存量的“两高”项目迅速摸排，建立台账，认真评估。“两高”项目排查范围暂按皖节能办〔2021〕3号文要求执行。 皖节能办〔2021〕3号文中一、“两高”项目界定标准为：根据国家发展改革委公布的高耗能行业，高耗能项目排查的范围暂定为:石油、煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力、热力生产和供应业项目。后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。; 本项目国民经济行业类别为“3042特种玻璃”，属于技改项目，属于皖节能办〔2021〕3号文“两高”项目排查范围中的非金属矿物制品业，暂按“两高”项目考虑。后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。; 符合. 三、严格环境准入; 各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；新增主要污染物排放量的“两高”项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投产前完成。; 本项目为8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，属于产业结构指导目录中鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目为技改项目，不新增污染物。; 符合. 各地应积极推进“两高”行业减污降碳协同控制，新建、扩建“两高”项目应达到清洁生产先进水平和超低排放要求，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。各级生态环境部门和行政审批部门应积极开展试点，探索将碳排放纳入“两高”项目环境影响评价，衔接落实各市和“两高”行业碳峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证方案比选，提出协同控制最优方案。; 本项目达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。在环评工作中，统筹开展污染物的源项识别、源强核算、减污措施可行性论证。; 符合. 综上，本项目建设符合加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控文件相关要求。 4、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 2019年7月1日，生态环境部发布《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号），本项目与其相符性分析详见下表。 表1-5与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. 三、重点任务; （一）加大产业结构调整力度; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区，属于重点区域，属于《国民经济行业分类》的“3042特种玻璃”。 项目使用天然气为燃料，窑炉烟气采取陶瓷滤管脱硫脱硝除尘一体化措施；工艺粉尘废气采取袋式除尘措施。; 符合. （二）加快燃料清洁低碳化替代; 重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目位于重点区域，使用天然气作为燃料。; 符合. （三）实施污染深度治理; 已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。……重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 项目运行期采用《玻璃制造业污染防治可行技术指南》推荐的“触媒陶瓷纤维滤管一体化干法脱硫脱硝除尘”工艺处理熔窑烟气，采用袋式除尘器处理工艺粉尘，确保废气排放满足重点区域“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米”的限值要求。; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。……粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。……重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施。; 本项目严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，严格按照本治理方案附件5要求，所有涉及无组织排放工序均采用机械化、密闭化及连续化作业模式，并采用高效废气收集措施。本项目脱硫脱硝可实现在线更换和检修。; 符合. 四、政策措施; （二）建立健全监测监控体系。; 钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。……具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。; 本项目严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施，并通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。; 符合. 综上，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关要求。 5、与《蚌埠市人民政府关于扩大高污染燃料禁燃区范围的通告》相符性分析 蚌埠市人民政府于2019年6月5日，发布《关于扩大高污染燃料禁燃区范围的通告》（蚌政通[2019]32号），现就相关要求与本项目的符合情况做如下对比，详见下表。 根据《蚌埠市人民政府关于扩大高污染燃料禁燃区范围的通知》（蚌政通[2019]32号），“一、禁燃区范围：市区高污染燃料禁燃区范围扩大至宁洛高速—X041县道一图提路京台高速一京台高速仁合集出口—蚌埠南与风阳交界处—蚌五高速公路一宁洛高速。二、依据《高污染燃料日录》，确定我市禁燃区内燃料组合为Ⅲ类（严格），具体为：（一）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。三、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各区政府（含市高新区管委会、市经开区管委会，下同）规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。” 本项目位于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区，在禁燃区范围内，项目使用天然气为燃料，属于清洁能源。 6、与《安徽省主体功能区规划》相符性分析 《安徽省主体功能区规划》将全省国土空间划分为三类主体功能区，即重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。其中，限制开发区域分为两类：一是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，具有较强农产品生产和供给能力，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。二是重点生态功能区，即生态系统脆弱、生态功能重要，必须以生态系统保护和生态产品生产为首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。蚌埠市列入限制开发区域的有：怀远县、固镇县、五河县。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。根据规划，蚌埠市龙子湖区列入禁止开发区域为汤和墓。 本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区，所在区域不属于安徽省限制开发区域和禁止开发区域，与《安徽省主体功能区规划》相符。 9、与《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》相符性分析 蚌埠市生态环境局于2021年1月22日，发布《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》，现就相关要求与本项目的符合情况做如下对比，详见下表。 表1-6与《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》的相符性 项目; 文件相关要求; 本项目情况; 相符性. 二、大气污染防治进展与存在问题; （一）大气污染防治成效; 4．扬尘污染治理全面强化。 建筑工地扬尘污染控制方面，一是严把施工许可证源头发放关，对建筑施工项目扬尘治理措施不落实的项目坚决不发放施工许可证。二是所有建筑工地和混凝土搅拌站出入口均加装视频监控设施，并接入“数字城管”管理平台，全程监督车辆出门冲洗过程。三是施工工地严格落实“六个百分”……; 本项目为技改项目。在现有的厂房内对设备进行技术改造，无大型施工现场。; 符合. 7.环境监测体系不断加强。 二是推进固定源在线监测系统建设，实现全市29 家大气重点排放企业及45 米以上高架源企业在线监测安装工作，与生态环境部门联网运行。; 本项目熔窑烟囱高度为35米，已安装烟气排放自动监控设施，与生态环境部门联网运行。; 符合. 四、重点领域与主要任务; （一）优化能源结构，加强能源清洁化利用; 3．深化高污染燃料禁燃区建设。 逐步提高禁燃区标准、扩大高污染燃料禁燃区范围。现有禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的高污染燃料，包括煤炭及其制品。; 本项目在蚌埠市禁燃区范围内，使用天然气为燃料，属于清洁能源。; 符合. 6．全面提高能源使用效率。 新建高能耗项目单位产品（产 值）能耗须达到国际先进水平，同步配套建设节能设施。; 本项目能耗达到国际先进水平，并同步配套建设熔窑保温、全氧燃烧等节能设施。; 符合. （二）优化产业结构和布局，统筹区域环境资源; 3．淘汰落后产能。 严格限制高耗能高污染项目建设，把煤炭消耗与污染物排放总量指标作为工业项目行政审批的前置条件，对新增排放SO2、NOx、工业烟（粉）尘和VOCs 的项目实施现役源2倍削减量替代，以总量定项目，以总量限产能。; 本项目采用天然气等清洁能源。不新增排放SO2、NOx、工业烟（粉）尘。; 符合. （五）强化工业企业达标管理，削减工业排放本底; 2．强化工业锅炉整治。 进一步严化燃气锅炉的NOx 排放限值要求，2025 年底前，根据在用燃气锅炉实际情况完成废气再循环改造或低氮燃烧改造，NOx排放稳定达到50毫克/立方米以下。; 本项目锅炉安装低氮燃烧装置，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。; 符合. 3．深化建材行业达标治理。 平板玻璃生产线加快进行脱硫、脱硝、除尘改造，加强设施运行管理，确保综合脱硫效率稳定达到70%以上，脱硝效率稳定达到60%以上。2025 年SO2、NOx 和颗粒物分别降低到100毫克/立方米、400毫克/立方米和20毫克/立方米以下。; 本项目产品为8.5代兼容6代OLED基板玻璃，可参照平板玻璃工艺。本项目熔窑烟气已安装脱硫、脱硝、除尘设施，要求企业加强设施运行管理，确保综合脱硫效率稳定达到70%以上，脱硝效率稳定达到60%以上。本项目SO2、NOx和颗粒物浓度分别满足100毫克/立方米、400毫克/立方米和20毫克/立方米。; 符合. 综上，本项目建设符合《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》的相关要求。 9、与《蚌埠市城市总体规划（2012~2030年）》相符性分析 （1）规划年限 近期2012-2015年，中期2016-2020年，远期2021-2030年。 （2）市域产业选择 规划期内，蚌埠市主导产业包括：电子信息、精细化工、装备制造及零部件、商贸物流、科技教育和医疗服务六大产业；培育产业包括生物医药、新材料、新能源、节能环保、金融服务、文化旅游等六大产业；提升产业包括高效农业、农副产品加工、纺织、轻工食品、建材等五大产业。 本项目为8.5代兼容6代OLED基板玻璃生产线，为技改项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“十二、建材2、规模不超过150吨/日（含）的电子信息产业用超薄基板玻璃”，属于蚌埠市主导产业中提升产业中“建材”类。 综上，本项目符合《蚌埠市城市总体规划（2012~2030年）》中规划产业。 10、 与集中式饮用水水源保护区相符性分析 据《安徽省城市集中式饮用水水源保护区划分方案》及相关批复，蚌埠市市区有2处集中式饮用水源保护区，天河水源地和淮河蚌埠闸水源地。天河水源地一级保护区范围包括：取水口周边半径300m范围内的水域；一级保护区水域正常水位线以外200m范围内的陆域。二级保护区范围包括：一级保护区边界外的水域；二级保护区水域正常水位线以外2000m范围内的陆域（除一级保护区陆域）。本项目场址距离该水源地保护区最近距离约为17km，不在其保护范围内。 淮河蚌埠闸水源地保护范围为，水域：一级保护区范围：取水口上游1000 m至下游100 m的河道水域，宽度为5年1遇洪水淹没区；二级保护区范围：一级保护区上边界上溯2km至一级保护区下边界下游200 m的河道水源，宽度为防洪堤内的水域。陆域：一级保护区范围：自取水口下游100 m至上游1000 m石巷村，沿岸两侧纵深50m陆域；二级保护区范围：沿岸长度为相应的二级保护区水域河长，沿岸纵深为河岸两侧纵深各1km的陆域。本项目场址距离该水源地保护区最近距离约为19km，不在其保护范围内。 综上所述，本项目选址符合《安徽省城市集中式饮用水水源保护区划分方案》等相关要求。 11、与《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》相符性分析 2021年1月安徽省生态环境厅发布《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），文件指出：（七）积极探索排污许可与环评制度的联动试点。……属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。 本项目为8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于“二十五、非金属矿物制品业30-65玻璃制造304-特种玻璃制造3042”，为简化管理。 （三）选址符合性 1、与龙子湖风景区范围规划的符合性分析 根据蚌埠市龙子湖区人民政府《关于蚌埠中光电科技有限公司项目用地与的情况说明》，内容如下： 蚌埠中光电科技有限公司投资建设的8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目，为技改项目。地址位于蚌埠市龙子湖区中国玻璃新材料科技产业园内。厂区用地包含A. B两地块，东至龙山路、南至石屋路、西至李楼路、北至古杏路。 该土地原由中国建材国际工程有限公司(现名中国建材国际工程集团有限公司)于2007年5月28日以出让方式取得。并于2008年2月25日办理土地证(证号蚌国用(出让) 08353号，08354号)。于2017年1月18日，由中国建材国际工程集团有限公司转让至蚌埠中光电科技有限公司。同年1月16日完成建设用地规划许可证(证号地字第302017000008号)办理、2月14日完成土地证(证号皖(2017)蚌埠市不动产权证00787号)办理。 2021年年底，经开区托管范围变更，龙子湖风景区现由龙子湖区管辖，红线范围内不包含蚌埠中光电科技有限公司项目用地。蚌埠中光电科技有限公司项目用地符合蚌埠市城市总体规划要求及控制性详细规划要求。详情见附件。 由以上内容，蚌埠中光电科技有限公司不在锥子山风景区规划范围，本项目选址合理。 2、与敏感点距离符合性分析 蚌埠中光电科技有限公司2016年完成《8.5 代 TFT-LCD 超薄浮法玻璃基板生产线一期工程项目》环评，2020年5月完成项目自主验收，蚌埠中光电科技有限公司北侧古杏嘉苑2020年6月30日开工建设。按照一期项目环评要求，原料车间外50米范围内无长期居住的居民，无敏感点，本项目距离古杏嘉苑边界为58米，符合卫生防护距离要求。本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 在新一轮科技革命和产业变革背景下，以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术赋能新型显示产业快速发展，OLED显示因其具有自发光、超高对比度、宽视角、广色域、可折叠卷曲等优点，成为新一代主流显示技术，随着智能终端的迭代进步，OLED显示呈现出大尺寸化、柔性化的发展趋势。TCL华星光电、维信诺、京东方和韩国三星、LGD等国内外主流显示企业正在布局建设8.5代柔性OLED面板生产线。 OLED玻璃是OLED显示的关键材料，相较于普通的TFT-LCD基板玻璃性能要求更加严苛，生产难度更大、技术门槛更高。针对OLED显示面板对玻璃材料的特殊要求，近些年，国内外企业和研发机构进行了大量的研发工作，美国、日本企业均处在积极开展8.5代OLED基板玻璃的产业化技术研发阶段。 目前蚌埠中光电已建设国内首条拥有自主知识产权的8.5代玻璃基板生产线，打破了国外垄断，实现了8.5代TFT超薄玻璃基板国产化。为了贯彻二十大精神以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等有关文件精神，积极响应中部崛起的区域发展总体战略，适应安徽省、蚌埠市地方经济发展要求，在“合芜蚌国家自主创新示范区”建设中做出贡献，同时承担起引领中国浮法技术进步的责任，充分发挥企业既有技术优势、管理优势、经营机制优势和成本优势，进一步增强企业的核心竞争力，实现企业自身跨越式发展，为进一步全力“固链、补链、强链”，促进企业高质量发展，抓住把握科技发展前沿，发挥创新优势做好技术储备，领跑显示玻璃基板新技术，应对产品迭代风险，增强企业创新水平和抗风险能力，市场机遇，满足下游厂商要求，加速国产替代，公司决定拟投资30000万元，利用已建成的8.5代TFT玻璃基板生产线进行技改，建设8.5代兼容6代OLED基板玻璃项目。 （一）项目建设内容及规模 本项目为技改项目，主要建设内容的主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等均依托现有。技改项目主要是对现有一期项目不改变原料种类的情况下进行原料配比调整，对现有一期项目炉窑、退火窑等设备的提升改造。 主体工程由原料车间、联合车间等组成，包含1条35t/d的浮法玻璃基板生产线。其中原料车间、联合车间均利用现有。 辅助工程由生产办公楼、食堂、停车场和门卫等组成，均利用现有。 储运工程由原料车间、原料储库、成品车间、碎玻璃库、氨水储罐区、氢气站、氮气站等组成。均利用现有。 公用工程由供水、供电、供天然气（包含天然气调压站）、消防、循环水系统、厂区道路交通及绿化等组成。 环保工程由化粪池、隔油池、初期雨水收集管线及收集池、事故池、窑炉烟气脱硫脱硝除尘工程、工艺粉尘处理设施、一般固体废物暂存间、危险废物暂存间、噪声防治工程、分区防渗和环境风险应急及防范措施等组成。均依托现有。 依托工程有主体工程的原料车间、联合车间；辅助工程的生产办公楼、食堂、停车场和门卫；储运工程原料车间、原料储库、成品车间、碎玻璃库、氨水储罐区、氢气站、氮气站；公用工程的供水、供电、供天然气（包含天然气调压站）、消防、厂区道路交通、绿化等；环保工程的化粪池、隔油池、初期雨水收集管线及收集池、事故池、窑炉烟气脱硫脱硝除尘工程、工艺粉尘处理设施、一般固体废物暂存间、危险废物暂存间、噪声防治工程、分区防渗和环境风险应急及防范措施组成。 本项目技改前后建设内容的变化情况详见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表2-1 项目技改前后变化情况表 建设内容; 技改前; 技改后; 变化情况. 原辅料; 石英砂、氧化铝、氧化硼、碳酸钙、碳酸锶、氧化镁、氧化锡、硫酸钙; 石英砂、氧化铝、氧化硼、碳酸钙、碳酸锶、氧化镁、氧化锡、硫酸钙; 原料品种不变、部分原料用量调整. 燃料; 天然气; 天然气; 燃料品种、用量不变。. 设备; - 原料系统：给料机、混合机、电子秤； 二、熔窑系统：熔窑、熔窑通风系统、熔窑燃烧系统、冷却系统、熔窑电气系统、熔窑热工设备、铂金通道、铂金通道电气系统、铂金通道热工设备、复合陶瓷滤筒除尘脱硝一体化熔窑废气处理设施； 三、成形系统：锡槽、锡槽通风系统、锡槽保护气体系统、锡槽电气系统、 DCS 控制系统、拉边机、锡槽热工设备； 四、退火系统：退火窑、电加热、冷却系统； 五、冷端系统：纵切机、横切机、落板装置、掰边机、横掰机、堆垛机、清扫系统； 六、后加工系统：上片、卸片系统、划线掰断系统、研磨抛光系统、玻璃传输系统、清洗系统、包装系统、控制系统 六、循环水系统：冷却塔； 七、软水制备系统：软水制备系统 八、蒸汽系统：燃气锅炉； 九、燃料供应系统：天然气调压站、； 十、压缩空气站：离心空压机 十一、氮氧站：空分设备； 十二、氢站：水分解制氢装置； 十三、变电站：厂区变电站； 十四、其他：液氨储罐; - 一、原料系统：给料机、混合机、电子秤； 二、熔窑系统：熔窑、熔窑通风系统、熔窑燃烧系统、冷却系统、熔窑电气系统、熔窑热工设备、铂金通道、铂金通道电气系统、铂金通道热工设备、复合陶瓷滤筒除尘脱硝一体化熔窑废气处理设施； 三、成形系统：锡槽、锡槽通风系统、锡槽保护气体系统、锡槽电气系统、 DCS 控制系统、拉边机、锡槽热工设备； 四、退火系统：退火窑、电加热、冷却系统； 五、冷端系统：纵切机、横切机、落板装置、掰边机、横掰机、堆垛机、清扫系统； 六、后加工系统：上片、卸片系统、划线掰断系统、研磨抛光系统、玻璃传输系统、清洗系统、包装系统、控制系统 六、循环水系统：冷却塔； 七、软水制备系统：软水制备系统 八、蒸汽系统：燃气锅炉； 九、燃料供应系统：天然气调压站、； 十、压缩空气站：离心空压机 十一、氮氧站：空分设备； 十二、氢站：水分解制氢装置； 十三、变电站：厂区变电站； 十四、其他：液氨储罐; 1、窑炉：窑炉总体尺寸保持不变，优化电助熔系统，熔化能力提升，烧枪由错烧改为对烧的方式； 2、铂金通道：延长1.7米，升级通道加热、耐材系统； 3、锡槽：加长1.1米，完善闸板配置，优化锡槽结构、尺寸，提升加热能力，强化密封，升级保护气进、排气导流系统，实现可控有序导引； 4、退火窑：满足低再热收缩退火工艺要求，全面升级过渡辊台和退火窑加热、密封、传动系统。. 工艺; 原料系统、熔化工段、成型工段）、退火工段、冷端工段、后加工; 原料系统、熔化工段、成型工段）、退火工段、冷端工段、后加工; 工艺不变. 环保; 一、熔窑废气：1套复合陶瓷滤筒除尘脱硝一体化熔窑废气处理设施+1根35米烟囱排放； - 工艺粉尘废气：采用31套除尘系统（其中11套粉料除尘系统（8用3备），处理后车间无组织排放，另20套除尘系统有组织排放）、20根排气筒，排气筒高度15m～34m； 三、生活污水：化粪池处理后排放，生产废水：调节+混凝+沉淀+砂滤； 四、机械噪声：减振、隔声、消声等； 五、固废：一般固废间、危废暂存间 六、风险：事故池、液氨围堰; 一、熔窑废气：1套复合陶瓷滤筒除尘脱硝一体化熔窑废气处理设施+1根35米烟囱排放； - 工艺粉尘废气：采用31套除尘系统（其中11套粉料除尘系统（8用3备），处理后车间无组织排放，另20套除尘系统有组织排放）、20根排气筒，排气筒高度15m～34m； 三、生活污水：化粪池处理后排放，生产废水：调节+混凝+沉淀+砂滤； 四、机械噪声：减振、隔声、消声等； 五、固废：一般固废间、危废暂存间 六、风险：事故池、液氨围堰; 环保措施不变. 项目主要建设内容及组成情况见下表。 表2-2 本项目主要工程建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 玻璃基板前工程生产; 原料系统; 包括：石英砂上料系统、氧化铝上料系统、碳酸钙上料系统、氧化硼上料系统，其它原料上料系统，称量混合系统、封闭式皮带输送廊道、碎玻璃加工系统等。上料系统分别配置电葫芦，各类原料分别设置料仓。; 主要设备：给料机16台、电子秤6台、混合机2台等。; 依托 现有. 熔化工段; 包括：螺旋给料机（投料口采用密封装置）、玻璃熔窑、蓄热室、小炉、燃烧系统（主燃料天然气和辅助电）、助燃风系统、冷却风系统、窑压控制、液面控制、深层水包、水平搅拌器等。; 主要设备：熔化能力35t/d熔窑1座、燃烧系统1套、冷却系统1套、电加热系统1套、铂金系统1套等。; 依托现有. 成型工段; 包括：锡槽、自动吊挂式拉边机、密封箱、过渡辊台、诱导式扒渣机、锡槽保护气体系统、锡槽冷却风系统。玻璃液进锡槽温度1080-1100℃，玻璃带出锡槽温度590-610℃，锡槽电加热，氮气所占比例92-96%，氢气所占比例4-6%。; 主要设备：锡槽1座、锡槽通风系统1套、拉边机28台、锡槽热工设备1套等。; 依托现有. 退火工段; 电加热。退火窑玻璃板进窑温度750℃左右、玻璃液出窑温度＜70℃，玻璃板进窑横向温差小于15℃，玻璃板出窑B区温度波动小于2℃。; 主要设备：退火窑1座等。; 依托现有. 冷端工段; 包括：应急系统、质量检验系统、切割、掰板、堆垛系统等。; 主要设备：冷端机组1套。; 依托现有. 玻璃基板后工程生产; 2条后加工生产线; 包括：切割、前清洗、面磨、后清洗、检测、包装入库等。; 年产500万片玻璃基板。主要设备： 上片、卸片系统2套、划线掰断系统2套、研磨抛光系统2套、玻璃传输系统2套、清洗系统2套、包装系统2套、 控制系统2套等。; 依托现有. 辅助工程; 循环水站; 闭式循环冷却系统。循环回水→依靠余压流至闭式冷却塔冷却→冷循环水池→水泵→车间使用，泵房为地上式，循环冷水池为半地下式。; 设计循环水用量为5410m3/h。; 依托现有. 软水站; 离子交换树脂生产软化水; 设计生产规模2800m3/d。; 依托现有. 纯水站; EDI制备纯水; 设计生产规模50m3/h。; 依托现有. 办公生产楼; 办公、会议、生产调度、接待，食堂（配送餐饮），无宿舍。; 3F；占地面积1250 m2，建筑面积3750 m2。; 依托现有. 停车场; 停车; 停车位50个。; 依托现有. 门卫; 保卫及进出管理; 1F；建筑面积200m2。; 依托现有. 储运工程; 原料车间; 石英砂、氧化铝、氧化硼、碳酸钙、碳酸锶、氧化镁、氧化锡、硫酸钙生产前暂存。; 4F；建筑面积：约2960m2；一次可存放10天的用量。; 依托现有. 原料储库; 用于石英砂、氧化铝、氧化硼、碳酸钙、碳酸锶、氧化镁、氧化锡、硫酸钙进厂暂存和储存。; 1F；占地面积：约500m2；一次可存放10天的用量。; 依托现有. 成品车间; 成品的暂存和堆存。; 1F；占地面积1000m2；可存放约10万片玻璃基板。; 依托现有. 碎玻璃库; 碎玻璃临时储存库。; 1F；占地面积200m2。; 依托现有. 氨水罐区; 氨水罐2个，单个V=4m3。; 占地面积20m2；一次性可存放6.5m3，储存周期15天。; 依托现有. 空压站; 空压站一座。; 2 台 GA250 型喷油螺杆压缩机、2台微热再生干燥器，排气量40m3/min。; 依托现有. 氢气站（水分解制氢站）; 一套ZDQ-200/1.6型水电解制氢装置和一套处理气量为200m3/h的氢气净化装置。; 生产线正常情况下锡槽需高纯氢气量为：120～200m3/h(标态)。氢气含氧量：≤3ppm，压力露点为：-60℃。; 依托现有. 氮气站; 选用FON-1000-100Y/3600-100Y型空分设备两套，一用一备运行。; 每套设备产氮气：3600m3/h(标态)，氮气出站房压力为0.23Mpa，氮气中微氧含量≤3ppm，氮气压力露点为-60℃；产氧气：1000m3/h(标态)，氧气出站房压力为：>0.15Mpa，产品纯度：≥99.6%。备用50m3液氮储罐（立式）两只，50m3液氧储罐（立式）两只。; 依托现有. 公用工程; 供水系统; 给水管道。; 园区供水，给水量：1100t/d。; 依托现有. 排水 系统; 雨水; 采用雨、污分流制；雨水管道；初期雨水收集及切换系统。; 初期雨水收集池容积120立方米。; 依托现有. 废水; 隔油池、化粪池、废水处理站、污水管道。; 进入杨台子污水处理厂处理后外排。; 依托现有. 供电系统; 变电系统及线路，自建变电所。; 年用电量：140.16×106 kwh。; 依托现有. 供气系统; 天然气管道及天然气调配站。; 中石油管道有限责任公司西气东输分公司供应，年供气量为520×104m3；; 依托现有. 供蒸汽系统; 4台燃气锅炉（主要使用在前工程空调机房蒸汽、纯水站加热及所有洁净间的保温、保湿等）; 单台6t（三用一备）; 依托现有. 消防系统; 泡沫灭火器、水消水栓、消防水池。; 满足消防要求。; 依托现有. 环保工程; 废气治理工程; 窑炉废气G1; 触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺+1根35米烟囱排放。; 废气量7800 m3/h; 依托现有. 锅炉废气G2; 低氮燃烧装置，通过3根15米排气筒排放。; 废气量3783万Nm3/a; 依托现有. 工艺粉尘废气G3; 采用31套除尘系统（其中11套粉料除尘系统（8用3备），处理后车间无组织排放，另20套除尘系统有组织排放）、20根排气筒，排气筒高度15m～34m。; 废气量76300 m3/h; 依托现有. 原料车间无组织废气G3，; 提高集气效率，加强车间通风等措施。; /; 依托现有. 冷端车间无组织废气G3，; 提高集气效率，加强车间通风等措施。; /; 依托现有. 碎玻璃库无组织废气G3，; 封闭式储存库。; /; 依托现有. 氨水储罐无组织废气G4，; 加强管理，及时维修，降低“跑冒滴漏”。; /; 依托现有. 废水治理工程; 生活污水W1; 经化粪池、隔油池处理后排入园区污水管网; /; /. 车间保洁废水W2; 直接排入园区污水管网; /; /. 反冲洗废水W3; 直接排入园区污水管网; /; /. 冷却循环水系统排水W4; 直接排入园区污水管网; /; /. 锅炉排水W5; 直接排入园区污水管网; /; /. 纯水制备的浓排水W6; 部分用于清洗研磨盘，剩余直接排入园区污水管网; /; /. 清洗研磨盘W7; 进入废水处理站; 处理能力2000m3/d; 依托现有. 研磨传送带清洗W8; 进入废水处理站. 面研磨W9; 进入废水处理站. 冷端清洗W10; 进入废水处理站. 前清洗W11; 进入废水处理站. 后清洗W12; 进入废水处理站. 精切磨边W13; 进入废水处理站. 初期雨水W14; 直接排入园区污水管网; /; /. 固废治理工程; 不合格玻璃基板S1; 存放在碎玻璃库，回用于窑炉; 200m2密闭式碎玻璃库。; 依托现有. 除尘器收集的粉尘S2; 回用于窑炉; /; /. 脱硫副产物S3; 暂存一般固体废物暂存间，外售物资回收公司。; 260 m2暂存一般固体废物暂存间。; 依托现有. 废保温砖S4. 废水站污泥S5; 存放在污泥房，外售物资回收公司。; 200m2污泥房。; 依托现有. 废离子交换树脂S6; 供应商回收; /; /. 废陶瓷管S7; 暂存在危险废物暂存间，委托有资质的危险废物处置单位处理; 50m2危险废物暂存间。; 依托现有. 废包装S8. 废机油S9. 含油废抹布S10. 生活垃圾S11; 环卫部门定期清运; /; /. 噪声防治工程; 设备选型；设备平面布置优化；隔声；减振等。; 依托现有. 土壤防治和地下水防渗工程; 采取分区防渗措施，设置重点防渗区和一般防渗区。; 危废暂存间、检验室、废水处理站及管线、氨水罐区、事故池、初期雨水收集池设置为重点防渗区；联合车间、动力车间、原料车间、一般固废暂存间、碎玻璃库等设置为一般防渗区；厂区道路简单防渗区。; 依托现有. 环境风险措施; 氨水储罐围堰；泄露自动报警+喷淋系统；事故废水收集管线及切断闸阀，事故池；天然气泄漏自动报警、应急装备等防范措施；制定应急预案。; 氨水储罐区设置3×5×1.5=22.5m3的围堰。; 依托现有. 环境管理与监测计划; 环保科室负责管理与制定环境管理方案；并按污染排放特征制定监测计划和监测方案，并信息公开。; 环境管理制度；有组织和无组织废气、废水、噪声等监测计划。; /. 依托工程; 原料系统、辅助系统、储运系统、公用系统、环保系统均依托现有。; /. 依托可行性分析： 技改项目的熔化能力，生产工艺、原料种类、设备种类、污染物种类及其治理措施均未发生改变，技改项目均可依托现有工程。 原料氧化铝的用量增加到1900t/a，氧化铝的提升系统的提升能力为1t/h，满足技改项目氧化铝的原料上料。 窑炉设备优化电助熔系统，烧枪由错烧改为对烧的方式；铂金通道延长，升级通道加热、耐材系统；锡槽延长，完善闸板配置，优化锡槽结构、尺寸，提升加热能力，强化密封，升级保护气进、排气导流系统，实现可控有序导引；全面升级过渡辊台和退火窑加热、密封、传动系统。这些设备的优化，对工艺的生产不影响。 |
| --- | --- |

|  | （二）项目地理位置 本项目位于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区石屋路199号现有一期项目区域。厂区东挨龙山路，西邻李楼路，南靠凯盛一路，北挨古杏路。厂区地理位置优越，交通便利。项目地理位置图见附图1，项目周边概况图见附图2。 （三）主要产品及产能 1、本项目产品方案 （1）本项目产品规模 本项目玻璃基板熔窑熔化能力为35t/d，年产量为500万片。 （2）具体产品方案 本项目具体产品方案见下表。 表2-3 本项目产品方案 序号; 名称; 主要指标. 一; 产品方案. 1; 熔窑熔化能力（t/d）; 35. 2; 年产量; 500万片. 3; 产品尺寸. G8.5OLED玻璃基板; 2200mm×2500mm. 4; 产品厚度; 0.4mm、0.5mm. 5; 成品率; 大于70%. 二; 产品质量. 1; 厚度及偏差; (0.5mm、0.4mm) ±5%. 2; 厚薄差; ≤0.02mm. 3; 密度; ≤2.6g/cm3. 4; 整板翘曲; ≤0. 2mm. 5; 应力; ≤50psi. 6; 波纹度; ≤0.1μm/20mm. 7; 线热膨胀系数; （3.3～3.9）×10-6/℃. 8; 热收缩率; ≤10ppm. 9; 软化点; ≥1000℃. 10; 退火点; ≥770℃. 11; 应变点; ≥720℃. 12; 可见光透射率; ≥91％. 13; 紫外光透射率; ≥75％. 14; 耐酸性能; 重量损失≤0.79 mg/cm2. 15; 耐碱性能; 重量损失≤4.0 mg/cm2. 16; 杨氏弹性模量E; ≥80GPa. （四）主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 一、原料系统. 1; 给料机; 16台; 依托现有. 2; 混合机; 2 台; 依托现有. 3; 电子秤; 6 套; 依托现有. 二、熔窑系统. 4; 熔窑; 1座; 依托现有. 5; 熔窑通风系统; 1套; 依托现有. 6; 熔窑燃烧系统; 1套; 依托现有. 7; 冷却系统; 1套; 依托现有. 8; 熔窑电气系统; 1套; 依托现有. 9; 熔窑热工设备; 1套; 依托现有. 10; 铂金通道; 1座; 依托现有. 11; 铂金通道电气系统; 1套; 依托现有. 12; 铂金通道热工设备; 1套; 依托现有. 三、成形系统. 13; 锡槽; 1套; 依托现有. 14; 锡槽通风系统; 1套; 依托现有. 15; 锡槽保护气体系统; 1套; 依托现有. 16; 锡槽电气系统; 1套; 依托现有. 17; 熔窑、锡槽、退火窑 DCS 控制系统; 1套; 依托现有. 18; 拉边机; 28台; 提升改造. 19; 锡槽热工设备; 1套; 依托现有. 四、退火系统. 20; 退火窑; 1 座; 提升改造. 21; 电加热; 1 套; 依托现有. 22; 冷却系统; 1 套; 依托现有. 五、冷端系统. 23; 纵切机; 2台; 依托现有. 24; 横切机; 2 台; 依托现有. 25; 落板装置; 1 台; 依托现有. 26; 掰边机; 1 台; 依托现有. 27; 横掰机; 1 台; 依托现有. 28; 堆垛机; 2台; 依托现有. 29; 清扫系统; 2 套; 依托现有. 六、后加工系统. 30; 上片、卸片系统; 2套; 依托现有. 31; 划线掰断系统; 2套; 依托现有. 32; 研磨抛光系统; 2套; 依托现有. 33; 玻璃传输系统; 2套; 依托现有. 34; 清洗系统; 2套; 提升改造. 35; 包装系统; 2套; 依托现有. 36; 控制系统; 2套; 依托现有. 七、压缩空气站. 37; 离心空压机; 2台; 依托现有. 38; 无油螺杆空压机（水冷式）; 2台; 依托现有. 39; 微热再生干燥器; 2台; 依托现有. 八、氮氧站. 40; 空分设备; 2套（一用一备）; 依托现有. 九、氢站. 41; 水电解制氢装置; 1套; 依托现有. 十、废水处理站. 42; 废水处理系统; 1套; 依托现有. 十一、锅炉房. 43; 锅炉; 4（三用一备）; 依托现有. （五）主要原辅材料及动力消耗 1、本项目主要原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表2-5主要原辅材料及动力消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 年消耗量; 来源; 备注. 1; 玻璃原片生产线. 1.1; 石英砂; t/a; 5600; 外购; 玻璃的主要成分，含水率约1%。. 1.2; 氧化铝; t/a; 1900; 外购; 粉料袋装. 1.3; 氧化硼; t/a; 450; 外购; 粉料袋装. 1.4; 碳酸钙; t/a; 660; 外购; 粉料袋装. 1.5; 碳酸锶; t/a; 330; 外购; 粉料袋装. 1.6; 氧化镁; t/a; 290; 外购; 粉料袋装. 1.7; 氧化锡; t/a; 20; 外购; 粉料袋装. 1.8; 硫酸钙; t/a; 55; 外购; 粉料袋装. 1.9; 柠檬酸; t/a; 16; 外购; 粉料袋装. 1.10; 氢氧化钾; t/a; 6; 外购; 粉料袋装. 1.11; 氢气; m3/h; 80; 自制; 水电解制氢站. 1.12; 氧气; m3/h; 500; 自制; 空分设备. 1.13; 氮气; m3/h; 1800; 自制; 空分设备. 2; 环保工程. 2.1; 氨水（20%）; t/a; 75; 外购; 罐装储存，氨水形态。. 2.2; 氢氧化钙; t/a; 104; 外购; /. 2.3; 脱硝催化剂; t/3a; 4; 外购; 陶瓷滤管. 3; 能源消耗. 3.1; 天然气; 万m3/a; 520; 中石油管道有限责任公司西气东输分公司供应; 天然气管道和天然气调压站. 2、原辅料组分 生产过程主要涉及的原辅料为石英砂、氧化铝、氧化硼、碳酸钙、碳酸锶、氧化镁、氧化锡、硫酸钙等，各原辅料的组分表见下表。 表2-6 石英砂组分表 主要氧化物含量（%）; 粒度（%）; 含水量 （%）; 其他 （%）. SiO2; Al2O3; Fe2O3; Na2O+K2O; ＞150um; ＞106um. ≥99.2; ≤0.3; ≤0.01; ≤0.025; 0; ≤3; ≤0.1; ≤0.365. 表2-7 氧化铝组分表 主要氧化物含量（%）; 粒度（%）; 含水量 （%）; 其他 （%）. Al2O3; Fe2O3; Na2O+K2O; ＞250um; ＞106um. ≥99.5; ≤0.02; ≤0.04; 0; ≤1; ≤0.15; ≤0.29. 表2-8 氧化硼组分表 主要氧化物含量（%）; 粒度（%）; 含水量 （%）; 其他 （%）. B2O3; Fe2O3; Na2O+K2O; ＞1500um; ＜75um. ≥98.0; ≤0.005; ≤0.03; 0; ≤8; ≤0.5; ≤1.465. 表2-9 碳酸钙组分表 主要氧化物含量（%）; 粒度（%）; 含水量 （%）; 其他 （%）. CaCO3; MgO; Fe2O3; Na2O+K2O; ＞1500um; ＜150um. ≥99.0; ≤0.4; ≤0.01; ≤0.04; 0; ≥95; ≤0.1; ≤0.45. 表2-10 氧化镁组分表 主要氧化物含量（%）; 粒度（%）; 含水量 （%）; 其他 （%）. MgO; Fe2O3; Na2O+K2O; ＞250um; ＞150um. ≥99.0; ≤0.005; ≤0.05; 0; ≤1; ≤0.3; ≤0.645. 表2-11 碳酸锶组分表 主要氧化物含量（%）; 粒度（%）; 含水量 （%）; 其他 （%）. SrCO3; ∑RCO3; Fe2O3; Na2O+K2O; ＞1500um; 250um~106um. ≥99.0; ≥99.0; ≤0.01; ≤0.03; 0; 30~50; ≤0.15; ≤0.81. 表2-12 氧化锡组分表 主要氧化物含量（%）; 粒度（%）; 含水量 （%）; 其他 （%）. SnO; Fe2O3; Na2O+K2O; ＞106um. ≥98.0; ≤0.015; ≤0.1; 0; ≤0.2; ≤1.685. 表2-13 硫酸钙组分表 主要氧化物含量（%）; 粒度（%）; 含水量 （%）; 其他 （%）. CaSO4; Fe2O3; Na2O+K2O; ＞250um; ＜106um. ≥99.8; ≤0.01; ≤0.02; ≤2; ≥85; ≤0.1; ≤0.07. 3、主要原辅料的理化性质 本项目主要原辅料的理化性质见下表 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-14 主要原辅料理化性质表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 石英砂; 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，有较高的耐火性能。; /; /. 氧化铝; 氧化铝又称三氧化二铝，式量102，通常称为“铝氧”，是一种白色无定形粉状物，不溶于水，俗称矾土，刚玉。难溶于水的白色固体，无臭、无味、质极硬，易吸潮而不潮解(灼烧过的不吸湿)。两性氧化物，能溶于无机酸和碱性溶液中，几乎不溶于水及非极性有机溶剂；熔点 2050℃。; /; /. 氧化硼; 氧化硼又称三氧化二硼(化学式:B2O3)，是硼最主要的氧化物。它是一种白色蜡状固体，一般以无定形的状态存在，很难形成晶体，但在高强度退火后也能结晶。表面有滑腻感,无味。相对密度2.460g/cm3 。溶于酸和乙醇，微溶于冷水，溶于热水。; /; /. 碳酸钙; 碳酸钙是一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。白色微细结晶粉末，无味、无臭。有无定形和结晶两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系（无水碳酸钙为无色斜方晶体，六水碳酸钙为无色单斜晶体 ），呈柱状或菱形，密度为2.93g/cm3。熔点1339℃ （825-896.6℃ 时已分解 ），10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于醇，溶于氯化铵溶液，几乎不溶于水。; /; /. 氧化镁; 氧化镁是镁的氧化物，一种离子化合物。白色无定型粉末。无臭、无味、无毒。熔点2852℃，沸点3600℃，密度3.58g/m3。; /; /. 碳酸锶; 碳酸锶一种无机化合物，化学式为SrCO3，白色粉末或颗粒。无臭。无味。加热至1100℃分解成氧化锶和二氧化碳。不溶于水,相对密度3.7g/m3，熔点1497℃，沸点2647℃。; /; 吸入锶化合物粉尘，能引起两肺中度弥漫性间质改变。最高容许浓度为6mg/m3. 氧化锡; 氧化锡是一种无机物，化学式SnO2，为白色、淡黄色或淡灰色四方、六方或斜方晶系粉末。熔点1630℃，沸点1800℃。密度6.95 g/m3。同时是一种优秀的透明导电材料。; /; /. 硫酸钙; 硫酸钙白色单斜结晶或结晶性粉末。无气味。相对密度2.32。有刺激性。熔点1450℃。硫酸钙在玻璃熔炉起澄清剂的作用。; /; /. 柠檬酸; 柠檬酸，又名枸橼酸，分子式为C₆H₈O₇，是一种重要的有机酸，为无色晶体，无臭，有很强的酸味，易溶于水，是天然防腐剂和食品添加剂。密度1.542g/cm3，熔点153-159℃。; 引燃温度(℃)：1010(粉末)爆炸上限%(V/V)：8.0(65℃); /. 氢氧化钾; 是一种常见的无机碱，化学式为KOH，分子量为56.1，常温下为白色粉末或片状固体。性质与氢氧化钠相似，具强碱性及腐蚀性，0.1 mol/L溶液的pH为13.5。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。密度2.044g/cm3熔点360 ℃沸点1324 ℃; /; 对组织有烧灼作用，可溶解蛋白质，形成碱性变性蛋白质。溶液或粉尘溅到皮肤上，尤其溅到黏膜，可产生软痂。溶液浓度越高，温度越高，作用越强。溅入眼内，不仅可损伤角膜，而且能使眼部深组织损伤。 最高容许浓度为0.5 mg/m3。 中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230 mg/kg。. 氨; 氨化学式NH3，无色、有刺激性恶臭的气体。易溶于水、乙醇和乙醚，水溶液呈碱性。熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，在适当压力下液化成液氨，同时放出大量的热；当压力减低时，成气化逸出，同时吸收周围大量的热。; 与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，自燃点651℃，爆炸极限15.1~27.4%。; 能强烈刺激皮肤，具有中度的组织溶解作用及中枢神经系统反射性兴奋作用，可使心跳与呼吸骤停。. 氢气; 常温常压下，氢气是一种极易燃烧，无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体，氢气的密度只有空气的1/14，即氢气在1标准大气压和0℃，氢气的密度为0.089g/L。氢气是相对分子质量最小的物质，主要用作还原剂。; 氢气是一种极易燃的气体，与空气混合易引爆。氢气与所有的氧化性元素单质反应。; /. 氧气; 是氧元素形成的一种单质，化学式O2，其化学性质比较活泼，与大部分的元素都能与氧气反应。常温下不是很活泼，与许多物质都不易作用。但在高温下则很活泼，能与多种元素直接化合无色无味气体。熔点-218.8℃，沸点-183.1℃，相对密度1.14（-183℃，水=1），相对蒸气密度1.11（空气=1） ，饱和蒸气压506.62kPa（-164℃），临界温度-118.95℃，临界压力5.08MPa。大气中体积分数：20.95%（约21%）。; 氧气不是可燃物，是助燃物。; /. 氮气; 氮气，化学式为N₂，为无色无味气体。氮气化学性质很不活泼，在高温高压及催化剂条件下才能和氢气反应生成氨气；在放电的情况下才能和氧气化合生成一氧化氮；即使Ca、Mg、Sr和Ba等活泼金属也只有在加热的情形下才能与其反应。; /; /. 天然气; 主要成分为甲烷（CH4），常温下为无色、无臭的气体，相对密度（空气）为0.55，闪点为-188℃，沸点为-161.5℃。微溶于水，可溶于醇和乙醚。; 甲烷易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速等，若不及时脱离，可致窒息死亡；侵入途径：经呼吸道吸入；小鼠吸入42%浓度×60分钟，有麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，有麻醉作用。. |
| --- | --- |

|  | 4、技改前后全厂主要原辅料用量 技改前后全厂主要原辅料用量见下表。 表2-15 技改前后全厂主要原辅料用量 序号; 名称; 单位; 技改前使用量; 技改后使用量. 1; 石英砂; t/a; 5395; 5600. 2; 氧化铝; t/a; 1580; 1900. 3; 氧化硼; t/a; 1150; 450. 4; 碳酸钙; t/a; 640; 660. 5; 碳酸锶; t/a; 320; 330. 6; 氧化镁; t/a; 280; 290. 7; 氧化锡; t/a; 20; 20. 8; 硫酸钙; t/a; 55; 55. 9; 二氧化铈; t/a; 60; 0. 10; 柠檬酸; t/a; 16; 16. 11; 氢氧化钾; t/a; 6; 6. 12; 氢气; m3/h; 80; 80. 13; 氧气; m3/h; 500; 500. 14; 氮气; m3/h; 1800; 1800. 15; 氨水（20%）; t/a; 75; 75. 16; 氢氧化钙; t/a; 104; 104. 17; 脱硝催化剂; t/3a; 4; 4. 18; 天然气; 万m3/a; 520; 520. （六） 劳动定员及工作制度 本项目为技改项目，不新增职工，本项目职工总人数为300人。其中：生产工人和技术人员270人，管理人员30人。企业年工作365d，原料车间年工作时间4380h。联合车间年工作8760h。各岗位的生产工人采用连续工作制，四班三运转制，每天3班，每班8h。管理人员实行一班制，每班8h。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-16 项目劳动定员一览表 序号; 车间、岗位; 合计. 一; 生产工人; 270. 1; 原料车间; 30. 2; 联合车间（包括后工程）; 185. 3; 动力中心; 15. 4; 变配电站; 4. 5; 机电维修人员及材料库; 30. 6; 质量检验中心; 6. 二; 管理及产品服务人员; 30. 合 计; 300. （七）总平面布置 （1）总体布局 本项目为技改项目，总体布局不变。项目依托现有的一期工程，位于厂区的西半侧。 - 各区的总平面图布置 项目总平面布置按功能分为三个区，即原料区、生产区和辅助生产区。 ①原料区 原料区主要由原料库和配料车间组成，位于厂区北侧。 ②生产区 生产区主要由熔化工段、成型工段、退火工段、成品/半成品库、研磨工段、清洗工段等组成，位于原料区西侧联合车间。 ③辅助生产区 辅助生产区主要由总变电所、给排水站、动力车间、天然气调压站和气体站等公用工程设施组成动力中心。该区域既独立成区，既便于集中管理消除安全隐患，又靠近负荷中心，便于集中向浮法联合车间和后加工车间提供所需的公用工程。 （3）竖向设计 ①根据厂区现状及周边环境关系，厂区竖向设计采用连续平坡式，厂区坡度在满足与周边道路有机衔接并便于排水的原则进行确定。 ②厂区排水流向及地面排水方式：根据当地环保及建筑法规的要求，场地排水采用以暗管为主的管道排水系统。雨、污分流，经处理达标后，汇集到园区污水管网。 （4）交通运输 项目建成投产后，进出工厂的物料采用公路运输。厂内物料采用人力与机械运输相结合的方式，运输工具包括自卸车、叉车、铲车和皮带输送机。 结合项目生产特点，为满足运输及消防要求，围绕主车间设置环形通道，并在合理区域设置回车场地，供车辆作业使用。根据厂区消防安全、交通运输等方面要求，在建筑物布置时，考虑建筑物与道路之间留有一定的安全距离；在道路设计方面，主要车间周围道路采用环状布置，主要道路宽为8m，次要道路宽7m和4m，通行车辆的道路转弯半径不小于9m。 厂区内道路采用城市型混凝土路面、灰土基层、素土夯实的做法，以满足厂内车辆运输和消防车辆通行的需要。 （5）绿化方面 本项目根据当地自然条件、生产特点已进行厂区绿化，沿围墙、道路两侧及厂内种植绿篱和草地。 （6）总平面布置的环境合理性分析 1、本项目建设利用现有厂房，生产线的走向南北向。西边为联合车间，紧挨动力中心、原料车间，减少厂内原料运输。 2、炉窑烟气处理设施布置在炉窑北面，紧挨炉窑，可减少污染物排放对环境的污染。 综上所述，整个项目布置功能分区明确，工艺流程合理，布局紧凑，达到了总体布局的合理性和完整性。厂区总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 N 本项目为技改项目，位于现有一期项目区域。施工期主要为设备优化提升等，主要污染为施工噪声、设备包装材料等。施工期工艺流程及产污环节图见下图。 设备提升改造 工程验收 图例： G — 废气 W — 废水 N — 噪声 S — 固废 S 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 （二）运营期工艺流程及产污环节 运营期生产工艺流程及产污环节 运营期工艺主要包括前工程（碎玻璃加工、原料上料、称量、混合、熔化、成型、退火、切裁、检验）和后工程（精切、前清洗、面磨、后清洗、检验、包装入库。 原料车间主要包括前工程的碎玻璃加工、原料上料、称量、混合工序。 联合车间主要包括前工程的混合、熔化、成型、退火、切裁、检验工序以及后工程的精切、前清洗、检验、面磨、后清洗、检验、包装入库工序。 1、原料车间内的工艺流程及产污环节 原料车间主要包括碎玻璃破碎加工、原料给料、称量、混合、输送等过程，为本项目35t/d熔窑生产线提供合格的配合料。 本项目原料加工利用一期现有原料车间；原料储存利用现有的原料储库。 （1）原料要求 OLED玻璃基板所用原料等级要求非常高，不同原料对杂质要求各有不同，杂质含量的要求均为ppm级，接近光学玻璃的要求，这要求原料在运输、配料过程中不允许混入杂质。原料进厂后必须对其成分、纯度、粒度、杂质、水分等进行严格把关，合理堆放，配料过程和设备配置应满足高精度原料称量、严格杂质控制、分层控制、水分控制等要求。 （2）工艺要求 原料称量采用集合称量方式；尽量少用皮带输送方式以减少分层机会；料仓、电子秤、混料机等设备内衬采取特殊的耐磨材质，减少因磨损带入杂质；对部分容易吸潮的原料，在原料的包装、存储环境和运输等环节采用特别措施，使其水分满足相应等指标要求；小料预混系统采用高精度称量设备进行精密称量，预混后的小料配合料进入原料储存仓参与配合料称量、混合；混合好的配合料采取储料罐运输方式投入炉前料仓，有效降低因长距离运输导致的混合料分层现象。 - 工艺流程简述 原料车间工艺流程包括两方面：碎玻璃破碎加工系统与原料给料系统。 ①碎玻璃加工系统 不合格的玻璃落板和裁边等工序产生碎玻璃，经过加工后均可回收作为原料利用。需要加工的碎玻璃先存放于料仓，然后通过皮带输送机输送至破碎机破碎，接着一次筛分，再进行二次破碎筛分得到合格的原料，最后存放于成品碎玻璃仓。 本项目碎玻璃加工系统利用一期现有。碎玻璃加工时间约4h/d。 ②原料给料系统 用电梯、电葫芦通过行车将原料分别投入到各自的料仓。料仓中的石英砂和各种小料经螺旋给料机输送到电子秤称量，成品碎玻璃由电磁振动给料机输送到电子秤称量，称量好的配料由电磁振动给料机输送至中间集合料仓，接着在混合机中混合，混合均匀后经RGV系统将料罐送到炉前料仓。整个运输和投料过程均是密闭的。 本项目原料给料系统除了混合均利用一期现有。原料给料工序时间约6h/d。 （4）主要产污环节 原料给料系统：石英砂（含水率约为1%）、氧化铝、氧化硼、碳酸钙、碳酸锶、氧化镁、氧化锡、硫酸钙等粉质原料均以袋装入库，它们在破袋、投料、混合等环节会产生工艺粉尘（G3），工艺粉尘经滤筒式除尘器处理后排放。滤筒式除尘器收集的粉尘（S2）均可以回用于生产环节。石英砂、加工后的成品碎玻璃投料、混合等环节会产生工艺粉尘（G3），工艺粉尘经袋式除尘器处理后由原料车间排气筒排放。袋式除尘器收集的粉尘（S2）均可以回用于生产环节。 碎玻璃加工系统：冷端工序中，不合格的玻璃落板和裁边等工序产生的碎玻璃进入碎玻璃加工系统。碎玻璃破碎、筛分、输送等工序均会产生工艺粉尘（G3），工艺粉尘经袋式除尘处理后，由原料车间排气筒排放。除尘器收集的粉尘（S2）均可以回用于生产环节。 运营期原料给料系统、碎玻璃加工系统生产工艺流程及产污环节见下图。 |

|  | 图2-2 原料车间给料系统工艺流程及产污节点图 图2-3原料车间碎玻璃加工系统工艺流程及产污节点图 |
| --- | --- |

|  | - 联合车间及后加工车间的工艺流程及产污环节 联合车间主要包括联合车间原料的熔化、成型、退火、切裁、检验工序以及后加工车间的精切、前清洗、检验、面磨、后清洗、检验、包装入库工序。 （1）熔化单元 熔窑单元完成玻璃原料的熔化，通过铂金料道为溢流成型提供合格的玻璃液，玻璃液温度1650℃左右。 针对OLED玻璃的技术难点，窑炉为单池炉型，以天然气全氧燃烧的电熔炉，主要功能是进行硅酸盐烧结及玻璃化反应，将以石英砂为主的配合料变成玻璃态。通过对全氧燃烧等先进的控制技术，强化了硅酸盐烧结及玻璃液形成过程，保证了玻璃液质量。同时还配置了烟气处理系统以完成池炉烟气的除尘达标排放。此工序产生废（G）气和固废（S）。 ①投料机 选用螺旋式输送机，可较精确控制投料速度，减少粉尘，改善工人的操作条件。 ②燃烧系统 熔窑加热设天然气全氧燃烧系统和辅助电加热系统。本次改造天然气燃烧系统喷枪全部换新，烧枪由错烧改为对烧的方式。 ③窑压控制 采用熔化部胸墙取压与等双翼窑压调节闸板连锁联动来自动控制窑压，窑压调节精度为±0.5Pa。 ④液面控制 液位计设置在窑炉上，与投料机连锁联动，通过控制投料机的投料量来控制玻璃液面。 ⑤铂金通道 窑炉熔化后的玻璃膏流入铂金通道，铂金通道完成玻璃的进一步均化和玻璃温度的进一步调节以满足成型工艺的要求，向成型工序提供合格的玻璃液，把玻璃液温度从1650℃降到1250℃左右。 ⑥熔窑冷却风系统 池壁冷却风：熔化部池壁共设4台离心风机，二用二备, 用以熔窑熔化部池壁冷却，延长耐火材料的使用寿命。 钢碹碴冷却风系统：钢碹碴冷却风系统共设2台离心通风机，一用一备，用于钢碹碴的冷却，保持其结构的稳定性。 ⑦熔窑测点及工业电视 熔化部碹顶有一点采用穿透式热电偶，其余采用不穿透热电偶，池底采用穿透式热电偶。 总烟道上设有温度检测，以反映废气的温度降及烟道漏气情况。 窑头料仓设一台工业电视用以监测供料情况。料仓的图像分别送至联合车间中控室和原料车间。 熔化部后山墙设一对工业电视，以观察窑内火焰分布状况、燃烧状况及配合料熔化状况。 窑头两侧各设一台工业电视以观察窑头情况。 螺旋输送机料仓上设两台高低料位计，以控制配合料的输送。 ⑧池底鼓泡系统 在熔化部热点附近池底设置鼓泡装置，促使玻璃液强化运动而产生混合搅拌作用，强化窑内玻璃液的对流，提高窑内玻璃液温度尤其是池底玻璃液温度，应用该系统可提高玻璃液化学及物理均匀性，并提高熔化率。 ⑨防铁措施 为尽量减少金属夹杂物尤其金属铁混入，在设计整个输送系统时，首先保证输送料输送不落地，其次在溜子、钢仓内铺设耐磨板或采用耐磨堆焊，并在每条配合料带式输送机及碎玻璃带式输送机上均设置除铁器，以避免输送过程中带入机械铁，影响熔化工艺制度的稳定。 ⑩熔窑 熔窑主要技术指标见下表。 表2-17 熔窑技术指标一览表 熔化能力; t/d; 35. 窑龄; a; 6. 熔化率; t/(m2∙d); 0.59~0.63. 燃料种类; /; 天然气. 燃料热值; kcal/Nm3; 8060. 综合热耗（正常）; kJ/kg玻璃液; 1750×4.18. （2）成型单元 由铂金通道流出的玻璃液流入溢流砖的凹缝中，利用溢流的方式将两股向外溢流的玻璃液于该溢流砖的下方处结合成为超薄平板玻璃，此过程玻璃液温度从1250℃降到900℃左右。溢流熔融法的成型技术所做成的超平板玻璃，其厚度与玻璃表面的品质是取决于输送到溢流砖的玻璃膏量、稳定度、水平度、溢流砖的表面性质及玻璃液的引出量，故溢流成型于整个生产工艺中至关重要。本技改项目铂金通道延长，升级通道加热、耐材系统；锡槽延长，完善闸板配置，优化锡槽结构、尺寸，提升加热能力，强化密封，升级保护气进、排气导流系统，实现可控有序导引。 锡槽主要技术指标见下表。 表2-18 锡槽主要技术指标 序号; 名称; 参数. 1; 生产规模; 35t/d. 2; 产品厚度; 0.4mm、0.5mm. 3; 原板宽度; 3600～4000mm. 4; 使用寿命; 6年. 结构特点 针对OLED玻璃基板拉引量低、成形温度高的特点，在锡槽设计中着重于从结构、密封、温度控制、保护气体、辅助设备及监控等方面采取措施，确保生产高质量的OLED玻璃基板。 ①合理确定结构、尺寸和材质 — 锡槽槽底砖和侧壁砖厚度增加，窄段槽底砖不做减薄。 — 采用优质低氢渗透性、高抗碱性、高致密、弹性好的锡槽底砖，加强槽底保温，有效地消除玻璃下表面开口气泡及线道，提高玻璃质量。 — 合理设置不同区段的锡液深度，设置石墨挡坎，控制锡液流动，减小锡液的横向温差，提高玻璃表面平整度及减少厚薄差。 — 采用平顶盖结构，减少冷凝物的聚集，减少玻璃上表面的光畸变缺陷。 ─ 采用复合保温结构，加强侧壁胸墙的保温，减少侧壁散热。 ─ 从入口斜段开始，整个锡槽宽段内侧安装石墨内衬，便于处理事故。 ─ 采用活动边封，以利于拉边机、冷却器、挡边器等生产设施的放置，满足不同厚度玻璃的生产工艺要求。 ②加强锡槽的密封，提高槽内压力，减少氧、硫对锡液的污染。 — 在流液道出口和锡槽入口之间设置“0BAY”密封，加强锡槽前端的密封效果。 — 渣箱内部通入加热氮气，加强锡槽出口和密封箱下箱体的密封。 — 采用气体导流技术，设置气体导流装置，控制槽内气体的流向，使其有组织地流动，排除槽内污染的气体。 — 利用保护气体对锡槽进、出口、摄像孔、观察孔采取气封。 — 在锡槽末端设置铸铁挡墙和钢闸板增强出口密封，配合3道可升降的双挡帘，尽可能减少锡槽出口处的泄露。 ③采用先进的温度控制调节技术，减少锡槽的横向温差。 ─ 合理布置电加热功率和温控区，在生产过程中对槽内温度自由精细调节，满足出口端玻璃板的温度调节，实现对温度的有效控制。 ─ 采用挡旗、石墨挡坎，对锡液对流进行控制，减小锡液的横向温差。 ─ 在锡槽顶罩内设置多道隔板，加强对各区段罩内温度的控制。 — 对锡槽电加热元件特殊定制，对电加热元件的使用功率进行控制，延长电加热元件的使用寿命。 — 合理布置锡槽槽内温度检测点，减少顶部滴落物等缺陷。 ④采用优质稳定的保护气体，满足操作及事故处理的需要。 ─ 采用高纯氮、氢气作为锡槽的保护气体，确保槽内空间不受污染。 ─ 在保护气体气源供气量和压力稳定的前提下，根据工艺要求，在保护气体配气室内调节氮氢比例，确保进入锡槽的保护气体满足生产高质量玻璃的要求。 — 通向锡槽顶罩的氮氢保护气体分节计量，可根据生产需要灵活调整每处的氢气比例和通入各节顶罩的保护气体量。 ─ 采用高压氮气吹扫技术，定期对槽顶进行吹扫，将顶部聚集的污染物加以清除，减少光畸变点的产生。 ⑤先进的辅助设备及监控手段是生产优质超薄浮法玻璃必不可少的条件之一。 ─ 采用先进的计算机集散系统对锡槽各项参数进行监控和管理。 ─ 配备先进的吊挂式自动拉边机，合理布置，满足OLED玻璃基板的生产要求。 ─ 对伸入锡槽的工艺设备（拉边器、内窥镜等）进行保温处理，减少对槽内工况的影响。 ─ 在锡槽出口段，使用锡液扒渣装置，及时清除锡液浮渣，有效地防止玻璃带下表面的划伤以及减少沾锡等缺陷。 ─ 配合拉边机使用内窥式工业电视，加强对锡槽的监控和管理，减少打开操作门的几率。在锡槽入口斜段设置1套板宽流量自控系统，在收缩段设置1对外窥式工业电视，监控挡边器和玻璃带的走向；在过渡辊台部位设置1对外窥视工业电视，监控玻璃板的运行情况。 ⑥精心选择材料和设备，严格控制质量，关键材料和设备采用进口产品，满足高品质玻璃的生产要求。 - 退火单元 退火炉是将玻璃板受控的降到下一工序所需温度，该过程中对玻璃进行退火处理以达到玻璃的应力要求，此过程玻璃温度从900℃降到300℃左右。 退火炉主要技术指标见下表。 表2-19 退火炉主要技术指标表 序号; 名称; 参数. 1; 生产能力; 35t/d. 2; 玻璃原板宽度; 3600～4000mm. 3; 板厚; 0.4mm、0.5mm. 4; 玻璃板进窑温度; 750±10℃. 5; 玻璃板进窑横向温差; ≤15℃. 6; 玻璃板出退火窑温度; ≤70℃. 7; 玻璃板出B区温度波动; ≤2℃. 结构特点 退火窑壳体采用全钢结构，加热系统采用电加热器。根据退火曲线将整个退火窑纵向分为7个区，各区内根据玻璃基板温度采用不同的加热冷却系统，以便完成良好的退火和合理的降温。 电加热全设置成活动形式，可根据需要加热边部和次边部，以适应不同板宽和不同厚度的超薄基板生产需要。 退火窑辊道传动部分选用石英陶瓷辊。 退火窑辊道设两个传动站，一用一备，采用交流变频调速，具有运行精度高，调速范围广的优点。 本技改项目全面升级过渡辊台和退火窑加热、密封、传动系统。 （4）切裁、检测、半成品包装单元 退火的玻璃经过横切机及纵切机切割后，由机器人送入检测系统检测，合格的半成品进行包装，不合格以及横切和纵切裁边的碎玻璃，经各处的密闭溜槽到碎玻璃斗内，由叉车运送至碎玻璃库，最后返回混配料工序。包装后的半成品待进一步加工。检测需要使用纯水冲洗后再查看，此过程产生废水（W）。 （5）精切单元 精切单元主要包括：上片输送、精切定位、精切、掰断、旋转、精切抽检、短边研磨定位、短边研磨、长边研磨定位、长边研磨、磨边抽检、输出传送带。 切断装置将玻璃切割成规定的尺寸。该工序有废玻璃和噪声产生。 倒角研磨处理过程中需使用软水。该工序有废水（W）、噪声（N）和废玻璃（S）产生。 （6）前清洗单元 前清洗单元主要包括：倾斜3度传送、辊刷1#2#、高压喷淋1#、盘刷1#、辊刷3#、高压喷淋2#、最终喷淋、干燥、输出传送。本技改项目提升改造清洗机，提高全线清洗机系统的洁净清洗能力，提升后加工生产节拍和玻璃基板产品品质。 前清洗单元主要是对基板表面玻璃屑、研磨屑等异物进行清洗。完成倒角研磨后的玻璃基板放入传输型清洗设备中，在运输玻璃基板的同时进行清洗和干燥程序。先使用洗涤剂（稀释到0.03%，主要成分为柠檬酸、无机碱类），进行擦洗，再使用纯水进行清洗(清洗用水均为纯水，清洗水可循环使用，添加清洗剂单元的水自循环），最后使用压缩空气进行吹干，清洗温度保持在25℃。该工序有清洗废水（W）和噪声（N）产生。 （7）过程检验单元 过程检验单元主要包括：清洗出口传送、面检、厚度检查、边检、面研磨入口传送。该工序产生不合格产品（S）。 （8）面研磨单元 面研磨单元主要包括：贴合、压合、过渡传送、粗磨、中磨、精抛、喷淋、剥片、面研磨排出。 对玻璃锡面粗磨、精磨和抛光，改善锡面微波纹度，去除锡灰辊痕等成形过程形成的浅表层面缺陷。研磨过程中需使用研磨材和纯水，研磨材的主要成分为氧化铈。同时该工序需要对面研磨传送带、研磨盘进行清洗。该共序有研磨废水（W）、清洗研磨盘废水（W）、清洗面研磨传送带废水（W）、噪声（N）产生。 （9）后清洗单元 后清洗单元主要包括：入口传送、辊刷1#、高压喷淋1#、倾斜3#传送、盘刷1#、盘刷2#、高压喷淋2#、辊刷2#、高压喷淋3#、盘刷3#、辊刷3#、辊刷4#、辊刷5#、高压喷淋4#、最终喷淋、干燥、过渡传送缓存。本技改项目提升改造清洗机，提高全线清洗机系统的洁净清洗能力，提升后加工生产节拍和玻璃基板产品品质。 后清洗单元，彻底去除粘附在玻璃上的研磨液、玻璃屑、粉尘、污渍等；经洁净风刀干燥、离子风去除静电后，将玻璃基板排齐定位传送至检查区段。清洗使用纯水，该工序产生废水（W）。 （10）最终检验单元 最终检验单元主要包括：颗粒检查、磨痕检查、厚度检查、微波纹度检查、面检、划伤检查、边检查、人工复检、包装。 分别对玻璃的边角加工、抛光加工、玻璃体、清洗质量等多方位检测，使用检测软件对产品实现品质判定；由成品包装系统完成分拣和全自动包装。包装好的成品运到成品库储存。该工序产生不合格产品（S）。 运营期联合车间内的生产工艺流程及产污环节见下图。 （11）自控系统 ①玻璃工厂全集成自动化系统 利用控制技术、网络技术、计算机技术，将热端DCS、原料PLC、冷端PLC、后加工PLC等各独立的控制系统集成为一体，各控制系统采用统一的数据通讯协议，数据互通、信息共享，实现浮法玻璃生产线的集中监控、统一管理，并通过数据采集站为智能玻璃工厂大数据分析提供生产信息，还可通过防火墙支持互联网远程访问。 图5-2 玻璃工厂自动化系统网络结构 图2-4 自控系统示意图 ②大屏幕智能信息显示平台 在中控室设置无缝拼接高清晰大屏幕智能信息显示系统。利用DLP高清晰数字显示技术、投影墙拼接技术、多屏图像处理技术、网络技术等，与生产自动化SCADA系统、安防监视系统（VSCS）等高度集成，该显示平台不仅可以显示投料、火焰、拉边机运行等状态图像，还能显示生产线工艺参数、报表和报警画面，监控全线生产信息，为生产提供一个集中监管、信息共享和调度指挥平台。 ③智能玻璃工厂 智能玻璃工厂是充分利用互联网、云计算、大数据、物联网等技术和设备监控技术现实工厂信息管理和服务，实时掌握产销流程、提高生产过程可控性、消除信息孤岛，实时精准采集生产线各项数据，实现玻璃工厂降本增效，节能减排，为企业提供生产计划管理、生产调度管理、库存管理、质量管理等管理平台，实现资金流、物流、信息流的统一管理。 联合车间及后加工车间的工艺流程及产污环节见下图。 图2-5联合车间及后加工车间的生产工艺流程及产污环节图 软水制备工艺 本项目用原水制备软水，主要用于设备冷却循环水补充水、锅炉房用水等。本项目制备软水需要原水量约为1100m3/d，本项目软水制备采用离子交换法，电阻率大于0.1MΩ-cm(25℃)，供水压力0.35Mpa。 水的硬度主要是由其中的阳离子:钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用Nacl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。 自来水 反冲洗水 钠离子交换器 软 水 Nacl溶液 图2-6 软水制备工艺示意图 纯水制备工艺 本项目利用一期1套纯水制备系统，制水工艺流程及产污节点见下图。纯水制备工艺流程如下： 原水首先由管网至纯水站，经石英砂、活性炭过滤、二级反渗透，再经EDI连续电除盐，EDI是一种电渗析技术和离子交换技术相融合的先进技术，系统能够通过电磁场通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用，在直流电场的作用下实现离子的定向迁移，从而完成水的深度除盐，系统能够完成树脂连续不断的自动再生。抛光混床是将阴、阳离子交换树脂按一定比例填装于同一交换器内的离子交换装置用来更进一步提高产水水质。 W6、S1 图2-7 纯水制造工艺流程及产污节点图 本项目产污环节见下表。 表2-20 本项目污染物产污节点及污染因子 污染项目; 污染物产生节点; 编号; 主要污染因子. 废气; 窑炉废气; G1; SO2、NOx、烟尘、HCl、氟化物、锡及其化合物、氨、黑度. 锅炉废气; G2; SO2、NOx、颗粒物. 原料给料、碎玻璃加工、冷端切裁系统工艺粉尘; G3; 有组织粉尘. G3’; 无组织粉尘. 氨水储罐及制氢站; G4’; 氨. 废水; 生活污水; W1; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 车间保洁废水; W2; COD、SS、石油类. 反冲洗废水; W3; COD、SS. 冷却循环水系统排水; W4; COD、SS. 锅炉排水; W5; COD、SS. 纯水制备的浓排水; W6; COD、SS. 清洗研磨盘; W7; COD、SS. 研磨传送带清洗; W8; COD、SS. 面研磨; W9; COD、SS. 冷端清洗; W10; COD、SS. 前清洗; W11; COD、SS. 后清洗; W12; COD、SS. 精切磨边; W13; COD、SS. 初期雨水; W14; COD、SS. 固废; 不合格玻璃基板; S1; 碎玻璃. 除尘器收集的粉尘; S2; 粉尘. 脱硫副产物; S3; 脱硫副产物. 废保温砖; S4; 废保温砖. 废水站污泥; S5; 污泥. 废离子交换树脂; S6; 树脂. 废陶瓷管; S7; 废陶瓷管. 检验室; S8; 废包装材料及含酸碱废料. 废机油; S9; 废矿物油. 含油废抹布; S10; 废矿物油. 生活垃圾; S11; 生活垃圾. 噪声; 机械设备; N; Leq（A）. |
| --- | --- |
|  | （一）现有工程环保手续履行情况 1、环评和验收手续 蚌埠中光电科技有限公司主要从事超薄浮法玻璃基板生产。企业现有厂区位于安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园。2017年1月，现有项目《8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线一期工程》获得蚌埠市龙子湖区环境保护局批复（批复文号：龙环许[2017]1号），并于2020年5月蚌埠中光电科技有限公司自主完成竣工环保验收；2020年11月，由于锅炉吨位数的调整，现有项目《2020年度锅炉房设备技改项目》获得蚌埠市龙子湖区生态环境分局批复（批复文号：龙环许[2020]16号）。2022年4月，现有项目《8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线二期工程项目》获得蚌埠市龙子湖区环境保护局批复（批复文号：龙环许[2022]10号）。 企业现有工程生产情况及环评手续履行情况见下表。 表2-21 蚌埠中光电科技有限公司现有项目情况一览表 建设项目名称; 环评单位、时间; 审批机关、文号、时间; 验收机关、文号、时间; 备注. 8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线一期工程; 蚌埠玻璃工业设计研究院，2017年; 蚌埠市龙子湖区环境保护局，文号：龙环许[2017]1号，2017年; 蚌埠中光电科技有限公司，2020年; 正常生产. 2020年度锅炉房设备技改项目; 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司，2020年; 蚌埠市龙子湖区生态环境分局，文号：龙环许[2020]16号，2020年; /; 正常生产. 8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线二期工程项目; 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司，2022年; 蚌埠市龙子湖区生态环境分局，文号：龙环许[2022]10号，2022年; /; 未建设. 2、排污许可手续情况 2020年8月27日，企业获取由蚌埠市生态环境局颁发的排污许可证（证书编号：91340300MA2N5FXQ2N001U），有效日期为2020年8月27日至2023年8月26日。蚌埠中光电科技有限公司已向蚌埠市生态环境局报送2020~2022年度执行报告、2020年、2021年、2022年季度执行报告，污染物排放情况均满足排放许可要求。 （二）现有工程污染物实际排放总量 蚌埠中光电科技有限公司一期已建项目已经投产一条35t/d全氧燃烧TFT-LCD玻璃基板生产线；二期拟建一条65~70t/d全氧燃烧TFT-LCD玻璃基板生产线，未建设。 根据一期已建项目排污许可证执行报告（年度）数据、企业例行监测数据、一期已建项目环境影响报告，本项目技改前一期现有工程污染物排放情况如下： 表2-22一期项目现有工程污染物排放量一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有一期工程. 废水; 废水量; 276670. COD; 27.667. BOD5; 1.383. SS; 33.20. NH3-N; 0.4. 动植物油; 0.03. 废气; 炉窑、锅炉等; 颗粒物; 4.626. SO2; 1.893. NOX; 10.9. 炉窑; 氯化氢; 0.581. 氟化物; 0.137. 氨; 0.273. 锡及其化合物; 0.006. 固废 (产生量); 一般工业固废; 不合格玻璃基板; 3832.5. 除尘器收集粉尘; 259.4. 脱硫副产物; 277. 废保温砖; 25/6a. 污泥; 109. 废离子交换树脂; 1.5. 危险 废物; 废陶瓷管; 10.5/3a. 废包装材料及废料; 0.5. 废机油; 0.5. 含油废抹布; 0.1. 生活垃圾; 生活垃圾; 128. *注：锡及其化合物、氯化氢、氟化物未曾核算，依据物料衡算法计算。. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | （三）现有厂区存在环境问题及整改措施 厂区现存环保问题见下表。 表2-23厂区现存环保问题整改情况一览表 序号; 现存问题; 整改措施; 整改情况; 预计整改 完成时间. 1; 现有厂区废水总排口未安装在线监测装置; 按照国家有关规定和监测规范安装使用水污染物排放自动监测设备，保障其正常运行，并与生态环境主管部门的监控设备联网。; 和二期项目同时设计、同时施工、同时投产使用; 2024年8月. 2; 现有厂区碎玻璃半封闭堆放或露天堆放; 建设1座200m2的密闭式碎玻璃库。; 2024年8月. 3; 现有厂区未设置事故池; 按照《应急预案》要求，于厂区东南角氨水罐旁，设置1座80m3应急事故池。; 2024年8月. |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1、项目所在区域达标判定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，城市环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园，评价基准年为2022年，根据中华人民共和国生态环境保护部网站公布的蚌埠市2020年环境空气质量状况可知：蚌埠市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10ug/m3、25ug/m3、66ug/m3、37ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为162ug/m3，详情见下表。 表3-1 项目所在区域基本污染物环境质量现状表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 77.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 102.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 122.86; 超标0.06倍. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 800; 4000; 25.00; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数质量浓度; 162; 160; 92.5; 超标0.01倍. 由上表可知，2022年蚌埠市环境空气基本污染物中SO2、NO2、PM10、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM2.5、O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 2、基本污染物环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量基本污染物现状评价引用《蚌埠市2022年环境空气质量状况公报》数据，统计分析可知，2022年蚌埠市环境空气基本污染物中SO2、NO2、CO、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM2.5年均值为37微克/立方米，未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，超标倍数为0.06；O3日最大8小时平均第90百分位数为162ug/m3微克/立方米，未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，超标倍数为0.01。 分析基本污染物超标原因：北方地区环境空气质量普遍超标，尤其是冬季，天气寒冷；且冬季易发生逆温，污染物易形成聚集，易发生超标现象。并且高铁工贸园内部分企业生产过程产生的废气对园区的大气环境造成了一定的影响。 根据《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）、《蚌埠市蓝天保卫战2020年重点工作实施方案》（蚌政办秘[2020]30号）等相关文件，蚌埠市严格执行文件相关工作要求，努力实现各项主要工作目标，进一步削减大气污染物排放，加强环境空气质量控制，区域环境空气质量有望逐步改善。 3、其他污染物环境空气质量现状 本项目特征污染物为氟化物、HCl、TSP、氨、锡及其化合物，引用《蚌埠中光电科技有限公司8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线二期工程项目环境影响报告表》中的监测数据，连续监测7天，时间为2022年1月2日～2022年1月8日。 ⑴ 监测点位 本次监测在该区域共布设1个监测点，具体监测点位见下表。 表3-2 特征污染物监测点位一览表 序号; 点位名称; 坐标; 相对方位; 距离 （m）. 经度; 纬度. G1; 龙子湖区人民政府; 117.45444775; 32.90852327; SW; 260. ⑵ 监测因子及频率 表3-3 特征污染物监测因子及频率一览表 点位; 监测因子; 取值时间; 监测频率. G1; 氟化物、氯化氢、氨; 小时值; 连续监测7天，每天4次，具体时间是2:00、8:00、14:00、20:00时，每次采样45min. TSP、锡及其化合物; 日均值; 连续监测7天，每日至少有20个小时采样时间. ⑶分析方法 分析方法见下表。 表3-4 分析方法及设备一览表 项目; 分析方法; 检出限. 氟化物; 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018; 5×10-4 mg/m3. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016; 0.02 mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.010 mg/m3. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 1 μg/m3. 锡及其化合物; 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013（含修改单）; 1.39×10-6 mg/m3. ⑷特征污染物环境质量现状评价 ① 评价标准 本项目环境空气质量评价执行见下表。 表3-5 环境空气质量标准一览表 单位: µg/Nm3 污染物名称; 1小时平均浓度; 24小时平均浓度. 氟化物; 20; 7. 氯化氢; 50; 15. 氨; 200; /. TSP; /; 300. 锡及其化合物; /; /. 注：氯化氢、氨标准参考《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D；锡及其化合物无环境空气质量标准限值要求。. ② 评价方法 采用单因子污染指数法进行环境空气质量现状评价，模式为： Ii=Ci/Si 式中：Ii：某污染因子的单项污染指数； Ci：某污染因子的监测浓度 µg/Nm3； Si：某污染物的评价标准µg/Nm3。 ③ 评价结果 特征污染物环境质量现状评价结果如下表所示。 表3-6 特征污染物环境质量现状评价结果 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 浓度范围 （μg/m3）; 最大浓度 占标率%*; 超标率%; 达标 情况. G1; 氟化物; 小时值; 20; 未检出; /; 0; 达标. 氯化氢; 小时值; 50; 未检出; /; 0; 达标. 氨; 小时值; 200; 21~33; 16.5; 0; 达标. TSP; 日均值; 300; 77~135; 45; 0; 达标. 锡及其 化合物; 日均值; /; 未检出; /; /; /. 由上表可知，监测点特征因子小时浓度、日均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值或其他相应环境空气质量标准要求。 （二）地表水环境质量现状 本项目纳污水体为淮河，根据《2022年蚌埠市环境质量概况》，淮河干流蚌埠段：蚌埠闸上、沫河口、黄盆窑、新城和晶源水务5个监测断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比无明显变化。 淮河蚌埠段支流：北淝河入淮河口断面水质类别符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染，同比有所好转；怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、沱河关咀、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥5个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好，同比均无明显变化；怀洪新河取水口、怀洪新河固镇、新开沱河闸、窑河入淮口4个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。 本项目废水经处理后排入蚌埠市杨台子污水处理厂（原蚌埠市第二污水处理厂），本项目污水排入蚌埠市杨台子污水处理厂（原蚌埠市第二污水处理厂），本项目地表水环境质量现状可引用《安徽蚌埠经济开发区环境影响区域评估报告》中地表水现状监测资料。 ⑴监测断面设置 区域评估中于淮河（蚌埠段）、鲍家沟水体设置水质现状监测断面共7个，地表水现状监测具体点位信息见下表。 表3-7 地表水环境现状监测断面设置一览表 河流; 断面 编号; 断面(点)位置; 监测因子. 鲍家沟; W1; 原第二污水处理厂排污口上游 500m; pH值、DO、CODCr、BOD5、 NH3-N、TP、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂及粪大肠菌群. W2; 原第二污水处理厂排污口下游 1000m. W3; 原第二污水处理厂排污口下游 2000m. W4; 鲍家沟入淮河口上游 500m. 淮河（蚌埠段）; W5; 鲍家沟与淮河交口上游 500m. W6; 鲍家沟与淮河交口下游 500m. W7; 鲍家沟与淮河交口下游 2000m. ⑵监测项目 pH值、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂及粪大肠菌群，共计 10 项。 ⑶监测时间与频次 2021年12月3日～2021年12月4日，连续监测 2天，每天采样 1次。 ⑷采样及分析方法按国家环保总局颁发的《地表水和污水环境监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行。 ⑸现状评价 ①评价标准 地表水淮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III类水质标准，鲍家沟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV类水质标准。 表3-8 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH值、粪大肠菌群除外 水质 因子; pH值 （无量纲）; DO; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; 挥发酚; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群（个/L）. III类标准限值; 6~9; 5; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.005; 0.05; 0.2; 10000. IV类标准限值; 6~9; 3; 30; 6; 1.5; 0.3; 0.01; 0.5; 0.3; 20000. #### ②评价方法 采用单因子标准指数法进行评价，其公式如下： Si,j＝Ci,j/Csi 式中：Si,j——单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci,j——第i类污染物在第j点的污染平均浓度，mg/L； Csi——第i类污染物的评价标准，mg/L。 pH的标准指数计算公式为： SpHj=（7.0-pHj）/（7.0－pHsd） pHj≤7.0 SpHj=（pHj-7.0）/（pHsu－7.0） pHj＞7.0 式中：SpHj——pH在j点的标准指数； pHj——pH在j点的监测值； pHsd——地面水水质标准中规定的pH下限； pHsu——地面水水质标准中规定的pH上限。 溶解氧的标准指数计算公式为： SDo,j=¦DOf−DOj¦DOf−DOs DOj＞DOf SDO,j= DOs/ DOj DOj≤DOf DOf=46831.6+T 式中：DOf——某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值（mg/L）； DOj——监测点j的溶解浓度（mg/L）； DOs——溶解氧的地表水水质标准（mg/L）； T——水温。 水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 ③监测结果及评价 采用上述评价方法，统计的地表水污染物现状评价结果见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表3-9 地表水污染物现状评价结果 pH值、粪大肠菌群除外 河流; 点位; 项目; pH值; DO; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; 挥发酚; 石油类; 阴离子表 面活性剂; 粪大肠 菌群. 鲍 家 沟; W1; 最大值（mg/L）; 7.4; 4.5; 29; 5.0; 0.611; 0.11; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 最小值（mg/L）; 7.4; 4.5; 29; 4.9; 0.590; 0.10; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 指数范围; 0.2~0.2; 0.67~0.67; 0.97~0.97; 0.82 ~0.83; 0.39~0.41; 0.33~0.37; 0.015; 0.01; 0.083; 0.0005. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 最大值（mg/L）; 7.3; 4.7; 21; 2.5; 0.308; 0.12; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 最小值（mg/L）; 7.3; 4.7; 20; 2.4; 0.292; 0.11; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 指数范围; 0.15~0.15; 0.64~0.64; 0.67~0.7; 0.4~0.42; 0.19~0.21; 0.37~0.4; 0.015; 0.01; 0.083; 0.0005. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W3; 最大值（mg/L）; 7.1; 4.6; 28; 3.4; 0.416; 0.10; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 最小值（mg/L）; 7.1; 4.6; 27; 3.2; 0.396; 0.09; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 指数范围; 0.05~0.05; 0.65~0.65; 0.9~0.93; 0.53 ~0.57; 0.264~0.277; 0.3~0.33; 0.015; 0.01; 0.083; 0.0005. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W4; 最大值（mg/L）; 7.3; 4.5; 29; 3.5; 1.4; 0.11; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 最小值（mg/L）; 7.3; 4.5; 28; 3.3; 1.39; 0.10; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 指数范围; 0.15~0.15; 0.67~0.67; 0.93~0.97; 0.55 ~0.58; 0.927~0.933; 0.33~0.37; 0.015; 0.01; 0.083; 0.0005. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 淮河; W5; 最大值（mg/L）; 7.3; 5.7; 11; 1.3; 0.076; 0.10; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 最小值（mg/L）; 7.3; 5.3; 10; 1.2; 0.068; 0.09; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 指数范围; 0.15~0.15; 0.88~0.94; 0.5~0.55; 0.3~0.325; 0.068~0.076; 0.45 ~0.5; 0.03; 1; 0.125; 0.001. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W6; 最大值（mg/L）; 7.4; 5.3; 12; 1.5; 0.041; 0.08; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 最小值（mg/L）; 7.4; 5.3; 12; 1.4; 0.036; 0.08; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 指数范围; 0.2~0.2; 0.94~0.94; 0.6~0.6; 0.35~0.375; 0.036 ~0.041; 0.4~0.4; 0.03; 1; 0.125; 0.001. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W7; 最大值（mg/L）; 7.4; 5.6; 13; 1.6; 0.079; 0.11; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 最小值（mg/L）; 7.3; 5.6; 12; 1.4; 0.071; 0.10; ＜0.00015; ＜0.005; ＜0.025; ＜10. 指数范围; 0.15~0.2; 0.89~0.89; 0.6~0.65; 0.35~0.4; 0.071~0.079; 0.5~0.55; 0.03; 1; 0.125; 0.001. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知各监测断面各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应水质标准要求。 |
| --- | --- |

|  | （三）声环境质量现状 ⑴声环境质量现状监测 为了解厂区周围环境噪声质量现状，本项目引用《蚌埠中光电科技有限公司8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线二期工程项目环境影响报告表》中的监测数据，连续监测2天，监测时间为2022年1月2日至2022年1月3日。监测布点、监测时间、频率及方法见下表。 表3-10 环境噪声监测方案 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测方法; 执行标准. 1; 东厂界; N1; 等效声级; 连续监测2天，每天昼夜各一次; GB3096-2008; GB3096-2008 2类 昼60dB，夜50dB. 2; 南厂界; N2. 3; 西厂界; N3. 4; 北厂界; N4. 5; 古杏嘉苑; N5-1. N5-2. N5-3. 6; 宿舍楼; N6. 注：N5-1古杏嘉苑（靠近厂区第一排楼房低层1层），N5-2古杏嘉苑（靠近厂区第一排楼房中层8层），N5-3古杏嘉苑（靠近厂区第一排楼房高层20层）。. ⑵监测结果及评价 各监测点位噪声现状监测及评价结果见下表。 表3-11 噪声现状监测结果统计表 单位 dB(A) - 监测点位; - 监测时间; - 昼间dB(A); - 夜间dB(A). - 监测结果; - 标准限值; - 达标情况; - 监测结果; - 标准限值; - 达标情况. N1; - 2022年 - 1月2日; - 55.6; - 60; - 达标; - 45.3; - 50; - 达标. - 2022年 - 1月3日; - 55.5; - 达标; - 45.5; - 达标. N2; - 2022年 - 1月2日; - 56.0; - 达标; - 45.7; - 达标. - 2022年 - 1月3日; - 55.9; - 达标; - 45.9; - 达标. N3; - 2022年 - 1月2日; - 56.7; - 达标; - 46.2; - 达标. - 2022年 - 1月3日; - 56.3; - 达标; - 46.4; - 达标. - N4; - 2022年 - 1月2日; - 55.8; - 达标; - 45.4; - 达标. - 2022年 - 1月3日; - 56.0; - 达标; - 45.8; - 达标. - N5-1; - 2022年 - 1月2日; - 55.3; - 达标; - 45.1; - 达标. - 2022年 - 1月3日; - 55.2; - 达标; - 45.0; - 达标. N5-2; - 2022年 - 1月2日; - 55.0; - 达标; - 44.9; - 达标. - 2022年 - 1月3日; - 54.9; - 达标; - 45.2; - 达标. N5-3; - 2022年 - 1月2日; - 54.3; - 达标; - 44.2; - 达标. - 2022年 - 1月3日; - 54.1; - 达标; - 44.4; - 达标. - N6; - 2022年 - 1月2日; - 54.2; - 达标; - 43.9; - 达标. - 2022年 - 1月3日; - 54.0; - 达标; - 44.3; - 达标. 由上表可知：厂界四周及近距离敏感点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目周边环境保护目标情况如下： 1、大气环境；本项目厂界外500m 范围内环境空气保护目标见下表； 2、地表水环境：本项目地表水环境保护目标见下表； 3、声环境：本项目厂界外50m 范围内声环境保护目标见下表； 4、地下水环境：本项目厂界外500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和特殊地下水资源； 5、生态环境：本项目位于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区内，不涉及生态环境保护目标。 表3-12 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 古杏 嘉苑; 117.460520; 32.916846; 居住区; 2300户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; N; 23. 厂区外东南角外宿舍楼; 117.460928; 32.910811; 居住区; 600人; SE; 45. 龙子湖区人民政府; 117.454448; 32.908523; 行政区; 100人; SW; 260. 锥子山风景区; 103.128582; 30.058392; 风景名胜区; 锥子山; W; 340. 地表水; 淮河; /; /; 地表水; 中型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; N; 5300. 鲍家沟; /; /; 地表水; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类; N; 2700. 声环境; 厂界 四周; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区; 四周; 厂界外1m. 古杏 嘉苑; 117.460520; 32.916846; 居住区; 2300户; N; 58. 宿舍楼; 117.460928; 32.910811; 居住区; 600人; SE; 45. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）有组织废气 窑炉排放烟气中烟尘、SO2、NOx、氨以及原料配料、冷端等工序产生的工艺粉尘均执行安徽省《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）；窑炉排放烟气中氟化物、氯化氢均执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）；窑炉烟气中锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）NOX同时满足《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》；各污染环节、各污染因子执行标准如下。 表3-13 有组织废气污染物排放标准 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度限值mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. 熔化 窑炉 烟气; 烟尘; 20; /; 《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）. SO2; 100; /. NOX; 200; /. 氨; 8; /. 氟化物; 5; /; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）. 氯化氢; 30; /. 锡及其化合物; 8.5; 4.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 工艺 粉尘; 颗粒物; 20; /; 《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）. 锅炉废气; 烟尘; 20; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. SO2; 50. NOX; 150; /. 50; /; 《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》. （2）无组织废气 无组织排放颗粒物、氨执行安徽省《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）。 表3-14 无组织废气污染物排放标准 污染物; 浓度限值mg/m3; 监控点; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 厂界; 《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）. 氨; 1.0; 厂界. 2、废水 本项目废水经蚌埠市杨台子污水处理厂处理后排入淮河。废水排放执行蚌埠市杨台子污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值。蚌埠市杨台子污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准限值见下表。 表3-15 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 蚌埠市杨台子污水处理厂接管标准; 6～9; 300; 150; 180; 30. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准排放限值; 6～9; 500; 300; 400; —. 本项目废水排放执行标准; 6～9; 300; 150; 180; 30. GB18918-2002一级A标准; 6～9; 50; 10; 10; 5（8）. 3、噪声 营运期项目西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）4类标准，其余厂界及敏感点执行2类标准。 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，具体限值详见下表。 表3-16 工业企业厂界环境噪声评价标准 单位：dB（A） 序号; 评价标准dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 60; 50; （GB 12348－2008）中2类. 2; 70; 55; （GB 12348－2008）中4类. 表3-17 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 序号; 评价标准dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 70; 55; （GB 12523-2011）. 2; 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物管理按照安徽省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法执行，危险废物管理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《 “十三五”期间国家主要污染物排放总量控制计划规定》、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省“十三五”环境保护规划的通知》（皖政办[2017]31号），确定本项目总量控制因子为COD、氨氮、烟粉尘、SO2、NOX。 1、废水总量控制方案 项目废水经处理达到蚌埠市杨台子污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，由厂区总排放口经市政污水管网进入蚌埠市杨台子污水处理厂，最终排入淮河。蚌埠市杨台子污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，即COD为50mg/L，氨氮为5mg/L。 本项目不新增废水，无需申请COD、氨氮总量。 2、废气总量控制方案 本项目废气污染物排放量为：烟粉尘、SO2、NOX。 本项目废气污染物排放总量情况详见下表。 表3-18 本项目废气污染物排放总量 单位：t/a 污染物; 烟粉尘; SO2; NOX. 本现有现有项目排放量*; 4.626; 1.893; 10.9. 以新带老排放量; 0.159; 0.015; 2.055. 本项目技改后排放量; 4.467; 1.888; 8.845. 本项目已核定总量; 4.626*; 1.893*; 32. *此量来源于现有项目环评报告。 技改项目排放量来源于现有项目验收报告。. 本项目为技改项目，现有项目（8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线一期工程）已于2016年12月14日经蚌埠市环境保护局（现称：蚌埠市生态环境局）下发主要污染物新增排放容量核定表（NOX32t/a），编号：3403022016008，详情见附件。现有项目（8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线二期工程）已于2022年3月2日经蚌埠市生态环境局下发主要污染物新增排放容量核定表（烟粉尘8.25t/a、SO23.72t/a、NOX23.46t/a），编号：3403022022006Q，详情见附件。 本项目技改后，全厂的烟粉尘、SO2、NOX的排放总量满足现有核定总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 施工期主要是设备的提升改造等活动，对环境产生影响的因素主要有：施工噪声、包装材料等。施工期的环境影响一般属于短期的、可恢复的、局部的。以下将对这些污染及其环境影响加以分析，并提出相应的防治措施。 4.1.1声环境防治措施 工程施工噪声源主要包括施工机械噪声、施工作业噪声、运输车辆噪声。施工机械噪声主要指施工机械设备噪声；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于运输车辆来往运输物料产生的交通噪声。 本项目为技改项目，施工是在现有的厂房内进行。为了减少项目施工而给周围人们生活等活动带来的不利影响，本评价建议采取以下控制措施： 1、在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 2、施工单位要合理安排施工作业时间。 3、施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 4、对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 5、施工场地的施工车辆出入地点应低速、禁鸣。 4.1.2固体废物处置措施 施工期间产生的固体废物主要为包装材料和生活垃圾。 建筑垃圾主要包括挖掘的废包装材料（如木板、塑料袋）等，基本无毒性，有害程度低，为一般废物，但处置不当，也会产生二次污染等不良后果。 生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。若不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭以及传染疾病等，从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。 本次评价建议施工期产生的固体废物采取以下控制措施： 1、施工过程中的废包装材料及时清运，避免任意堆弃影响土地利用及造成二次污染。 2、生活垃圾统一收集后由环卫工人定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气污染物产生和排放情况 技改项目工艺与现有工程工艺一样，采用的大气防治措施也一样，故技改项目原料车间、冷端车间产生的工业粉尘和窑炉废气污染物的排放量依据2021年11月《蚌埠中光电科技有限公司8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线一期工程项目例行监测数据》中例行监测报告统计。 ①有组织废气（熔窑废气G1） 本项目设1座35t/d玻璃电熔窑，采用天然气+纯氧燃烧方案。天然气消耗量170万m3/a。原料入炉后，在熔窑内熔化，天然气的燃烧以及原料的挥发、分解和反应，会产生大量的废气，废气中的主要污染物为烟尘、SO2、NOX、HCl、氟化物和锡及其化合物，以及脱硝系统逃逸的氨。参照《污染源源强核算技术指南平板玻璃制造》（HJ980-2018），本项目源强核算二氧化硫、锡及其化合物采用物料平衡法，烟尘、氮氧化物、氯化氢和氟化物核算采用类比分析法。 Ⅰ、烟气量 窑炉熔化烟气由天然气燃烧烟气、原料分解气体、过剩空气组成。依据一期例行监测显示，35t/d的一期现有熔窑烟气量在7500~8100Nm3/h之间，本项目35t/d的熔窑烟气量取值7800Nm3/h。 Ⅱ、SO2 参照《污染源源强核算技术指南平板玻璃制造》（HJ980-2018）第5.1.2.1条，结合项目原辅料，熔窑烟气中SO2主要与以下四个方面有关： （1）原料硫酸钙反应生成的SO2； （2）天然气燃烧产生的SO2； （3）被玻璃成品带走的SO3。 硫酸钙用量55t/a，硫酸钙的纯度99.8%，天然气用量170×104m3/a，天然气中S含量＜100mg/Nm3，玻璃成品率为70%，玻璃成品中SO3的残留率按0.2%计，SO2采用物料衡算法的计算过程如下： ⅰ硫酸钙分解产生SO2的量：55×99.8%×（64/136）＝25.83t/a； ⅱ天然气燃烧产生的SO2的量：100mg/Nm3×2×（170×104）m3/a×10-9＝0.34t/a； ⅲ玻璃成品中残留的SO2量：35×365×0.2%×64/80×70%=14.31t/a； 熔窑SO2的产生量为：A+B-C=25.83+0.34－14.31＝11.86t/a； 熔窑SO2的产生浓度：11.86t/a×109÷7800Nm3/h÷（365×24）=173.6mg/Nm3 本项目烟气处理采用干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺，脱硫效率按90%计， 熔窑SO2的排放量：11.86t/a×（1-90%）＝1.186t/a。 熔窑SO2的排放浓度：173.6mg/Nm3×（1-90%）＝17.4mg/Nm3。 熔窑SO2折算排放浓度：7800m3/h×17.4mg/Nm3÷（3000×35t/d÷24h/d）=31.0mg/Nm3 烟尘满足《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）中表 1 大气污染物排放限值，100 mg/m3。 Ⅲ、烟尘 熔窑烟气中烟尘主要来源于二个方面：在加料过程中少部分原料被带入烟气中；熔炉中易挥发物质高温挥发后冷凝生成烟尘。本项目烟尘的产生浓度依据依据一期例行监测显示，35t/d的一期现有熔窑颗粒物排放浓度在1.0~1.5mg/Nm3之间，本项目以1.2mg/Nm3计。 熔窑烟尘排放量7800m3/h×24×365×1.2mg/Nm3×10-9=0.082t/a 熔窑烟尘排放浓度：1.2mg/Nm3 熔窑烟尘折算排放浓度：7800Nm3/h×1.2mg/Nm3÷（3000×35t/d÷24h/d）=2.1mg/Nm3 熔窑烟尘排放满足满足《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）中表 1 大气污染物排放限值，10 mg/m3。 本项目烟气处理采用干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺，除尘效率按98%计， 熔窑烟尘产生量0.082t/a ÷（1-98%）=4.1t/a 熔窑烟尘产生浓度：1.2mg/Nm3 ÷（1-98%）=60mg/Nm3 Ⅳ、NOx 熔窑烟气中氮氧化物主要是指一氧化氮NO和二氧化氮NO2，其产生主要来源于三方面：原料中少量硝酸盐分解；燃料中含氮物质的燃烧；空气中氮的氧化，即热NOx。其中热力型氮氧化物是玻璃窑炉氮氧化物的主要来源，氮氧化物产生浓度与窑炉温度显著相关。本项目烟尘的产生浓度依据例行监测显示，35t/d的一期现有熔窑NOx排放浓度在100~110mg/Nm3之间，本项目以105mg/Nm3计。 熔窑NOx排放量：7800Nm3/h×24×365×105mg/Nm3×10-9=7.174t/a 熔窑NOx排放浓度：105mg/Nm3 熔窑烟尘折算排放浓度：7800Nm3/h×105mg/Nm3÷（3000×35t/d÷24h/d）=187.2mg/Nm3 熔窑NOx排放满足满足《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）中表 1 大气污染物排放限值，200 mg/m3。 本项目烟气处理采用干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺，脱销效率按95%计， 熔窑NOx产生量：7.174t/a ÷（1-95%）=143.48t/a 熔窑NOx产生浓度：105mg/Nm3 ÷（1-95%）=2100mg/Nm3 Ⅴ、HCl 本项目生产过程中使用的原料中会含有微量的氯元素，依据《污染源源强核算技术指南平板玻璃制造》（征求意见稿编制说明），本项目HCl产生浓度约85 mg/Nm3，则： 熔窑HCl产生量：7800Nm3/h×24×365×85mg/Nm3×10-9=5.808t/a 熔窑HCl产生浓度：85mg/Nm3 本项目采取触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺，脱酸效率按90%计， 熔窑HCl排放量：5.808t/a×（1-90%）＝0.581t/a 熔窑HCl排放浓度：85mg/Nm3×（1-90%）＝8.5mg/Nm3 熔窑HCl折算排放浓度：7800Nm3/h×8.5mg/Nm3÷（3000×35t/d÷24h/d）=15.2mg/Nm3 熔窑HCl排放满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中表1大气污染物排放限值，30 mg/m3。 Ⅵ、氟化物 本项目生产过程中不使用萤石，但使用的原料中仍会含有微量的氟元素，依据《污染源源强核算技术指南平板玻璃制造》（征求意见稿编制说明），本项目氟化物产生浓度约20mg/Nm3。 熔窑氟化物产生量：7800m3/h×24×365×20mg/Nm3×10-9=1.367t/a 熔窑氟化物产生浓度：20mg/Nm3 本项目采取干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺，脱酸效率按90%计， 熔窑氟化物排放量：1.367t/a×（1-90%）＝0.137t/a 熔窑氟化物排放浓度：20mg/Nm3×（1-90%）＝2.0mg/Nm3 熔窑氟化物折算排放浓度：7800Nm3/h×2.0mg/Nm3÷（3000×35t/d÷24h/d）=3.6mg/Nm3 熔窑氟化物排放满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中表1大气污染物排放限值，5 mg/m3。 Ⅶ、锡及其化合物 本项目生产过程中使用原料氧化锡，氧化锡年用量约20t/a，该原料约0.03%以颗粒物的形式排放，排放量约0.006t/a。 锡及其化合物排放浓度：0.006t/a×109÷（365d/a×24h/d）÷7800Nm3/h=0.1mg/Nm3 熔窑锡及其化合物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值，8.5mg/m3。 Ⅷ、氨 本项目采取干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺，脱硝实质上为选择性催化还原技术，脱硝采用氨水作为还原剂，由烟气处理工程设计方案，氨逃逸控制在5ppm，约4mg/Nm3，则 熔窑氨排放量：7800m3/h×24×365×4mg/Nm3×10-9=0.273t/a 熔窑氨排放速率为0.031kg/h。氨逃逸满足《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）中表 1 大气污染物排放限值，8mg/m3。 ②有组织废气（燃气锅炉废气G2） 技改项目利用现有3台6t/h燃气锅炉，预计天然气年用量约为350万m3/a，单台用量约117万m3/a。锅炉年运行365d，每天平均运行时间为24h。锅炉运行过程会产生SO2、烟尘和NOX等大气污染物，燃气锅炉加装低氮燃烧装置，锅炉烟气最终由3根15m高排气筒排放。 本项目天然气为清洁能源，燃烧过程中产生少量含烟尘、SO2、NOx的烟气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），按“4430工业锅炉（热力生产和供应）产污系数表-燃气工业锅炉”对本工程工业废气量、二氧化硫、氮氧化物进行核算，详情见下表。 表4-1 燃气锅炉产排污系数表 名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 工业废气量; 标立方米/万m3-原料; 107753. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S①. NOX; kg/万m3-原料; 15.87. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。项目燃料中含硫量（S）为100毫克/立方米。. 本项目锅炉废气产生及排放情况见如下： Ⅰ、锅炉废气量 锅炉废气量：107753标立方米/万m3-原料×117万m3/a＝1261万Nm3/a Ⅱ、烟尘 锅炉烟尘依据2021年11月《蚌埠中光电科技有限公司8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线一期工程项目》验收监测数据中统计，锅炉烟尘排放浓度5.51~8.67mg/m3，折算浓度在10.7~16.8mg/m3，本项目烟尘排放量按9mg/m3计算，则单台锅炉烟尘排放量0.113t/a。 Ⅲ、SO2 单台锅炉SO2产生量：117万m3/a天然气×（0.02×100）kg/万m3-原料×10-3＝0.234 t/a 锅炉SO2产生浓度：0.234t/a×109÷（1261×104）＝18.6mg/m3 单台锅炉SO2排放量：0.234 t/a 锅炉SO2排放浓度：18.6mg/m3 Ⅳ、NOx 单台锅炉NOx产生量：117万m3/a天然气×15.87kg/万m3-原料×10-3＝1.857t/a 锅炉NOx产生浓度：1.857t/a×109÷（1261万Nm3/a×104）＝147.3mg/m3 本项目采用低氮燃烧，处理效率按70%计，则 单台锅炉NOx排放量：1.857t/a×（1-70%）＝0.557t/a 锅炉NOx排放浓度：147.3mg/m3×（1-70%）＝44.2mg/m3 燃气锅炉废气中的烟尘、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，烟尘20mg/m3、SO250mg/m3、NOx150mg/m3，NOX同时满足《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》50mg/m3。 ③工艺粉尘G3 根据工程分析可知，产生粉尘污染源主要有以下四个部分，如下： Ⅰ原材料运输、装卸、入库、堆存、出库产生粉尘； Ⅱ原料车间上料、配料、混合等过程产生粉尘； Ⅲ原料车间碎玻璃加工系统产生粉尘； Ⅳ冷端碎玻璃切裁、输送落料点产生粉尘。 本项目原料均为合格粉料进厂，道路喷洒水，保持道路洁净，进出车辆清洗设备，确保降低运输过程中产生的扬尘。粉尘主要产生于原料的输送、称量、配料和混合等过程，本项目原料系统依托现有，不设置原料破碎和筛分环节。原料运输车辆严加遮盖，采用综合原料库进行存放，均为封闭式厂房，原料的卸载均在车间内完成，不会造成裸露，逸散。原料制备系统和冷端碎玻璃切裁系统均采取机械化、连续化、自动化、密闭化的作业方式，同时对产尘点进行收集处理后有组织排放。 ⅰ、原料车间上料、配料、混合产尘环节 原料车间机械除尘系统包括石英砂仓顶上料除尘系统；碎玻璃仓顶上料除尘系统；氧化镁、碳酸钙等仓顶进料除尘系统；碎玻璃上料除尘系统。 本项目石英砂、碎玻璃系统采用布袋除尘器、小料采用滤筒式除尘器。参考现有项目例行监测数据。原料车间除尘系统和产排尘情况见下表。 以上有组织废气均满足《电子玻璃工业大气污染物排放标准》（GB29495-2013）中表 2 新建企业大气污染物排放限值，30mg/m3。 ⅱ、原料车间碎玻璃加工系统产尘环节 碎玻璃输送、碎玻璃加工等处设有布袋除尘器。参考现有项目例行监测数据。碎玻璃加工系统的产排尘情况见下表 以上有组织废气均满足《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）中表 1 大气污染物排放限值，20 mg/m3。 ⅲ、冷端车间切裁、输送产尘环节 联合车间玻璃落板、掰边仓及各碎玻璃转运点处设有除尘系统。除尘系统采用布袋除尘器。参考现有项目例行监测数据。冷端车间的产排尘情况见下表。以上有组织废气均满足《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）中表 1 大气污染物排放限值，20 mg/m3。 ⅳ、无组织废气 本项目原料系统原料制备过程、冷端切裁等工序均采用连续化、机械化、密闭化的工艺，产尘点根据产尘特征设置多方位集气装置，采用大风机抽风，物料提升和转移均封闭。本项目原料系统无组织粉尘排放量为0.02kg/h。冷端切裁系统无组织粉尘排放量为0.01kg/h 碎玻璃库为封闭式储存场，在碎玻璃转移卸载过程中会有无组织粉尘产生，本项目碎玻璃系统无组织粉尘产生量为0.005kg/h。 本项目设置2×4m3的氨水储罐，氨水储罐在装卸和使用过程中，法兰会有少量跑冒滴漏，本项目年使用液氨75t，按0.0008t/a无组织泄露计。 无组织废气源强及排放情况见表4-2，有组织废气源强及排放情况见表4-3，废气排放口基本情况见表4-4，废气污染物排放执行标准见表4-5。 表4-2无组织废气排放情况一览表 污染源名称; 污染物; 排放情况; 面源情况. t/a; kg/h; 长m; 宽m; 高m. 原料给料、碎玻璃加工; 颗粒物; 0.204; 0.02; 105; 30; 28. 冷端切裁; 颗粒物; 0.088; 0.01; 80; 40; 12. 碎玻璃库; 颗粒物; 0.044; 0.005; 18.5; 10; 3. 氨储罐; 氨; 0.0008; 0.0001; 4; 2; 1. |

表 4-3 有组织废气产排情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 产生量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 处理措施; 处理能力 (m3/h); 收集 效率; 去除率; 是否可行技术; 排放量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排气筒 编号. 熔窑废气产排放情况. 熔窑G1-1; 烟尘; 4.1; 0.468; 60; 有组织; 干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺; 7800; 100%; 98; 是; 0.082; 0.009; 1.2; DA001. SO2; 11.86; 1.354; 173.6; 100%; 90; 是; 1.186; 0.135; 17.4. NOX; 143.48; 16.379; 2100; 100%; 95; 是; 7.174; 0.819; 105. HCl; 5.808; 0.663; 85; 100%; 90; 是; 0.581; 0.066; 8.5. 氟化物; 1.367; 0.156; 20; 100%; 90; 是; 0.137; 0.016; 2.0. 锡及其化合物; 0.006; 0.001; 0.1; /; /; /; 0.006; 0.001; 0.1. 氨; 0.273; 0.031; 4; /; /; /; /; /; 0.273; 0.031; 4. 黑度; <1（格林曼）; /; /; /; /; /; <1（格林曼）. 锅炉废气产排放情况. 锅炉G2-1; 烟尘; 0.113; 0.013; 9; 有组织; /; /; /; /; /; 0.113; 0.013; 9; DA022（现有）. SO2; 0.234; 0.027; 18.6; /; /; /; /; /; 0.234; 0.027; 18.6. NOX; 1.857; 0.212; 147.3; 低氮燃烧; 1261; 100%; 70%; 是; 0.557; 0.064; 44.2. 锅炉G2-2; 烟尘; 0.113; 0.013; 9; 有组织; /; /; /; /; 0.113; 0.013; 9; DA023（现有 ）. SO2; 0.234; 0.027; 18.6; /; /; /; /; /; 0.234; 0.027; 18.6. NOX; 1.857; 0.212; 147.3; 低氮燃烧; 1261; 100%; 70%; 是; 0.557; 0.064; 44.2. 锅炉G2-3; 烟尘; 0.113; 0.013; 9; 有组织; /; /; /; /; 0.113; 0.013; 9; DA024（现有）. SO2; 0.234; 0.027; 18.6; /; /; /; /; /; 0.234; 0.027; 18.6. NOX; 1.857; 0.212; 147.3; 低氮燃烧; 1261; 100%; 70%; 是; 0.557; 0.064; 44.2. 原料给料系统产排放情况（4380h/a）. 1#石英砂料仓除尘系统G3-1; 颗粒物; 5.606; 1.280; 800; 有组织; 袋式除尘器; 1600; 100%; 99%; 是; 0.056; 0.013; 8; DA005（现有）. 2#石英砂料仓除尘系统G3-2; 颗粒物; 7.008; 1.600; 800; 有组织; 袋式除尘器; 2000; 100%; 99%; 是; 0.070; 0.016; 8; DA004（现有）. 3#碎玻璃上料除尘系统G3-3; 颗粒物; 7.008; 1.600; 800; 有组织; 袋式除尘器; 2000; 100%; 99%; 是; 0.070; 0.016; 8; DA003（现有）. 1#碎玻璃上料除尘系统G3-4; 颗粒物; 8.059; 1.840; 800; 有组织; 袋式除尘器; 2300; 100%; 99%; 是; 0.081; 0.018; 8; DA007（现有）. 2#碎玻璃上料除尘系统G3-5; 颗粒物; 8.059; 1.840; 800; 有组织; 袋式除尘器; 2300; 100%; 99%; 是; 0.081; 0.018; 8; DA002（现有）. 混合废气除尘系统G3-6; 颗粒物; 12.614; 1.389; 800; 有组织; 袋式除尘器; 1800; 100%; 99%; 是; 0.126（24小时运行）; 0.014; 8; DA009（现有）. 碎玻璃加工系统产排放情况（4380h/a）. 3#碎玻璃加工除尘系统G3-7; 颗粒物; 20.586; 4.70; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 4700; 100%; 99%; 是; 0.206; 0.047; 10; DA008（现有）. 4#碎玻璃加工除尘系统G3-8; 颗粒物; 15.330; 3.50; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 3500; 100%; 99%; 是; 0.153; 0.035; 10; DA010（现有）. 2#碎玻璃加工除尘系统G3-10; 颗粒物; 19.491; 4.45; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 4450; 100%; 99%; 是; 0.195; 0.045; 10; DA011（现有）. 5#碎玻璃加工除尘系统G3-11; 颗粒物; 13.14; 3.00; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 3000; 100%; 99%; 是; 0.131; 0.030; 10; DA006（现有）. 6#碎玻璃加工除尘系统G3-12; 颗粒物; 6.789; 1.55; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 1550; 100%; 99%; 是; 0.068; 0.016; 10; DA020（现有）. 1#碎玻璃加工除尘系统G3-13; 颗粒物; 15.987; 3.65; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 3650; 100%; 99%; 是; 0.160; 0.037; 10; DA021（现有）. 7#碎玻璃加工除尘系统G3-15; 颗粒物; 8.760; 2.00; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 2000; 100%; 99%; 是; 0.088; 0.020; 10; DA019（现有）. 冷端切裁工序产排放情况一览表（8760h/a）. 1#冷端破碎除尘系统G3-16; 颗粒物; 27.156; 3.10; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 3100; 100%; 99%; 是; 0.272; 0.031; 10; DA013（现有）. 2#冷端破碎除尘系统G3-17; 颗粒物; 32.412; 3.70; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 3700; 100%; 99%; 是; 0.324; 0.037; 10; DA014（现有）. 3#冷端破碎除尘系统G3-18; 颗粒物; 61.32; 7.00; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 7000; 100%; 99%; 是; 0.613; 0.070; 10; DA012（现有）. 4#冷端破碎除尘系统G3-19; 颗粒物; 115.632; 13.20; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 13200; 100%; 99%; 是; 1.156; 0.132; 10; DA015（现有）. 3#皮带输送除尘系统G3-20; 颗粒物; 49.056; 5.60; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 5600; 100%; 99%; 是; 0.491; 0.056; 10; DA016（现有）. 1#皮带输送除尘系统G3-21; 颗粒物; 32.412; 3.70; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 3700; 100%; 99%; 是; 0.324; 0.037; 10; DA017（现有）. 2#皮带输送除尘系统G3-22; 颗粒物; 26.28; 3.00; 1000; 有组织; 袋式除尘器; 3000; 100%; 99%; 是; 0.263; 0.030; 10; DA018（现有）. 说明：1、现有项目原料车间例行监测颗粒物的排放浓度均小于20mg/m3未检出，本项目原料给料系统颗粒物排放浓度按照8mg/m3计，碎玻璃加工系统颗粒物排放浓度按照10mg/m3计，冷端切裁工序颗粒物排放浓度按照10mg/m3计。 2、本项目风量取例行监测范围中的整数值。 3、本项目各工序会相应产生无组织粉尘，但数量较少，此处收集效率均按100%考虑 表4-4 有组织废气排放口基本情况表 排放口名称; 排放口编号; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 (℃). 熔窑系统. 熔窑G1-1; DA001（现有）; 烟尘、SO2、NOX、HCl、氟化物、锡及其化合物、氨; 117度27分19.79秒; 32度55分4.70秒; 35; 1.0; 120. 锅炉系统. 锅炉G2-1; DA0022（现有）; 烟尘、SO2、NOX; 117度27分11.02秒; 32度55分6.08秒; 15; 0.5; 80. 锅炉G2-2; DA0023（现有）; 烟尘、SO2、NOX; 117度27分11.24秒; 32度55分6.04秒; 15; 0.5; 80. 锅炉G2-3; DA0024（现有）; 烟尘、SO2、NOX; 117度27分11.19秒; 32度55分5.78秒; 15; 0.5; 80. 原料给料系统. 1#石英砂料仓除尘系统G3-1; DA005（现有）; 颗粒物; 117度27分17.28秒; 32度55分4.84秒; 34; 0.35; 25. 2#石英砂料仓除尘系统G3-2; DA004（现有）; 颗粒物; 117度27分16.70秒; 32度55分4.58秒; 34; 0.35; 25. 3#碎玻璃上料除尘系统G3-3; DA003（现有）; 颗粒物; 117度27分16.42秒; 32度55分4.08秒; 28; 0.35; 25. 1#碎玻璃上料除尘系统G3-4; DA007（现有）; 颗粒物; 117度27分15.91秒; 32度55分4.91秒; 28; 0.35; 25. 2#碎玻璃上料除尘系统G3-5; DA002（现有）; 颗粒物; 117度27分15.73秒; 32度55分4.33秒; 28; 0.35; 25. 混合废气除尘系统G3-6; DA009（现有）; 颗粒物; 117度27分13.21秒; 32度55分5.40秒; 28; 0.30; 25. 碎玻璃加工系统. 3#碎玻璃加工除尘系统G3-7; DA008（现有）; 颗粒物; 117度27分12.89秒; 32度55分4.73秒; 15; 0.20; 25. 4#碎玻璃加工除尘系统G3-8; DA010（现有）; 颗粒物; 117度27分13.28秒; 32度55分4.40秒; 15; 0.30; 25. 2#碎玻璃加工除尘系统G3-10; DA011（现有）; 颗粒物; 117度27分12.17秒; 32度55分5.16秒; 15; 0.40; 25. 5#碎玻璃加工除尘系统G3-11; DA006（现有）; 颗粒物; 117度27分14.18秒; 32度55分4.62秒; 15; 0.30; 25. 6#碎玻璃加工除尘系统G3-12; DA020（现有）; 颗粒物; 117度27分14.62秒; 32度55分4.98秒; 15; 0.40; 25. 1#碎玻璃加工除尘系统G3-13; DA021（现有）; 颗粒物; 117度27分12.28秒; 32度55分5.66秒; 15; 0.35; 25. 7#碎玻璃加工除尘系统G3-15; DA019（现有）; 颗粒物; 117度27分14.98秒; 32度55分5.09秒; 15; 0.25; 25. 冷端切裁工序. 1#冷端破碎除尘系统G3-16; DA013（现有）; 颗粒物; 117度27分18.60秒; 32度54分59.11秒; 17; 0.45; 25. 2#冷端破碎除尘系统G3-17; DA014（现有）; 颗粒物; 117度27分18.53秒; 32度54分58.84秒; 17; 0.45; 25. 3#冷端破碎除尘系统G3-18; DA012（现有）; 颗粒物; 117度27分18.46秒; 32度54分58.56秒; 17; 0.45; 25. 4#冷端破碎除尘系统G3-19; DA015（现有）; 颗粒物; 117度27分18.40秒; 32度54分58.35秒; 17; 0.45; 25. 3#皮带输送除尘系统G3-20; DA016（现有）; 颗粒物; 117度27分18.00秒; 32度54分59.08秒; 17; 0.25; 25. 1#皮带输送除尘系统G3-21; DA017（现有）; 颗粒物; 117度27分17.91秒; 32度54分54.81秒; 17; 0.45; 25. 2#皮带输送除尘系统G3-22; DA018（现有）; 颗粒物; 117度27分17.86秒; 32度54分58.58秒; 17; 0.25; 25. 表4-5 废气污染物排放执行标准 污染源; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织监控浓度限值（mg/m3）. 窑炉; 烟尘; 《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）; 20; /; /; 1.0. SO2; 100; /; /; /. NOx; 200; /; /; /. 氨; 8; /; /; /. 氟化物; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）; 5; /; /; /. 氯化氢; 30; /; /; /. 锡及其化合物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 8.5; 35; 4.2; /. 锅炉; 烟尘; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 20; /; /; /. SO2; 50; /; /; /. NOx; 150; /; /; /. 《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》; 50; /; /; /. 原料给料、 碎玻璃加工、冷端切裁; 颗粒物; 《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）; 20; /; /; 1.0.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染防治措施可行性分析 ①炉窑废气处理措施分析 清洁燃料 本项目使用天然气作为燃料，不使用煤焦油、焦炉煤气、石油焦粉、乙烯焦油和重油等高污染型燃料，从清洁生产的角度可控制烟尘、二氧化硫和氮氧化物的产生。 0#小炉氧枪余氧利用 氮气站在空分制氮的过程中会产生氧气，氧气由管道通入窑炉内助燃，供0#小炉使用。根据锡槽需高纯氮气量为：3600m3/h（标态），每套设备制氮过程中氧气产量≥990m3/h（标态），氧气出塔压力为0.15Mpa，液氧纯度≥93%。所选空分设备产氮量可供锡槽所需的氮气量，产氧量可供0#氧枪使用。0#小炉可实现纯氧燃烧，可降低氮氧化物的产生浓度，也可降低助燃空气的加入，可有效抑制窑炉内物料的扰动，从而抑制烟尘的产生。 采用干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺 2019年7月1日，生态环境部发布《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号）中提到已有行业排放标准的工业炉窑配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺则是通知中确保稳定达标排放的措施之一。 Ⅰ、工艺原理 ⅰ、干法脱硫工艺原理 本项目脱硫吸收剂采用325目及以上的氢氧化钙，脱硫剂含水率小于1%，含钙大于90%以上，比表面积18m2/g，主要反应的化学方程如下： Ca(OH)2+SO2=CaSO3·1/2H2O+1/2H2O Ca(OH)2+SO3=CaSO4·1/2H2O+1/2H2O CaSO3·1/2H2O+1/2O2=CaSO4·1/2H2O Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O Ca(OH)2+2HCl=CaCl2·2H2O Ca(OH)2+2HF=CaF2+2H2O ⅱ、脱硝工艺原理 本项目烟气脱硝工艺采用触媒陶瓷纤维滤管脱硝除尘一体化工艺，厂区采用氨水作为脱硝还原剂。利用氨水有选择性的将NOx催化还原成对环境无害的N2和H2O。原烟气进入脱硝系统的烟道，在烟道内与经过喷氨格栅喷出的氨水进行充分混合后均匀进入触媒陶瓷纤维滤管除尘器，在除尘器内，烟气中的NOx与NH3在催化剂的作用下发生氧化还原反应，生成氮气和水，从而完成脱硝过程。 脱硝原理： SCR反应的化学方程如下： 2 NO + 2 NH4OH + ½O2 → 2 N2 + 5 H2O ① 2 NO2 + 2 NH4OH → 2 N2 + 5 H2O + ½O2② 同时发生的副反应： ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 副反应③和④会造成氨的少量消耗。反应⑤是不可能完全避免的，而反应⑥和⑦生成的(NH4)2SO4和NH4HSO4会造成下游管道的腐蚀和堵塞，所以为了减少(NH4)2SO4和NH4HSO4的形成，需要严格的控制好系统运行条件，降低系统SO2浓度。 Ⅱ、技术参数 式中：E1——脱硝系统运行时脱硝入口处烟气中SO2含量（mg/Nm3）。 E2——脱硝系统运行时脱硝出口处烟气中SO2含量（mg/Nm3）。 氨的逃逸浓度是指在脱硝装置出口的氨的浓度，本工程设计单位逃逸率不大于5ppm；设计钙硫比为3.0。 由于干法脱硫脱硝除尘脱硝系统需要合适的温度段，干法脱硫进口温度约为350~380℃，触媒陶瓷纤维滤管除尘器进口温度为330~380℃。因此脱硫脱硝除尘系统的接口应与发电锅炉预留接口结合，以达到最大限度利用余热资源。 脱硫脱硝除尘系统阻力：~4000pa。 脱硝还原剂采用纯度为20%氨水。 脱硫剂采用比表面积较大的熟石灰粉末，熟石灰品质需满足纯度≥90%，平均粒径325目，湿度≤1%，比表面积≥18m2/g。 Ⅲ、工艺介绍 本工程包含干法脱硫系统、脱硫剂供应系统、氨水输送喷射系统、陶瓷滤管除尘器系统、输灰系统、烟道系统等工艺环节。 图4-1 触媒陶瓷纤维滤管脱硫脱硝除尘一体化系统工艺示意图 图4-2触媒陶瓷纤维滤管脱硫脱硝除尘一体化系统工艺流程产污节点图 从蓄热室出来的窑炉高温烟气，通过换热器使得烟气温度降低在330~380℃。燃料为天然气的熔窑烟气中含有粘性灰尘和SO2，烟气与喷入的熟石灰和氨气进行充分混合后经过干法脱硫系统，进行烟气脱硫，混合烟气进入触媒陶瓷纤维滤管除尘器中，触媒陶瓷纤维滤管表面形成滤饼层，过滤烟气中的颗粒物，而烟气中的NH3和NOx在触媒陶瓷纤维滤管所负载的催化剂作用下，发生氧化还原反应，生成氮气和水，与此同时烟气中的SO2与触媒陶瓷纤维滤管表面滤饼层进一步反应提高干法脱硫效率，从而完成整个脱硫、脱硝除尘过程；脱硝除尘后的净烟气通过引风机从烟囱排除。 ⅰ、干法脱硫系统 干法调质脱硫塔是保证将SO2降低到合理水平的关键核心设备；凯盛环保根据多年的工程经验，采用底部进气，塔前烟道加入熟石灰粉末，烟道内设置混合器使得熟石灰与烟气充分混合后，进入干法调质塔内进行调质脱硫，本项目设计调质脱硫塔，经脱硫后的烟气进入下游除尘脱硝一体化系统。 ⅱ、氨水输送喷射系统 本工程采用氨水作为脱硝系统还原剂。氨水通过喷氨格栅与烟气进行混合，进入脱硝反应器发生反应。 ⅲ、触媒陶瓷纤维滤管除尘脱硝系统 触媒陶瓷纤维滤管除尘器系统主要功能包括：除尘、脱硝与辅助脱硫三部分组成。 （A）除尘 触媒陶瓷纤维滤管除尘器有别于传统的布袋除尘器，是将安装于空气污染防治设备中的干式陶瓷纤维滤管，直接安装到集尘器的孔板。陶瓷纤维滤管取代滤袋，其具有如下特性： ——高孔隙率（达70%以上）； ——去除效率的功效来自于极细的陶瓷纤维 (直径约2-3微米)； ——陶瓷纤维不易与化学物质起化学反应； ——可耐高温（经济操作温度250-375℃ 瞬间高温可达900℃）； ——除了本身的刚性特质外，过滤方式与滤袋相似； ——单体结构。 相较于传统的布袋除尘器，陶瓷纤维滤管除尘器具有很多优势： ——取代传统滤袋：使用方式以及高压脉冲逆洗方式与传统的袋式集尘器(滤袋)基本相同。 ——耐高温抗腐蚀：对于高温和腐蚀性化学物质抵抗性均比传统的袋式集尘器滤袋更优越。 ——使用寿命延长：使用寿命的期限比传统集尘器(滤袋)更加优越。 陶瓷纤维滤管在积尘过程中会在其表面形成残存层饼与颗粒层饼两层。其中残存层饼紧贴陶瓷纤维滤管表面，厚度为1-2mm，防止粉尘渗透到滤管，提升过滤效率。较外层的颗粒层饼可通过反向脉冲清洗，致使粉尘颗粒脱离。 陶瓷纤维滤管与传统滤布的过滤原理略有不同： ——传统滤布具弹性, 逆吹时膨胀变形将尘饼完全剥离。 ——陶瓷纤维管坚固的过滤体，逆吹时保留残存尘饼提高细微颗粒的过滤效果。 ——使用寿命的期限比传统集尘器(滤袋)更加优越。 ——可实现在线更换，减少停机检修时间，提高系统可利用率。 经烟气干法调质脱硫后的烟气进入触媒陶瓷纤维滤管除尘器，在除尘器中，烟尘从烟气中分离出来，烟气经过除尘器处理后烟尘浓度可以迅速降低并低于10mg/Nm3（dry、8%O2）。除掉的烟尘收集在除尘装置的料斗中，由气力输送系统送至废料仓中。 （B）脱硝 触媒陶瓷纤维滤管是在原陶瓷纤维滤管中，加入钒-钛系作为触媒(催化剂)，所有催化剂均匀的分布在陶瓷纤维滤管表面。由于触媒粒子粒径很小为纳米级，且滤管的表面积很大。这样大大增加了催化剂的活性表面积以及反应速率，同时也增加了烟气的停留时间，使除去效率达到做大化。 在催化剂的作用下烟气中的NOx与NH3发生催化反应生成N2和H2O，从而起到脱硝作用。此系统，最佳操作温度为330-380℃，最高380℃。 此催化剂由于附在陶瓷纤维滤管上，在催化剂外层还会有层饼形成，这样可降低重金属砷(As)、硒(Se)及汞(Hg)对催化剂毒化作用。 触媒平均分布于滤管上，接触面积大，使停留时间及去除效率最大化。 下图中的针状物为纳米触媒粒子，增加活性表面积及反应效率。 免除触媒失效模式 ——滤管表面尘饼形成，可降低触媒免受重金属砷(As)、硒(Se)及汞(Hg)之毒化。 ——触媒滤管可免除阻塞及遮蔽困扰。 ——正常工况条件下，滤筒使用寿命3年，催化剂有效寿命3年。 ——触媒的平均分配，更有助于反应效率提升。 （C）辅助脱硫 烟气通过干法脱硫系统后残留少量SO2，因进入滤管除尘器后烟气中携带的石灰颗粒、除尘器中的陶瓷纤维滤管在积尘过程中会形成石灰颗粒层饼，石灰颗粒层饼增加了脱硫反应，对烟气进一步脱硫，提高了5~15%脱硫效率。 ⅳ、烟风系统 烟道系统由烟管道、膨胀节、人孔门、清灰孔及风机组成。 ②锅炉废气处理措施分析 清洁燃料 本项目使用天然气作为燃料，不使用煤焦油、焦炉煤气、石油焦粉、乙烯焦油和重油等高污染型燃料，从清洁生产的角度可控制烟尘、二氧化硫和氮氧化物的产生。 低氮燃烧 本项目采用烟气再循环低氮燃烧方式。该方法属于《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中鼓励采用的污染防治措施之一。烟气再循环(简称FGR)技术原理是从锅炉尾部抽取部分低温烟气，引到燃烧器进风口，与助燃空气混合后一起送入炉内，参与辅助燃烧和热动力流场整合。其核心是利用烟气所具有的低温低氧特点，将部分烟气再次喷入炉膛，降低炉膛内局部温度且形成局部还原性气氛，将生成的NOx还原，从而抑制NOx的生成。低氮燃烧器技术之烟气再循环，烟气再循环是目前使用较多的低氮燃烧技术。它是在锅炉的空气预热器前抽取一部分烟气返回炉内，利用惰性气体的吸热和氧浓度的减少，使火焰温度降低，抑制燃烧速度，减少热力型NOX。抽取的烟气可以直接送人炉内，也可以与一次风或二次风混合后送人炉内，当烟气再循环率为15％ ～20％时，煤粉炉的NOX排放浓度可降低25％左右。锅炉烟气再循环系统图。 图4-3 烟气再循环工艺示意图 ③工艺废气处理措施 Ⅰ、布袋除尘器工艺原理 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。 图4-4 布袋除尘器工艺示意图 Ⅱ、布袋除尘器优点 ——除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十毫克/立方米之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。 ——处理风量的范围广，小的仅1min数立方米，大的可达1min数万立方米，用于工业的烟气除尘，减少大气污染物的排放。 ——结构简单，维护操作方便。 ——在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。 ——采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。 ——对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。 ④无组织废气管控措施分析 原料车间按照《玻璃生产配料车间防尘技术规程》（GB6528）中的相关要求进行管理与无组织粉尘污染控制。 Ⅰ、全封闭作业 在全面实行“机械化”、“自动化”操作的基础上，全面实施操作过程的“密闭化”，特别是在原料输送和加工系统，必须进行封闭化作业，减少粉尘无组织排放量。本项目对所有生产原料均采用库房方式进行储存，原料传输采用密闭传送带，在上料机、混合机等加工作业点进行密封处理，基本上做到密闭作业的要求，在此基础上，项目在营运过程中，应加强对整个密闭系统和除尘系统的管理和维修，保证密闭除尘系统的正常运行。 Ⅱ、湿法降尘 由于原料车间粉尘点较多，虽然进行了强化除尘处理，但不可避免在车间的一些较易积尘的部位，会有一些粉尘堆积，容易产生“二次污染”，因此，在工艺条件允许的情况下，原料车间产生粉尘的作业，应尽量采用湿法防尘，减少粉尘对职工健康和环境的影响。在有粉尘扩散区域的上部空间，应采用喷雾降尘。在条件允许时，可以在混料等工序采用蒸汽降尘。定期用湿法清扫配料车间的地面、平台、墙壁和各种设备。 Ⅲ、防护与管理 制定严格的生产操作规程，加强职业防护，健全文明生产制度并予以落实，尽可能减少粉尘事故排放量。定期检测车间空气中的粉尘浓度，发现超标时应及时采取解决措施。 Ⅳ、大宗物料的运输 大宗物料的运输路线应避开主要敏感点；运输过程中应覆盖，不能超载，杜绝物料的洒落；物料装卸应在封闭式车间内完成；加强厂区道路地面管理，制定洒水制度。 Ⅴ、绿化抑尘 加强厂区绿化，减少粉尘污染。在粉尘作业区的周围环境地带，应根据厂区的总体布局和当地的气候、土壤条件，选择滞尘能力大的树种进行厂区绿化。 氨的无组织 Ⅰ、加强生产管理人员和工人的操作技能培训，落实岗位责任制，减少误操作和非正常排放，减少无组织排放。 Ⅱ、加强生产管理，使用过程的管理，避免污染事故的发生。 Ⅲ、加强厂区绿化，在厂界周围设置绿化隔离带，减少无组织排放废气对周围环境影响。 3、大气环境影响分析 本项目所在区域为不达标区，环境空气基本污染物中SO2、NO2、CO、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3、PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据源强核算，本项目窑炉废气中烟尘、SO2、NOx、氨以及原料配料、冷端等工序产生的工艺粉尘排放均满足安徽省《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）；窑炉烟气中锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》相关要求。 本项目原料车间、冷端车间等产生无组织粉尘。通过全面实行“机械化”、“自动化”操作的基础上，全面实施操作过程的“密闭化”；采用喷雾降尘；制定严格的生产操作规程；大宗物料的运输路线尽量避开主要敏感点；加强厂区道路地面管理，制定洒水制度；加强厂区绿化等措施。本项目氨储罐区的无组织氨通过加强生产管理、加强操作技能培训，加强厂区绿化，在厂界周围设置绿化隔离带。无组织废气采取相应措施后，能够达标排放，对周围环境影响。 4、非正常情况大气环境影响分析 非正常排放是指废气处理装置故障检修、开停窑炉、工艺设备运转异常以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下污染物的排放。项目一般开窑炉时废气处理装置提前运行，停窑后仍保证废气处置装置运行一段时间，因此，开停窑时基本不可能发生非正常排放。 本项目非正常排放主要表现为生产设备异常运转、废气处理设施运行不稳定或出现故障，导致处理效率降低，在此类问题解决前，将维持短期较高浓度排放。 非正常排放发生几率很低，但发生概率总是存在的，只要加强管理、充分利用先进的生产设备及监控手段是可以减少甚至避免事故的发生。建议采取措施及对策如下： （1）加强管理，制定严格的规章制度，增强操作人员的责任心和紧迫感，精心操作。对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 （2）平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 （3）安装自动化监测设备，及时发现生产过程中的异常现象，杜绝事故排放的发生。 （4）应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及更换使废气全部做到达标排放。 本项目非正常排放情况如下： - 表4-6 非正常工况大气污染物排放情况表 编号; 污染源 名称; 排气量 (m3/h); 污染物 名称; 产生情况; 排放源; 单次持续时间（min）; 年发生频次. 浓度mg/m3; 产生量kg/h; 高度m; 直径m. G1; 熔窑; 7800; 烟尘; 60; 0.468; 35; 1.0; 30; 1. SO2; 173.6; 1.354. NOX; 2100; 16.379. HCl; 85; 0.663. 氟化物; 20; 0.156. 锡及其化合物; 0.1; 0.001. 氨; 4; 0.031. G2; 锅炉; 1261; 烟尘; 9; 0.013; 15; 0.5; 30; 1. SO2; 18.6; 0.027. NOX; 147.3; 0.212. G3; 冷端; 7000; 工业粉尘; 1000; 61.32; 17; 0.45; 30; 1. 注：废气治理设备需要维修时，按照完全没有处理效率考虑。 工业粉尘选取排放量较大的一个。. 5、废气污染源监测计划 本项目废气污染源监测计划，炉窑废气参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）和蚌埠市人民政府关于印发《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019—2030 年）》的通知执行，锅炉废气参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）执行，工业粉尘参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。本项目污染源监测计划见下表。 表4-7 废气污染源监测计划 监测类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 废气; 有组织废气; 炉窑; SO2、NOX、颗粒物; 排气筒出口处; 自动监测. 氟化物、氯化氢、氨、烟气黑度; 排气筒出口处; 1次/年. 锅炉; NOX; 排气筒出口处; 1次/月. SO2、颗粒物、烟气黑度; 排气筒出口处; 1次/年. 工业粉尘; 颗粒物; 排气筒出口处; 1次/年. 无组织废气; 氨; 氨罐区外; 1次/半年. 颗粒物; 厂界; 1次/半年. 注：炉窑废气在线监控设施，与蚌埠市生态环境局联网运行。. （二）废水 1、废水污染物产生和排放情况 本项目废水主要为生产工艺废水、循环冷却系统排水、锅炉排水、软水制备反冲洗水、纯水系统浓水、车间保洁废水、生活污水等。 ①生活污水W1 建设项目劳动定员300人，年工作时间365天，日常用水量按100L/（人·天）计，用水量约为30t/d，生活污水按90%计，生活污水产生量为27t/d，其中COD浓度300mg/L、BOD5浓度200 mg/L、SS浓度250mg/L、氨氮浓度25mg/L、动植物油25mg/L。生活污水经厂区隔油池和化粪池预处理后排入污水管网。 ②车间保洁废水W2 生产车间需每天进行保洁，保洁用水量8t/d，保洁废水排放量为5t/d，其中COD浓度100mg/L、SS浓度100mg/L、石油类10mg/L。直接排入污水管网。 ③反冲洗废水W3 软水制备用盐进行再生，产生反冲洗废水46t/d，再生废水在盐离子浓度较高，其中COD浓度50mg/L、SS浓度100mg/L。直接排入污水管网。 ④冷却循环水系统排水W4 联合车间采用循环水间接冷却，水质要求软化水，软化水自备，主要用于炉窑和设备冷却用水，水分蒸发损耗。循环水量为8000m3/d，损耗的水量约为循环冷却水量的0.6%，损耗约48m3/d，循环系统外排12m3/d，需补充水量60 m3/d。 氮站和空压站采用循环水间接冷却，水质要求软化水，软化水自备，主要用于设备冷却用水，水分蒸发损耗。循环水量为10000m3/d，损耗的水量约为循环冷却水量的0.6%，损耗约60m3/d，循环系统外排20m3/d，需补充水量80m3/d。 联合车间采用循环水间接冷却，水质要求软化水，软化水自备，主要用于暖通设备冷却用水，水分蒸发损耗。循环水量为9000m3/d，损耗的水量约为循环冷却水量的0.6%，损耗约58m3/d，循环系统外排14m3/d，需补充水量72m3/d。 冷却循环水系统由于蒸发损耗，需要外排盐离子浓度偏高的循环水，排水量共为46t/d，其中COD浓度50mg/L、SS浓度20mg/L，此股废水为清净下水，直接排入污水管网。 ⑤锅炉排水W5 燃气锅炉为厂区提供蒸汽，定期会有废水产生，产生量6t/d，其中COD浓度50mg/L、SS浓度50mg/L。直接排入污水管网。 ⑥纯水制备的浓排水W6 纯水制备系统采用反渗透工艺，会有浓排水产生，产生量275t/d，其中COD浓度50mg/L、SS浓度40mg/L。其中225t/d用于研磨盘清洗，剩余的50t/d直接排入污水管网。 ⑦清洗研磨盘W7 面研磨是将玻璃放在研磨盘中操作，在研磨过程中，会有少量粉尘落在研磨盘上。为保证产品品质，面研磨盘定期清洗去除颗粒物，清洗水质要求不高，使用浓水。该工艺废水产生量208t/d，其中COD浓度100mg/L、SS浓度300mg/L。进入废水处理站处理后排放。 ⑧研磨传送带清洗W8 为保证产品品质，研磨传送带定期清洗去除颗粒物，清洗水质要求不高，使用废水处理站处理后的清水。该工艺会有废水产生，产生量170t/d，其中COD浓度100mg/L、SS浓度300mg/L。进入废水处理站处理后排放。 ⑨面研磨W9 后加工研磨工序使用抛光粉，清洗过程中抛光粉进入废水中，废水产生量200t/d，其中COD浓度100mg/L、SS浓度300mg/L。进入废水处理站处理后排放。 ⑩冷端清洗W10 冷端切裁后，为检测玻璃的品质，需要纯水清洗以保证检测的有效性。该工序产生废水，产生量133t/d，其中COD浓度100mg/L、SS浓度150mg/L。进入废水处理站处理后回用不排放。 ⑪前清洗W11 玻璃精切磨边后需要清洗去除玻璃杂质，清洗过程产生废水，产生量100t/d，其中COD浓度100mg/L、SS浓度150mg/L。进入废水处理站处理后回用不排放。 ⑫后清洗W12 面研磨玻璃表面有抛光粉，研磨后清洗产生废水，产生量160t/d，其中COD浓度100mg/L、SS浓度150mg/L。进入废水处理站处理后回用不排放。 ⑬精切磨边W13 精切磨边产生废水，产生量245t/d，其中COD浓度100mg/L、SS浓度150mg/L。进入废水处理站处理后回用不排放。 ⑭初期雨水W14 厂区初期雨水收集量约206.3m3/次，间歇降雨频次按15次/年计，则受污染初期雨水收集量为3102.5m3/a（8.5m3/d），厂区地表初期降水中COD浓度100mg/L、SS浓度100mg/L，经收集后排入污水管网。项目废水产排情况见下表。 |
| --- | --- |

表4-8 废水污染物产排情况表 类别; 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 废水量 (m3/a); 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 处理能力 (m3/d); 处理工艺; 处理 效率; 是否可行技术; 废水量 (m3/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a); 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律. 生活污水; COD; 9855; 300; 2.957; /; 化粪池; 17%; 是; 9855; 250; 2.464; 间接 排放; 蚌埠市杨台子污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. SS; 250; 2.464; 28%; 180; 1.774. 氨氮; 25; 0.246; 20%; 20; 0.197. BOD5; 200; 1.971; 15%; 170; 1.675. 动植物油; 25; 0.246; /; 隔油池; 40%; 是; 15; 0.148. 生产; 车间保洁废水; COD; 1825; 100; 0.183; /; /; /; /; 1825; 100; 0.183; 直接 排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. SS; 100; 0.183; /; /; /; /; 100; 0.183. 反冲洗废水; COD; 16790; 50; 0.840; /; /; /; /; 16790; 50; 0.840; 直接 排放. SS; 100; 1.679; /; /; /; /; 100; 1.679. 冷却循环水系统排水; COD; 16790; 50; 0..840; /; /; /; /; 16790; 50; 0..840; 直接 排放. SS; 20; 0.336; /; /; /; /; 20; 0.336. 锅炉排水; COD; 2190; 50; 0.110; /; /; /; /; 2190; 50; 0.110; 直接 排放. SS; 50; 0.110; /; /; /; /; 50; 0.110. 纯水制备的浓排水; COD; 18250; 50; 0.913; /; /; /; /; 18250; 50; 0.913; 直接 排放. SS; 40; 0.730; /; /; /; /; 40; 0.730. 研磨盘清洗废水研磨传送带清洗废水 面研磨废水; COD; 210970; 100; 21.097; 2000m3/d; 废水处理站（循环水池+陶瓷膜系统）; 50%; 是; 421940; 50; 10.549; 间接 排放. SS; 300; 63.291; 80%; 是; 60; 12.658. 冷端清洗废水 前清洗废水 后清洗废水 精切磨边废水; COD; 62050; 100; 6.205; 废水处理站（调节水池+叠片过滤器）; 50; 是; 465740; 50; 3.103; 间接 排放. SS; 150; 9.308; 73; 是; 40; 2.482. 初期雨水; COD; 3102.5; 100; 0.310; /; 沉淀池; /; /; 3102.5; 100; 0.310; 间接 排放; 雨季排放. SS; 100; 0.465; 40; 是; 60; 0.279. 废水总排口 （DW001）; COD; /; /; /; /; /; /; /; 276670; 69.80; 19.312; /; /; /. BOD5; /; /; /; 6.05; 1.675. SS; /; /; /; 73.12; 20.231. 氨氮; /; /; /; 0.71; 0.197. 动植物油; /; /; /; 0.53; 0.148. 表4-9 废水排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排放口地理坐标; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污水处理厂名称; 国家或地方污染物排放标准; 污染物种类; 浓度限值mg/L. DW001; 废水总排口; 一般排放口; 111度27分18.25秒; 32度55分4.87秒; 蚌埠市杨台子污水处理厂; 蚌埠市杨台子污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; pH; 6～9. COD; 340. BOD5; 160. SS; 180. 氨氮; 35. 动植物油; 100.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水治理措施可行性分析 本项目运营期产生的废水主要为生活污水、车间保洁废水、反冲洗废水、冷却循环水系统排水、锅炉排水、纯水制备的浓排水、磨盘清洗废水、研磨传送带清洗废水、面研磨废水、冷端清洗废水、前清洗废水、后清洗废水、精切磨边废水等。生活污水经化粪池（隔油池）处理后经厂区总排口排放；车间保洁废水、反冲洗废水、冷却循环水系统排水、锅炉排水、纯水制备的浓排水水质简单，且较清洁，直接经厂区总排口排放；冷端清洗废水、前清洗废水、后清洗废水、精切磨边废水经处理后回用不排放；磨盘清洗废水、研磨传送带清洗废水、面研磨废水中含有较高的悬浮物，经废水处理站处理后经厂区总排口排放；厂区总排放口排放的废水经市政污水管网进入蚌埠市杨台子污水处理厂，最终排入淮河。 （1）厂区废水站工艺措施 本项目磨盘清洗废水、研磨传送带清洗废水、面研磨废水含有较高的悬浮物，设计处理工艺为陶瓷膜系统处理工艺，冷端清洗废水、前清洗废水、后清洗废水、精切磨边废水含有少量的悬浮物，经叠片式过滤器处理后回用。废水处理站工艺流程见下图。 冷端清洗废水 前清洗废水 后清洗废水 精切磨边废水 研磨盘清洗废水 研磨传送带清洗废水 面研磨废水 废水调节池 pH调节池 调节水池 自流 自流 污泥浓缩池 叠片式过滤器 陶瓷膜系统 压滤机 清水池 清水池 滤液 泥饼外运 污泥浓缩池 压滤机 图14 磨边废水处理工艺流程图 滤液 泥饼外运 回用于传送带清洗 回用原水箱 排放 废水管线 污泥管线 图4-5 废水站处理工艺流程图 工艺流程说明： 冷端清洗废水、前清洗废水、后清洗废水、精切磨边废水经收集后进入废水调节池，调节水池主要作用是调节水量，均匀水质。由于清洗过程中用了酸、碱清洗剂，废水接着进入pH调节池调节废水酸碱度，为下一步废水处理做准备。经调节后的废水经泵提升至叠片式过滤器过滤进一步去除悬浮物，处理合格后的废水回用。磨盘清洗废水、研磨传送带清洗废水、面研磨废水经收集后进入废水调节池，调节水池主要作用是调节水量，均匀水质。该股废水中主要含有悬浮物，经陶瓷膜系统处理后排放。沉淀设备底部污泥定期排放至污泥浓缩池经板框压滤机脱水后存放在污泥暂存间。 陶瓷膜系统原理及优点 陶瓷膜也称GT膜，是一种新型先进的膜法分离和回收技术，它可以应用于污水处理中以去除油脂、氢氧化物、金属皂、生物污泥、非溶解性盐、颗粒物和胶体。以无机陶瓷原料氧化铝、氧化钛及氧化锆等材料经高温烧结而成的具有多孔结构的精密陶瓷过滤材料，呈管状或多通道状。陶瓷膜管壁密布微孔，在压力作用下，原料液在膜管内或膜外侧流动，小分子物质(或液体)透过膜，大分子物质(或固体颗粒、液体液滴)被膜截留从而达到固液分离、浓缩和纯化之目的。 无机陶瓷膜具有耐高温、化学稳定性好，能耐酸、耐碱、耐有机溶剂、机械强度高，可反向冲洗、抗微生物能力强、可清洗性强、孔径分布窄，渗透量大，膜通量高、分离性能好和使用寿命长等特点。 图4-6 陶瓷膜系统示意图 叠片过滤器是由一组两面带沟槽的盘片组成，沟槽棱边形成的交叉点可以把水中的悬浮物及固体物截留，由于同时具有了表面拦截和深度凝聚的作用，有效提高了过滤效果。 叠片过滤器具有高效反洗、全自动连续运行、自耗水低、占地面积小、运行可靠的特点，过滤器系统的反洗过程轮流交替进行，工作、反洗状态之间自动切换，可确保连续出水，系统压损小，技术优势十分明显。 图4-7 叠片式过滤器示意图 本项目冷端清洗废水、前清洗废水、后清洗废水、精切磨边废水产生量约1276m3/d，磨盘清洗废水、研磨传送带清洗废水、面研磨废水产生量约1156m3/d，废水处理站设计规模为4000m3/d，水量满足生产废水处理要求。且本项目废水水质简单，污染物浓度较低，根据表4-7废水污染物源强、治理措施、污染物去除效率及废水排放计算结果，本项目处理后废水污染物浓度能够满足蚌埠市杨台子污水处理厂接管标准。 3、项目废水进入杨台子污水处理厂处理的可行性分析 （1）杨台子污水处理厂简介 蚌埠市杨台子污水处理厂位于蚌埠市津浦铁路复线以西、长淮卫路以北、淮河以南，总处理规模为20万m3/d，采用微孔曝气氧化沟工艺，目前已建成并投入运营。污水处理后最终汇入淮河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 蚌埠市杨台子污水处理厂采用 A2/O 氧化沟处理工艺方案。氧化沟法是一种延时曝气活性泥法，其处理机理、运行条件和传统活性污泥法相同。由于氧化沟自身的特点，沟中间段形成缺氧区和好氧区，除能够降低水中BOD5、SS浓度的功能外，还有一定的脱氮功能。该工艺运行管理方便，操作简单；耐冲击负荷能力强，处理效果稳定；除磷脱氮效果较好，出水水质能满足要求；污泥已相对稳定，无需再设消化装置，由于污泥稳定，一般不再进行稳定化处理；操作管理有较成熟经验。 污水处理厂工艺流程见下图。 图4-8 蚌埠市杨台子污水处理厂污水处理工艺流程图 表4-10 污水处理厂设计进、出水水质 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN. 进水水质; 420; 210; 190; 35; 45. 出水水质; 50; 10; 10; 5; 15. - 接管可行性分析 ①接管范围 本项目位于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区内，根据《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划》（2017-2030 年）及《蚌埠市排水专项规划》，整个高铁工贸园区在蚌埠市杨台子污水处理厂收水范围内，且目前项目地周围管网铺设已经完成，本项目废水接入蚌埠市杨台子污水处理厂从地理位置和管网铺设方面考虑是可行的。具体污水管网铺设情况见下图。 ②水量 蚌埠市杨台子污水处理厂设计总规模为20万m3/d，其中一期、二期设计规模均为10万m3/d。其中根据调查，蚌埠市杨台子污水处理厂现状污水处理量约 17.5万m3/d，余量为2.5万m3/d。本项目接管污水量758m3/d，占污水厂剩余处理能力的 3%。因此，根据污水厂的处理能力和现有、计划接管水量的统计，从水量上分析本项目废水接管至蚌埠市杨台子污水处理厂是可行的。 ③水质 项目废水经过厂内污水站预处理后均能达到园区污水厂的接管标准。项目废水中的主要污染物为 COD、SS、氨氮等，经分析，这些污染物经厂区污水站处理后，接管排入蚌埠市杨台子污水处理厂的接管浓度相对较低，不会影响污水处理厂的正常运行。因此，从水质上来说，本项目废水接管蚌埠市杨台子污水处理厂处理是可行的。 综上，本项目废水可纳入蚌埠市杨台子污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂产生冲击影响，因此本项目废水接入杨台子污水处理厂是可行的。 图4-9 区域污水管网规划图 3、废水污染源监测计划 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行，废水污染源监测计划见下表。 表4-11 废水污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂区废水总排口; 流量、SS、pH、COD、NH3-N; 自动监测. BOD5、动植物油; 1次/年. 注：废水在线监控设施，与蚌埠市生态环境局联网运行。. （三）噪声 1、噪声源强 本项目为技改项目，主要对设备提升改造，不新增设备。噪声源主要为设备：混合机、输送系统、除尘系统、投料机、拉边机、空压机等高噪声设备；声级值为75~95dB(A)，噪声源强见下表。 表4-12 本项目主要噪声源及其控制措施表 序号; 声源名称; 数量; 治理前声压级dB(A); 治理措施; 治理后声压级dB(A); 持续时间 h. 1; 混合机; 2台; 80; 减振、隔声; 65; 24. 2; 退火窑; 1座; 75; 减振、隔声; 60; 24. 3; 拉边机; 28台; 75; 减振、隔声; 60; 24. 4; 冷端机组; 1套; 80; 减振、隔声; 65; 24. 5; 电动叉车; 2台; 80; 减振、隔声; 65; 24. 6; 边加工系统; 2套; 80; 减振、隔声; 65; 24. 7; 前清洗系统; 2套; 75; 减振、隔声; 60; 24. 8; 面研磨系统; 2套; 75; 减振、隔声; 60; 24. 9; 后清洗系统; 2套; 75; 减振、隔声; 60; 24. 10; 包装系统; 2套; 75; 减振、隔声; 60; 24. 11; 除尘系统; 20套; 85; 减振、隔声; 70; 24. 12; 空压机; 2台; 95; 减振、隔声; 80; 24. 本项目对噪声的控制，从控制声源发生、阻拦声音传播和加强个人保护三个方面去着手。首先从声源上着手：从设备选型上，尽量选用性能可靠的低噪声设备或振动小的设备；对振动设备采用弹性支承或弹性连接以减少振动，对产生空气动力性噪声的进出风口加装消声设施。其次，是在噪声传播途径上采取措施加以控制：尽可能地将强噪声设备设置在密闭的房间内，少开窗和其它无设防的洞口，用建筑物隔声的方法减轻噪声对环境的影响；在厂区总平面布置时，将产生强噪声的车间与厂界保持足够距离，以降低项目噪声对厂界外的影响；同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播；对风机等排气所产生的强大高频噪声，在设计施工时，把它们的出风口朝向避开环境敏感点。采取以上控制措施后，生产过程中产生的噪声值一般可降低15～20dB(A)。 2、预测公式 采用《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009中的工业噪声预测模式。 ①计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 Loct,t=LW,oct+101(Q4πr2+4R) 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 Loc,l(T)=10lg[i=1N100.1loct,t(i)] ③计算室外靠近围护结构处的声压级 Loct,2(T)=Loct,1(T)−(TLoct+6) ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oc： Lw,oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lg(rr0)−ΔLoct 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： Loct(r0)=Lw,oct−20lgr−8 ⑦等效连续A声级 LAeq=10lg1T0T100.1SLA 式中：LAeq：在T段时间内的等效边疆声级dB(A)； T：计算时间段的时间总数，对于昼间T=16，夜间T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的A声级dB(A)。 ⑧点声源衰减模式 采用点源衰减模式，预测并计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0−20lgr/r0 式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0——距声源r0处的A声压级，dB(A)； r ——预测点与声源的距离，m； r0 ——监测设备噪声时的距离，m。 ⑨各预测点的等效声级公式 Leqg=10lg（1Titi100.1LAi） 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； t i—i声源在 T 时段内的运行时间，s。 ⑩预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 3、预测结果 根据产生噪声设备噪声源强和相应的预测模式，预测项目各主要噪声设备同时工作时，各厂界的噪声贡献值，敏感点噪声贡献值与现状监测值叠加后的影响预测结果见下表。 表4-13 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 编号; 点位; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. N1; 厂界东侧外1米; 昼间; 42.4; /; /; 60. 夜间; /; /; 50. N2; 厂界南侧外1米; 昼间; 39.7; /; /; 60. 夜间; /; /; 50. N3; 厂界西侧外1米; 昼间; 37.8; /; /; 60. 夜间; /; /; 50. N4; 厂界北侧外1米; 昼间; 44.2; /; /; 60. 夜间; /; /; 50. N5-1; 古杏嘉苑南侧外1米; 昼间; 43.6; 55.3; 55.6; 60. 夜间; 45.1; 47.4; 50. N5-2; 古杏嘉苑南侧外1米; 昼间; 43.4; 55.0; 55.3; 60. 夜间; 45.2; 47.4; 50. N5-3; 古杏嘉苑南侧外1米; 昼间; 42.7; 54.3; 54.6; 60. 夜间; 44.4; 46.6; 50. N6; 宿舍楼外1米; 昼间; 40.6; 54.2; 54.4; 60. 夜间; 44.3; 45.8; 50. 注：N5-1古杏嘉苑（靠近厂区第一排楼房低层1层），N5-2古杏嘉苑（靠近厂区第一排楼房中层8层），N5-3古杏嘉苑（靠近厂区第一排楼房高层20层）。 背景值取两天中的较高值。. 经预测本项目运营期昼间和夜间各厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，项目周边50m敏感点噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，因此本项目建设对区域声环境影响较小。 - 4、噪声监测计划 - 噪声监测根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行，噪声监测计划见下表。 表4-14 运营期厂界噪声监测计划 监测类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 噪声; 等效连续A声级Leq; 厂界四周; 1次/季度. （四）固体废物 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要为不合格玻璃基板、粉尘、脱硫副产物、废保温砖、污泥、废离子交换树脂、废陶瓷管、废包装材料及含酸碱废料、废机油、含油废抹布、生活垃圾。 （1）碎玻璃S1 本项目成品率70%，碎玻璃的量为3832.5t/a，通过碎玻璃加工系统回用于窑炉。 （2）除尘器收集的粉尘S2 原料车间给料、原料车间碎玻璃加工系统和冷端车间碎玻璃切裁等环节产生工艺粉尘，经袋式除尘处理，除尘器收集的粉尘259.4t/a，处理的粉尘可作为原料使用。 （3）脱硫副产物S3 窑炉烟气采用干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺处理，收集的脱硫副产物277t/a，外售给物资公司综合利用。 （4）废保温砖S4 窑炉冷修期为6年，冷修会产生废保温砖25t，废保温砖可外售给物资公司综合利用。 （5）污泥S5 水处理工段会产生污泥，面研磨废水经过处理后，污泥产生量72.5t/a，外售给粉体材料公司；其他废水经处理后，污泥产生量36.5t/a，外售物资公司。 （6）废离子交换树脂S6 软水制备工段废离子交换树脂，半年更换一次，一次更换1.5t，则废离子树脂3t/a，厂家回收。 （7）废陶瓷管S7 窑炉烟气采用触媒陶瓷纤维滤管一体化干法脱硫脱硝除尘工艺处理，陶瓷滤管实质含有钒钛系脱硝催化剂，约每3年更换一次，一次更换3.5t，脱硝催化剂属于危险废物HW50（废催化剂），代码：772-007-50，交由有危险废物处置资质的单位处置。 （8）废包装材料及含酸碱废料S8 化学品的包装材料0.5t/a，属于危险废物HW49（其他废物），代码：900-041-49，交由有危险废物处置资质的单位处置。 （9）废机油S9 本项目机械设备、运输车辆维护保养过程中，产生废机油S12约0.5t/a，属于危险废物，危废类别HW08，废物代码900-214-08，收集后交由有危险废物处置资质的单位处置。 （10）含油废抹布S10 机械维修中产生废抹布S8约0.1t/a，属于危险废物，危废类别HW49，废物代码900-041-49，交由有危险废物处置资质的单位处置。 （11）生活垃圾S11 项目劳动定员300人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·天计，为0.35t/d（128t/a），全部收集后交环卫部门处置。 固体废物产生及排放情况见下表。 |
| --- | --- |

表 4-15 本项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 固体废物 代码; 主要有毒 有害物质; 物理性状; 环境危 险特性; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 处置/利用方式; 利用/处置量 （t/a）. 1; 生产工序; 不合格玻璃基板S1; 一般固废; /; /; /; 固态; /; 3832.5; 袋装; 回用于窑炉; 3832.5. 2; 除尘器收集; 粉尘S2; 一般固废; /; /; /; 固态; /; 259.4; 袋装; 回用于窑炉; 259.4. 3; 炉窑烟气处理; 脱硫副产物S3; 一般固废; /; /; /; 固态; /; 277; 袋装; 外售物资公司; 277. 4; 炉窑冷修; 废保温砖S4; 一般固废; /; /; /; 固态; /; 25/6a; 袋装; 外售物资公司; 25/6a. 5; 废水处理; 污泥S5; 一般固废; /; /; /; 固态; /; 109; 袋装; 外售物资公司; 109. 6; 软水制备; 废离子交换树脂S6; 一般固废; /; /; /; 固态; /; 3; 袋装; 供应商回收; 3. 7; 炉窑烟气处理; 废陶瓷管S7; 危险废物; HW50; 772-007-50; 钒钛废催化剂; 固态; T; 3.5/3a; 袋装; 委托资质单位处理; 3.5/3a. 8; 检验室; 废包装材料及含酸碱废料S8; 危险废物; HW49; 900-041-49; 沾染化学物质; 固态; T; 0.5; 袋装; 委托资质单位处理; 0.5. 9; 设备维修、保养; 废机油S9; 危险废物; HW08; 900-214-08; 废矿物油; 液态; T，I; 0.5; 桶装; 委托资质单位处理; 0.5. 10; 含油废抹布S10; 危险废物; HW49; 900-041-49; 废矿物油; 固态; T，I; 0.1; 袋装; 委托资质单位处理; 0.1. 11; 生活; 生活垃圾S11; /; /; /; /; /; /; 128; /; 环卫部门处理; 128.

|  | 2、固体废物环境管理要求 危险废物环境管理要求 按照危险废物处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划。 （1）危险废物贮存污染防治措施 本项目危险废物贮存依托厂区现有危废暂存间，该危废暂存间在一期联合车间外部南侧，建筑面积约为40 m2，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修订版）要求。本项目危险废物暂存应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001，2013 年修订版）的规定执行，具体要求如下： ①所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A 所示的标签； ③厂内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ④必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （2）危险废物转运过程二次污染防治措施 在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 ①危险废物要根据其成分，用专门容器分类收集，装运危险废物的容器应不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 ②在危险废物贮存和运输过程中应避免泄露，造成二次污染。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄露、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③危险废物转移过程中应严格执行“危险废物转移联单”制度。建立健全危险废物管理档案，记录危险废物名称、产生时间、产生数量、处置利用方式和去向，与有回收利用能力的企业签订回收协议，建立完善的出入库台账，监控其流向。 ④危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ⑤承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ⑥组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 一般固体废物储存处置 （1）一般固体废物处置方式 本项目生产过程中产生的不合格玻璃基板、除尘器收集的粉尘均会回用于生产；脱硫副产物、废保温砖、污泥均外售物资公司；废离子交换树脂供应商回收；生活垃圾由环卫部门收集处理。 由上可知，建设项目所有固体废物均得到了妥善处理及处置，避免产生二次污染，固废处置措施可行。 （2）一般固体废物储存 建设项目一般工业固废的暂存场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体如下： （1）贮存场除应符合本标准规定污染控制技术要求之外，其设计、施工、运行等还应符合相关行政法规规定、国家及行业标准要求； （2）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场； （3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业； （4）贮存场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训； （5）贮存场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存； （6）贮存场的环境保护图形标志应符合 GB 15562.2 的规定，并应定期检查和维护。 （7） 易产生扬尘的贮存场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 （五）地下水、土壤 1、地下水、土壤污染途径分析 ①废水或液体输送管线跑冒滴漏； ②检验室、危废暂存间、废水处理站等污染物泄漏通过地坪下渗对周围地下水、土壤造成污染。 通过以上分析，本项目可能造成地下水、土壤污染途径主要包括废水管线沟槽泄漏下渗、池体池壁下渗、地面下渗等类型。 2、地下水、土壤污染防治对策 企业应加强生产设备的管理，对可能产生跑、冒、滴、漏的场地进行防渗处理。根据项目各功能单元是否可能对地下水及土壤造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域。 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水、土壤污染防治实行分区防渗。重点防渗区包括危废暂存间、事故池和废水处理站；一般防渗区主要包括新建的联合车间、动力车间；简单防渗区主要包括厂内道路。根据厂家提供资料，本项目地下水、土壤污染防治措施见下表。 表4-16 地下水、土壤污染防治措施 防渗分区; 区域; 防渗措施; 防渗技术要求. 重点 防渗区; 危废暂存间; 依托现有; 采用砼垫层铺底+PE膜+20cm抗渗钢筋混凝土面层+4mm防腐环氧树脂地面进行防渗处理; 渗透系数不应大于 1.0×10-10cm/s. 氨水罐区; 依托现有; 乙烯基树脂防渗涂层和PP板材进行防渗处理. 事故池; 依托现有. 初期雨水收集池; 依托现有. 废水处理站; 依托现有; 采用乙烯基树脂防渗涂层和抗渗钢筋混凝土进行防渗处理. 一般 防渗区; 联合车间; 依托现有; 黏土铺底+20cm抗渗钢筋混凝土地面进行防渗处理; 渗透系数不应大于 1.0×10-7cm/s. 动力车间; 依托现有. 原料车间; 依托现有. 一般固废暂存间; 依托现有. 碎玻璃库; 依托现有. 简单 防渗区; 厂区道路; 依托现有; 地面硬化处理; /. 3、地下水、土壤污染防治措施依托可行性分析 本项目危废暂存间、氨水罐区、事故池、初期雨水收集池、废水处理站为重点防渗区，渗透系数均不大于 1.0×10-10cm/s；联合车间、动力车间、原料车间、一般固废暂存间、碎玻璃库为一般防渗区，渗透系数均不大于 1.0×10-7cm/s。本项目生产工艺及原辅料种类与现有项目相同，项目建设不会提高其防渗等级，因此可以依托现有地下水、土壤污染防治措施。 综上，本项目建设不会对地下水、土壤环境产生污染影响。 （六）环境风险 1、风险识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目以天然气为燃料；烟气脱硝使用氨水，氨水罐装储存；污染物有烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、逃逸氨、氟化物和氯化氢，均为常规污染因子。 天然气属于易燃易爆物质，在正常使用过程中对周围环境和人体造成的影响可以控制在允许的范围内，如发生泄漏，则可能引起火灾、爆炸等事故发生；氨水具有毒性和爆炸性。综上分析，本项目的风险物质识别为天然气和氨水，其他物质均不属于高风险物质。本项目风险识别见下表。 表4-17 本项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 天然气调压站; 天然气管道; 天然气; 火灾爆炸; 大气; 受保护人群. 2; 氨水储罐区; 氨水储罐; 氨; 毒性和爆炸; 大气; 受保护人群. 2、风险事故情形 （1）氨水泄漏 本项目设有2个4m3氨水储罐，泄漏情况主要包括自然原因出现的储罐泄漏、管道泄漏和人为原因导致的阀门泄漏等，泄漏导致氨大量逃逸到环境空气中。对局部大气环境造成污染。 （2）天然气泄漏 由于天然气管道膨胀节损坏、管道腐蚀，管道法兰垫子老化或损坏等情况，造成天然气泄漏到环境空气中。若达到爆炸极限浓度范围，遇点火源发生燃烧或爆炸。燃烧产生的有毒有害气体进入到大气中，对局部大气环境造成污染。 3、环境风险管理 1、风险防护措施 （1）自动控制设计安全防范措施 项目各生产装置及辅助生产设施均为新建，采用 DCS 系统在控制室对生产装置及辅助生产设施的生产全过程进行集中监视、控制和管理。 建议项目在熔窑烟气处理系统设置在线监测系统，对烟气中的 SO2、NOX、颗粒物等因子排放进行连续地、实时地跟踪测定。 （2） 电气安全防范措施 ①按规范划分防爆区，在区内用防爆型电气设备和仪表，对建筑物、设备管线加设防雷、防静电接地装置。 ②制订完善的电气设备使用、保管、维修、检验、更新等管理制度并严格执行。 ③在适当的场所或地点装设应急照明灯，应急时间不少于30min。主要用电设备应设有警示标牌。 （3）天然气调压站安全防范措施 天然气调压站设置甲烷泄漏报警装置，配置悬挂式干粉灭火器；在天然气传输管道安装压力感应阀门。另针对天然气调压站，应执行以下规定： ①值班人员不准擅离职守，禁止在工作岗位吸烟、饮酒、睡觉、会客等，禁止将火种带入机房。 ②严格交接班制度，认真办理交接手续，对本班次设备出现的问题，要交代清楚，接班人验收后，交班人方可离开。 ③当班期间应经常检查仪表、设备是否正常，如发现问题立即解决，解决不了的，要及时报告主管领导。 ④必须安装安全报警装置，配备专用维修工具，其照明、仪表设备要具有防爆性能，防止因燃气泄漏引发爆炸事故。 ⑤经常对调压站内、外进行安全检查，发现隐患及时处理，并上报主管领导。 ⑥值班人员应熟知单位报警程序及机房消防器材的存放位置和使用方法，严禁将消防器材挪作他用。 ⑦保证应急照明装置正常运行。 （4）消防及火灾报警系统 生产区配备专用消防灭火系统及火灾报警系统。生产区内设置若干干粉型或泡沫型灭火器，仪表控制室、计算机室、电信站、化验室等宜设置二氧化碳型灭火器，由专人管理、检查、保养和添置。在可燃气体可能泄漏和积聚的场合，设置可燃气体检测报警器，以便及时发现和处理气体泄漏事故，确保安全。根据消防要求，设置火灾报警系统。在主控楼内设置火灾报警控制器。在配电室、变压器室及控制室等处设置点型感烟探测器，在主要通道或楼梯口设置手动报警按钮和火警警铃。发生火灾时可将各类报警信号送至火灾报警控制器，并在控制器上显示，实现手动及自动报警，并能自动启动消防灭火设备进行灭火。 （5）氨水储罐泄露防范措施 ①氨水储罐泄露后会挥发氨，加装氨泄露自动报警系统和喷淋系统； ②加装可视装置，联网直监控室； ③氨水储罐单独布置，设置在通风、远离热源的地方。附近设消防栓，配消防水龙带。 ④储罐贮存量不得超过贮罐容量的85%，储罐设置压强自动报警装置。 ⑤对氨水罐及其附件按照《压力容器安全管理制度》要求，定期进行安全检验，确保安全； ⑥设置备用氨水储罐，泄漏发生后可把泄露管物料转移至备用罐中，减少泄露时间和泄漏量； ⑦加强罐区物料输送、卸料过程的监管，在物料装卸料过程中，必须由专人负责监控，防止发生风险事故。 ⑧运输槽车要罐装适量，运输车辆应避开高温时段，合理规划运输路线，避开人群密集区。 ⑨管道和法兰定期更换； ⑩在醒目地区应存放空气呼吸器3-5套，防毒面具3-5个，并悬挂标识牌和使用说明，平时加强演习。配备干粉灭火器 4 具，风向标一台。 （6）泄漏事故废水防范措施 建议在厂内氨水储罐区设置围堰，避免发生泄露、火灾等事故时引发水体污染。本评价建议氨水储罐区设置3×5×1.5=22.5m3的围堰。围堰可暂存少量的泄漏氨水和事故废水。为确保事故废水不外排，同时在厂区内设置一座80m3事故池。对事故废水进行检测后，按水质状况决定是委外处置或排入市政污水管网处理。 （7）废气非正常排放防范措施 为杜绝非正常性废气排放，建议采用以下防范措施来确保废气达标排放： ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，若遇到非正常排放无法及时处理时，必须停产检修，避免非正常排放对环境造成不利影响； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。 ④对废气治理措施应设置备用的关键设备和耗材，在常用处理设施出现故障的情况下可及时更换，防止因此而造成废气的事故性排放。 2、应急预案 根据国家相关政策要求，建设单位需编制《蚌埠中光电科技有限公司突发环境事故应急预案》，并在项目投入运行前完成应急预案的备案。运营期定期进行事故应急演练，确保发生突发环境事件时能得到及时处置，环境风险事故能确保围堰等应急措施立即投入使用，并和周边企业、居民保持长期友好的联系，向事故状态下有可能受影响的敏感区企业、居民告知事故危害性、传授自我防范的基本方法；预案应与上级预案相衔接，形成区域联动机制，和当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系，如发生突发环境事件，可以快速、有效的控制事故态势，减轻对周边环境的影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 炉窑废气 | 烟尘、SO2、NOX | 经1套“触媒陶瓷纤维滤管一体化脱硫脱硝除尘工艺”装置处理后通过一根35m高排气筒排放 | 安徽省《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022） |
|  |  | HCl、氟化物 |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022） |
|  |  | 锡及其化合物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氨 | / | 安徽省《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022） |
|  | DA022~DA024 锅炉废气 | 颗粒物、SO2 | 分别通过各自的15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  | NOX | 低氮燃烧装置，分别通过各自的15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》 |
|  | DA005（现有） 1#石英砂料仓除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根34m高排气筒排放 | 《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022） |
|  | DA004（现有） 2#石英砂料仓除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根34m高排气筒排放 |  |
|  | DA003（现有） 3#碎玻璃上料除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根28m高排气筒排放 |  |
|  | DA007（现有） 1#碎玻璃上料除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根28m高排气筒排放 |  |
|  | DA002（现有） 2#碎玻璃上料除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根28m高排气筒排放 |  |
|  | DA027（新增） 混合废气除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根28m高排气筒排放 |  |
|  | DA008（现有） 3#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA010（现有） 4#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA009（新增） 8#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA008（现有） 3#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA010（现有） 4#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA011（现有） 2#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA006（现有） 5#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA020（现有） 6#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA021（现有） 1#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA019（现有） 7#碎玻璃加工除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | DA013（现有） 1#冷端破碎除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根17m高排气筒排放 |  |
|  | DA014（现有） 2#冷端破碎除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根17m高排气筒排放 |  |
|  | DA012（现有） 3#冷端破碎除尘系统 | 颗粒物 | 经1套袋式除尘器处理别通过1根17m高排气筒排放 |  |
|  | 4#冷端破碎除尘系统G3-19 | DA015（现有） | 经1套袋式除尘器处理别通过1根17m高排气筒排放 |  |
|  | 3#皮带输送除尘系统G3-20 | DA016（现有） | 经1套袋式除尘器处理别通过1根17m高排气筒排放 |  |
|  | 1#皮带输送除尘系统G3-21 | DA017（现有） | 经1套袋式除尘器处理别通过1根17m高排气筒排放 |  |
|  | 2#皮带输送除尘系统G3-22 | DA018（现有） | 经1套袋式除尘器处理别通过1根17m高排气筒排放 |  |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 提高收集效率，加强管理、增湿降尘等 |  |
|  | 无组织氨 | 氨 | 提高收集效率，加强管理等 | 《安徽省玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022） |
| 地表水环境 | 生活污水W1 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池（隔油池）处理后排放 | 蚌埠市杨台子污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 车间保洁废水W2 | COD、SS、石油类 | / |  |
|  | 反冲洗废水W3 | COD、SS | / |  |
|  | 冷却循环水系统排水W4 | COD、SS | / |  |
|  | 锅炉排水W5 | COD、SS | / |  |
|  | 纯水制备的浓排水W6 | COD、SS | / |  |
|  | 清洗研磨盘W7 | COD、SS | 经废水处理站（循环水池+陶瓷膜系统）处理排放 |  |
|  | 研磨传送带清洗W8 | COD、SS |  |  |
|  | 面研磨W9 | COD、SS |  |  |
|  | 冷端清洗W10 | COD、SS | 废水处理站（调节水池+叠片过滤器）处理部分回用于研磨传送带清洗，其余回用，不外排 |  |
|  | 前清洗W11 | COD、SS |  |  |
|  | 后清洗W12 | COD、SS |  |  |
|  | 精切磨边W13 | COD、SS |  |  |
|  | 初期雨水W14 | COD、SS | 经沉淀池处理后排放 |  |
| 声环境 | 生产设备、风机、 水泵等 | 噪声 | 减振、消声、隔声、合理布局、绿化等措施 | 西厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区，其余2类区要求。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：碎玻璃回用于窑炉；除尘器收集的粉尘可作为原料回用；脱硫副产物外售给物资公司综合利用；废保温砖可外售物资公司综合利用；废水处理站产生污泥，外售给物资公司综合利用；废离子交换树脂，厂家回收。危险废物：废陶瓷管、检验室废包装材料及含酸碱的废料、废机油、含油废抹布暂存在危废暂存间，委托有资质的危险废物处置单位处理。生活垃圾由环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施。危废暂存间、检验室、氨水罐区、事故池、初期雨水收集池、废水处理站属于重点防渗区，采取重点防渗措施，其中危废暂存间、检验室均为依托现有防渗措施。联合车间、动力车间、原料车间、一般固废暂存间、碎玻璃库等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，原料车间依托现有防渗措施。厂区道路一般防渗，依托现有。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于园区内，不新增园区外占地，施工内容较少，不会对区域生态环境造成不利影响。环评建议在工程施工结束后，加强项目周边的绿化，改善厂区工作环境。施工后期在道路两旁和车间外的空地上进行绿化，改善周边环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强营运期环境风险管理，环保设备定期检修和维护，加强一般固废暂存间、危废 暂存间、氨储罐等设施的规范化管理，严禁烟火，及时清运。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污许可管理条例》要求，建设单位需严格按照《固定污染源排污许可分类管理名录》中相关内容，申领排污许可证。 同时对建设单位提出以下两点管理要求： （1）建设单位应加强自行申报排污许可信息的主动性，并对申报内容的真实性、准确性和规范性负责。 （2）建设单位在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况排污口规范化管理废气排放口、废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照规范要求进行建设。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 ①废气排放口设置取样口，并具备采样监测条件。 ②排污口管理。建设单位应在各个排污口树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号、位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况、治理设施运行情况及整改意见。 ③环境保护图形标志在废气排放口、废水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下表5-1和表5-2。 表5-1环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

- 六、结论

综上所述，本技改项目符合国家和地方产业政策，选址符合相关规划要求。生产工艺、技术成熟可靠，产品规模合理，市场前景良好，在采用各项污染防治措施的前提条件下，各类污染物均可实现达标排放；污染物排放量符合总量控制要求；本技改项目的实施不会降低区域环境空气质量、水环境质量及声环境质量标准。在取得良好的经济效益和社会效益的同时，不会对周围环境产生不良影响。 因此，本次评价认为项目建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施的前提下，从环境影响角度，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 4.626 |  |  |  | 0.159 | 4.467 | -0.159 |
|  | 二氧化硫 | 1.893 |  |  |  | 0.015 | 1.888 | -0.015 |
|  | 氮氧化物 | 10.9 |  |  |  | 2.055 | 8.845 | -2.055 |
|  | 氯化氢 | 0.581 |  |  |  | 0 | 0.581 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.137 |  |  |  | 0 | 0.137 | 0 |
|  | 氨 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 |
|  | 锡及其化合物 | 0.06 |  |  |  | 0 | 0.06 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 276670 |  |  |  | / | 276670 | 0 |
|  | COD | 27.667 |  |  |  | 0 | 27.667 | 0 |
|  | BOD5 | 1.383 |  |  |  | 0 | 1.383 | 0 |
|  | SS | 33.20 |  |  |  | 0 | 33.20 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 动植物油类 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格玻璃基板 | 3832.5 |  |  |  | 0 | 3832.5 | 0 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 259.4 |  |  |  | 0 | 259.4 | 0 |
|  | 脱硫副产物 | 277 |  |  |  | 0 | 277 | 0 |
|  | 废保温砖 | 25/6a |  |  |  | 0 | 25/6a | 0 |
|  | 废水站污泥 | 109 |  |  |  | 0 | 109 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5 | 0 |
| 危险废物 | 废陶瓷管 | 10.5/3a |  |  |  | 0 | 10.5/3a | 0 |
|  | 废包装材料及含酸碱废料 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废机油 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 含油废抹布 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。