汤和路学校新增校园监控项目
采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后支付至100%

	2
	供货及安装地点
	蚌埠市汤和路学校内

	3
	供货及安装期限
	30日历天

	4
	质保期
	验收合格之日起3年


二、货物需求
1.货物指标重要性

	序号
	标识符号
	代表意思

	1
	★
	标有“★”的参数为主要技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。

	2
	（无标识符号）
	符合性审查项，供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识符号项技术参数完全满足采购文件要求(承诺格式自拟)，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究违约责任，成交人承担由此产生的一切后果及责任。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。


2.货物指标要求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业

	1
	高清摄像机
	400万筒型网络摄像机。
★在2560x1440下分辨力可达到1400TVL（投标时提供公安部检验报告证明）。
支持SmartIR，防止夜间红外过曝。
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入。
1个内置麦克风。
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m。
符合IP67防尘防水设计，可靠性高。
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。
最低照度：彩色：0.005 Lux 。
宽动态：数字宽动态。 

红外波长范围：850 nm。
防补光过曝：支持。
补光灯类型：红外灯。
补光距离：最远可达50m。 

最大分辨率：2560×1440。
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。
子码流：H.265/H.264。 

音频：1个内置麦克风。
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 

启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。
PoE：IEEE 802.3af，Class 3。
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5W。
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5W。
防护：IP67。
	36台
	工业

	2
	POE交换机
	提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。
交换容量20Gbps。
包转发率14.88Mpps。
支持IEEE 802.3at/af。
端口最大供电功率：30W。
整机最大供电功率：60W。
支持6KV防浪涌。
支持PoE输出功率管理。
坚固式高强度金属外壳。
工作温度：0°C~40°C。
	8台
	工业

	3
	核心交换机
	可用千兆电接口数量≥24，可用万兆光接口数量≥4。
支持模块化电源数量≥2（本次配置电源数量=1）。
支持独立的console管理串口。
交换容量≥598 Gbps/5.98 Tbps。
转发性能≥171 Mpps。
★提供工信部入网许可证。
★支持802.3ad规定的链路聚合功能（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
支持MAC地址绑定功能。
支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK。
支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6。
支持G.8032以太网环网协议ERPS。
支持本地堆叠和远程堆叠。
支持IGMP Snooping。
支持基于源MAC地址、源IP地址、源端口、目的端口、指定协议的ACL。
支持端口镜像。
可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。
	1台
	工业

	4
	硬盘录像机
	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，可满配8TB硬盘。
视频接口：2×HDMI，2×VGA。
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）。
反向供电：1路DC12V 1A。
串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口。
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0。
【产品性能】
输入带宽：320Mbps。
输出带宽：256Mbps。
接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入。
解码能力：最大支持12×1080P。
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。
具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘。
★可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入（投标时提供公安部检验报告证明）。
支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽  384Mbps，最大转发带宽  384Mbps。

可同时显示输出24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。

支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。
可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动。
支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。

★为保证设备兼容性，售后服务等，要求高清摄像机、核心交换机、硬盘录像机必须为同一品牌。
★提供设备制造商针对本项目的授权函和制造商三年原厂质保承诺并加盖制造厂商公章。
	1台
	工业

	5
	监控专用硬盘
	8T，存储时间不少于90天
	10块
	工业

	6
	收发器
	单模千兆收发器
	6对
	工业

	7
	收发器框架
	14路机架式收发器框架，含电源
	1台
	工业

	8
	大屏幕显示器
	55寸高清4K
	1台
	工业

	9
	六类非屏蔽双绞线
	4对六类非屏蔽双绞线；PVC护套外皮；十字隔离骨架隔离线对；23AWG（4×2×0.55mm）实芯裸铜导线，约305米/箱。
	12箱
	工业

	10
	设备箱
	不锈钢户外防水设备箱，内置插排
	6台
	工业

	11
	光缆
	8芯单模户外铠装光缆，尾纤，终端盒，保护管，敷设，熔纤，测试
	800米
	工业

	12
	管道
	室外PE32
	400米
	工业

	13
	辅材
	PVC管，管卡，接地线，标签，胶布，扎带，插排等
	1项
	工业

	14
	土方开挖
	破路，挖沟，恢复
	60米
	工业

	15
	系统集成
	布线，安装调试，系统集成，与原管理平台系统无缝对接，加入，交付培训
	1项
	工业


三、其他要求
1.现场勘察
供应商应自行勘察本项目实施现场，核对现场可能影响货物后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求；无论供应商是否到项目现场实地踏勘，成交后签订合同时和履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况或现场情况与采购文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
2.安装要求
由成交人完成本项目所涉及产品的安装调试工作。在进行安装调试时须遵循以下要求：
（1）将各设备按照采购人的要求，安装至相应的物理位置；
（2）完成各设备之间的联调工作；
（3）安装标准符合我国相关技术规范要求和技术标准以及采购文件明确的其他要求。
3.培训要求
成交人应根据项目实施的进度要求，及时安排相关培训。培训内容侧重基本维护、系统常见问题及解决办法等方面。
培训方式：现场培训、视频培训等。
培训目标：维护人员掌握设备基本操作、日常维护和常见故障排查等。
培训地点：采购人单位。
培训时长：不少于1天。
培训人数：视采购人需求。
4.项目验收要求
成交人完成合同约定的建设内容且系统稳定运行后，成交人可提请进行项目验收。采购人在收到成交人书面提出竣工验收申请并经监理同意后开展项目验收工作。
成交人负责在项目验收前将项目实施过程各种相关文档整理好，装订成册提交给采购人，所有文档获得采购人确认后才予验收。
5.售后服务要求
提供3年系统维护和售后服务（从项目验收通过之日起计算），针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。须提供7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，0.5小时内给予明确的响应；现场服务适用于排解重大故障，应在接到服务请求后3小时内到达现场解决。
四、履约要求
本项目需配备项目组人员不少于5人，其中至少包含项目负责人1人、技术负责人1人。
五、报价要求
1.本项目报总价，报价包含完成本项目服务内容的全部费用。
2.项目实施过程中，需对原设备及线缆进行拆除、运输等，以及对新设备及线缆进行运输、安装、调试、原设备接入等。同时，供应商需综合考虑现场的土方开挖和回填，绿化、人行道、水泥路面和沥青路面的破除和恢复等相关工作内容，完成以上内容所涉及到的所有费用均包含在报标总价中，请供应商综合考虑。
