# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000吨化妆品级抗紫外线球形复合功能填料生产线项目

建设单位（盖章）：  安徽中江材料科技有限公司

编制日期：              2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽中江材料科技有限公司年产5000吨化妆品级抗紫外线球形复合功能填料生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-340302-04-01-843346 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈爱君 | 联系方式 | 13812169979 |
| 建设地点 | 安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园胜利路9号 |  |  |
| 地理坐标 | （117度28分47.342秒，32度55分8.962秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 – 60 石墨及其他非金 属矿物制品制造 309 -其他 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3200 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《蚌埠市城市总体规划（2013-2030）》（2013年1月） 《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划》（2017-2030年） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》 审查机关：蚌埠市环境保护局 规划环评审批文件名称：《关于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》 规划环评审批文号：（蚌环许〔2017〕22号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》，安徽中江材料科技有限公司用地为规划的工业用地。项目用地符合龙子湖区高铁工贸园区土地利用规划。 根据《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》及《关于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（蚌环许（2017）22号），龙子湖区高铁工贸园区性质确定为：以发展硅基新材料及配套产业、电子信息、装备制造、节能环保、食品为主导产业的环境优美、工业发达、居住舒适、交通便捷的综合功能型高铁工贸园区。根据《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》中相关内容，开发区禁止、限制进入类项目一览表如下表所示： 表1-1 开发区禁止、限制进入类项目一览表 类别; 项目类别. 禁止类; 国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目. 《淮河流域水污染防治暂行条例》中禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目. 电池制造业、带有表面处理及电镀处理工艺的项目. 限制类; 《产业结构调整指导目录》中限制类的项目. 园区实行集中供气后，尚需要自行建设燃煤锅炉的企业. 本项目属于非金属矿物制品业，不属于《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》中开发区禁止、限制进入类，为园区配套产业，项目建设符合开发区产业发展规划。 表1-2 本项目与《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 序号; 《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见要求; 企业状况; 相符性. 1; 进一步优化区域空间布局。根据产业特点，充分考虑教育、居住区域环境要求。优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方向的相互影响。合理控制区域周边用地性质，充分考虑入驻工业企业与居住区之间的关系和环境防护距离设置要求，加强对周边环境保护目标的保护。结合规划区域内供水、排水和供气等规划，进一步合理确定开发规模; 本项目500m内无保护目标; 符合. 2; 强化水资源管理，提高水重复利用率。积极推进企业间、内的资源梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；已建和拟入驻建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求; 本项目不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目。本项目无生产废水，生活污水依托厂区化粪池和隔油池处理后通过厂区污水管网送往蚌埠市第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入淮河。本项目营运过程中消耗一定水、电、气资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及资源利用上线; 符合. 3; 全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《蚌埠市大气污染防治行动计划实施方案》各项要求，禁止新建小型燃煤锅炉，2017 年底前淘汰现有小型燃煤锅炉; 本项目无燃煤锅炉; 符合. 4; 落实“生态保护保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境和生态破坏的作用，推进改善规划区域环境质量; 本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园胜利路9号（安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司厂房，所在地周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，故本项目不在生态保护红线范围内，符合“三线一单”，不属于高耗能、高污染和资源型; 符合. 5; 加强环境保护制度建设和管理。入驻建设项目，应认真履行环境保护相关法律法规要求，严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，新增大气污染物、水污染物和重金属的排放量，应按照污染物排放总量控制的要求严格执行; 本环评要求企业严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，新增大气污染物、水污染物的排放量，按照污染物排放总量控制的要求严格执行; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1. 产业政策符合性 ①本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中限制、淘汰内容，可视为允许类。 ②本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会联合发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中限制或禁止内容，因此本项目可视为允许类项目。 ③项目已经蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会审核同意备案（项目编码：2205-340302-04-01-843346），因此，该项目符合国家和地方产业政策。 ④根据《蚌埠市城市总体规划2012-2030》、《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》，项目用地为工业用地。 2、与“安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务” （皖大气办函[2021]3号）符合性分析 表1-3 “安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务” （皖大气办函[2021]3号）符合性分析 序号; 要求内容; 企业状况; 相符性. 1; 优化产业结枸及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、髙污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化、焦化、铝冶炼等新、扩建项目严格实施产能减量置换，未纳入国家规划的石化、煤化工等项目不再新建。加快推动沿江地区制造业绿色发展，形成一批国内领先的绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链。以清洁生产一级水平为标杆，加快传统产业技术改造，推动我省长三角中心区内8市钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等传统产业绿色转型。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污"企业异地转移，严防死灰复燃。; 本项目属于非金属矿物制品业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中限制、淘汰内容，本项目可视为允许类。本项目位于蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区，不属于“散乱污"企业; 符合. 2; 加快区域产业调整。加快推进城市建成区重污染企业搬迁改造、兼并重组、转型升级或关闭退出，继续推动实施水泥、钢铁、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。沿江城市要全面落实“1515”三道防线和“禁新建、减存量、关污源、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七项举措，推进化工企业关闭或搬迁至合规园区。; 本项目属于非金属矿物制品业; 符合. 3; 推进重点行业提标改造。鼓励电力行业实施超净排放改造，其他行业参照重污染天气应急减排指南B级以上绩效开展提标改造。制定安徽省玻璃等行业大气污染物排放标准，推动建材类企业提标改造；已纳入排污许可证管理的铸造、砖瓦、胶合板等行业企业，开展整合升级改造示范；未纳入排污许可证的企业依法责令停产整治直至停业关闭。; 本项目参照重污染天气应急减排指南B级以上绩效开展建设; 符合. 4; 开展锅炉炉窑深度治理。进一步摸排清理现有燃煤小热电和燃煤锅炉，确保区域内35蒸吨/小时以下燃煤锅炉清零。加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤小热电关停整合，积极推进陶瓷、玻璃、铸造等行业清洁燃料替代工程；清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉，取缔不达标燃料类煤气发生炉；4月底前，摸排全省生物质锅炉并建立台账，推进建成区生物质锅炉超低排放改造，淘汰不能稳定达标的生物质锅炉。; 本项目无燃煤锅炉; 符合. 5; 加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策"，推进治污设施改造升级。继续加强无组织排放管控; 本项目所使用的原辅材料均不含VOCs，废气主要为粉尘，不涉及VOCs排放; 符合. 3、与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 表1-4 《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 序号; 方案要求; 企业状况; 相符性. 1; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。; 本项目属于非金属矿物制品业; 符合. 2; 落实钢铁行业去产能和超低排放改造要求。认真贯彻落实党中央、国务院关于钢铁行业化解过剩产能以及粗钢产量压减决策部署，做好钢铁去产能“回头看”工作，严格环境准入，除搬迁、产能置换外，不得审批新增产能项目。按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求，加快推进超低排放改造工作，2021年12月底前完成长江钢铁等企业超低排放改造；已完成超低排放改造的企业，2022年及时按照《钢铁企业超低排放评估监测技术指南》开展评估监测。对未达到超低排放要求的企业，按照环保绩效分级采取不同的应急减排措施。; 本项目属于非金属矿物制品业; 符合. 3; 深入开展燃煤锅炉和炉窑综合整治。在保证电力、热力供应前提下，尽快完成热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合。12月底前确保每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉、炉膛直径3米及以下的燃料类煤气发生炉及间歇式固定床煤气发生炉和燃煤热风炉全部淘汰完毕；以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，加快推进铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 2022年1-3月，开展锅炉、炉窑大气污染治理情况排查抽测，制定整治清单。对不能稳定达标排放的督促整改，督促采取脱硫除尘一体化、脱硫脱硝一体化等低效治理工艺的应进行升级治理，确保稳定达标排放；对采用氧化镁、氨法、单碱法、双碱法等脱硫工艺的，要求完成一次检修，防止造成脱硫系统堵塞，确保脱硫设施稳定运行；加快推进城市建成区生物质锅炉超低排放改造；制定辖区内燃气锅炉低氮改造计划。重点燃煤企业原则上必须使用灰分不高于15%、硫分不高于0.6%的低硫优质煤，提前做好优质低硫煤采购和储备工作。依法划定高污染燃料禁燃区，加强监督检查，禁燃区内严禁散煤加工、销售和使用。; 本项目无燃煤锅炉; 符合. 4; 持续落实《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》有关要求，加快整治年度VOCs综合治理项目，确保完成挥发性有机物重点工程减排量年度计划目标。; 本项目所使用的原辅材料均不含VOCs，废气主要为粉尘，不涉及VOCs排放; 符合. 5; 加快推进柴油货车污染治理；鼓励以港口、矿山和大型工业企业为重点，出台推进国一及以下排放标准（或使用15年以上）非道路移动机械、国三及以下排放标准场内作业车辆淘汰更新政策。; 本项目不涉及; 符合. 4、与安徽省蚌埠市“三线一单”相符性分析 表1-5 与安徽省蚌埠市“三线一单”相符性分析一览表 名称; 要求内容; 本项目措施; 相符性. 生态保护红线; 依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。蚌埠市生态保护红线面积为263.89km2，占全市国土总面的4.43%。; 项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园胜利路9号（安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司）厂房，所在地周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，故本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 蚌埠市2020年水环境质量底线以安徽省《水十条》中明确的蚌埠市国考断面水质目标为准；2025年地表水质量底线暂参考《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》阶段性成果中明确的12个国考断面水质目标，最终以“十四五”规划确定的水质目标为准；2035年质量底线目标为暂定，最终以“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。 淮河水体功能为三类，需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求; 本项目生产过程中仅产生生活污水，无生产废水产生，依托厂区内化粪池和隔油池处理后进入蚌埠市第二污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入淮河，产生的影响在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。; 符合. 根据2016年发布的“十三五”生态环境保护规划和生态环境部下达的“十三五”约束性指标以及《蚌埠市环境保护“十三五”规划(2016-2020年)》，到2020年，蚌埠市PM2.5平均浓度比2015年下降20%，即由64微克/立方米下降到49微克/立方米；到2025年，在2020年目标的基础上，PM2.5平均浓度暂定为下降至43微克/立方米；到2035年，蚌埠市PM2.5平均浓度目标暂定为＜35微克/立方米。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。 所在地环境空气功能为二类区，需要达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 本项目所在地PM2.5目前处于超标状态，本项目将落实《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，大气污染物总量申请“倍量替代”，执行特别排放标准后，产生的影响在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。; 符合. 根据《安徽省土壤污染防治工作方案》、《蚌埠市土壤污染防治工作方案》要求，到2020年，蚌埠市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2030年，蚌埠市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。到2020年，受污染耕地安全利用率达到95%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 永久基本农田为土壤优先保护区，全市共划分了7个土壤优先保护区，占全市面积的56.75%。; 项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园胜利路9号（安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司）厂房，根据《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》，项目用地为工业用地，不属于土壤优先保护区，产生的影响在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能; 符合. 资源利用上线; 根据《安徽省发展改革委安徽省经济和信息化委安徽省财政厅安徽省环保厅安徽省统计局安徽省能源局关于印发安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）的通知》（皖发改环资〔2017）807号），通过釆取减量、替代措施，煤炭消费总量较2015年下降5%左右。 依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（皖政办〔2013〕49号）等文件要求，至2020年蚌埠市用水总量控制在16.13亿（贯流式火电按耗水量统计，下同）；2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降31%、万元工业增加值用水量比2015年下降23%、农田灌溉水有效利用系数达到0.575。地下水开釆重点管控区主要涉及固镇县城近郊区及连城镇，面积70.98km2，占蚌埠市国土面积的1.19%。 根据《国土资源部关于安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）有关指标调整的函》（国土资函〔2017〕355号）、《安徽省主体功能区规划》等文件，蚌埠市无土地资源重点管控区。; 本项目生产过程中不使用煤炭，仅消耗一定的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 根据安徽省三线一单成果，全省建立“1+5+16+N”的四级清单管控体系。省级建立并发布省级清单、区域清单；初步确定市级清单，制作管控单元清单模板，市级清单、管控单元清单在市级“三线一单”编制过程中进一步细化。蚌埠市形成了“1+1”+“1+15+132”的管控体系。“1+1”即省级和沿淮两个区域清单，“1+15+132”即1个市级清单、15个开发区清单和132个管控单元清单。; 对照国家产业政策和《长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》和《蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区控制性详细规划环境影响报告书》开发区禁止、限制进入类项目一览表，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合国家产业政策、蚌埠市龙子湖区相关规划和《长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》要求。; 符合. 7、项目排污管理类别分析 安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号）中提出“积极探索排污许可与环评制度的联动试点。按照‘新老有别、平稳过渡’的原则，探索推进环评制度与排污许可制度的‘两证合一’联动试点，为建设项目实际排污行为发生前申领（变更）排污许可证提供填报依据和技术支撑。属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》登记管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确‘建设项目环境影响评价与排污许可联动内容’和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。” 根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2017)及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字[2019]66号）文》，本项目属于C3099 其他非金属矿物制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30–60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 -其他”，不涉及通用工序，属于登记管理。故本项目排污许执行登记管理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 为满足市场需求，安徽中江材料科技有限公司拟计划投资3200万元，在安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园胜利路9号（安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司）租赁标准化厂房，投资建设安徽中江材料科技有限公司年产5000吨化妆品级抗紫外线球形复合功能填料生产线项目，总建筑面积3000m2，项目建成后，形成年产5万吨化妆品级抗紫外线球形复合功能填料的生产规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件，安徽中江材料科技有限公司委托安徽显闰环境咨询有限公司对该项目进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为属于“二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他”，需编制环境影响报告表。 接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为该项目管理提供参考依据。 一、建设规模及内容 本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园胜利路9号（安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司）。项目总投资3200万元，总建筑面积3000m2。厂房内设生产区、办公区、仓储区、成品堆放区等。 主要建设内容见下表： 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区北侧占地面积约1500m2，设置四条生产线用于产品生产; 1号生产线位于车间北侧，建筑面积约200m2,购置混合机1台，螺带混合机2台，包装机1台形成一条完整的工艺生产线; 依托租赁标准化厂房，合理布设分区，建成后可实现5000t/a化妆品级抗紫外线球形复合功能填料的生产规模. 2号生产线位于车间东北侧，建筑面积约200m2,购置混合机1台，螺带混合机2台，包装机1台形成一条完整的工艺生产线. 3号生产线位于车间西南侧，建筑面积约260m2购置打散机1台，包装机1台形成一条完整的工艺生产线. 4号生产线位于车间南侧，建筑面积约150m2购置混合机1台，等离子机一台，包装机一台，形成一条完整的工艺生产线. 储运工程; 仓库; 位于厂区南侧，占地面积约为1500m2分为原辅料存储区和成品存储区; 成品存储区：位于仓库北侧，建筑面积约750m2用于存放成品; 依托租赁标准化厂房，合理布设分区，方便运输. 原辅料存储区：位于仓库南侧，建筑面积约730m2用于存放原辅材料. 辅助工程; 办公区; 位于车间西北侧，面积约为150 m2. 公用 工程; 供水; 由市政供水管网接入，供厂区内生产、生活用水，本项目用水量300t/a. 排水; 雨污分流排水制，雨水接雨水管网，生活污水进化粪池处理后，一起接入蚌埠市第二污水处理厂集中处理。. 供电; 用电来自市政电网，总用电量10万kWh/a. 环保工程; 废气处理; 投料、包装粉尘经集气罩收集经布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放. 废水处理; 本项目生产过程中无废水产生，主要污水为生活污水。厂区实行雨污分流排水制，雨水接雨水管网，生活污水进化粪池处理后，进入蚌埠市第二污水处理厂集中处理。. 噪声防治; 选用低噪声设备，并采取相应的防噪、降噪、减振措施. 固体废物; 一般固废暂存间，位于车间东侧，面积约20m2. 危废间位于仓库西侧面积约10 m2. 二、工作天数和劳动定员 ①工作天数：全年工作日300天，2班制，每班工作8小时。 ②劳动定员：共计10人。 三、主要生产设备 项目主要生产设备见下表： 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格/型号. 1; 混合机; 3; 台; H-800L. 2; 等离子机; 1; 台; GD-600. 3; 包装机; 4; 台; SB-100. 4; 打散机; 1; 台; DS-800. 5; 混合机; 1; 台; HL-200. 6; 螺带混合机; 4; 台; YX-5000. 四、主要原辅材料及其性质和能源消耗 主要原辅材料消耗见下表： 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 规格; 粒径; 备注. 1; 二氧化钛; 650; 100; 25kg/袋; 0.23um; 外购，放置原料存储区. 2; 碳酸钙粉; 300; 100; 25kg/袋; 0.02μm. 3; 云母粉; 1000; 100; 25kg/袋; 10um. 4; 石英粉; 200; 100; 25kg/袋; 4um. 5; 二氧化硅; 150; 100; 25kg/袋; 10um. 6; 天然纤维; 2695; 100; 25kg/袋; 5um. 7; 填料; 5; 5; 25kg/袋; /. 8; 机油; 0.4; 0.4; 20kg/桶; /; 外购，放置于生产车间北侧. 主要能源消耗见下表： 表2-4 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位. 1; 电; 10万; kWh/a. 2; 水; 100; m3/a. 主要原辅材料理化性质： 二氧化钛：二氧化钛是一种无机物，化学式为TiO2，白色固体或粉末状的两性氧化物，分子量79.9，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。钛白的粘附力强，不易起化学变化，永远是雪白的。广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。它的熔点很高，也被用来制造耐火玻璃，釉料，珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等。 同时，二氧化钛有较好的紫外线掩蔽作用，常作为防晒剂掺入纺织纤维中，超细的二氧化钛粉末也被加入进防晒霜膏中制成防晒化妆品。 碳酸钙粉：碳酸钙是白色微细结晶粉末，无味、无臭。有无定形和结晶两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系（无水碳酸钙为无色斜方晶体，六水碳酸钙为无色单斜晶体 [10] ），呈柱状或菱形，密度为2.93g/cm3。熔点1339℃ （825-896.6℃ 时已分解 ），10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于醇，溶于氯化铵溶液，几乎不溶于水。 云母粉：是一种非金属矿物，含有多种成分，其中主要有SiO2，含量一般在49%左右，Al2O3含量在30%左右。云母粉具有良好的弹性、韧性。绝缘性、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、附着力强等特性，是一种优良的添加剂。它广泛地应用于电器、电焊条、橡胶、塑料、造纸、油漆、涂料、颜料、陶瓷、化妆品、新型建材等行业，用途极其广泛。 石英粉：石英粉是用纯石英（天然石英或熔融石英）经破碎、拣选、清洗、酸处理、高温熔化、中碎、细磨、分级、除铁等多道工序加工而成的符合使用要求的粉体。 二氧化硅：二氧化硅是一种无机物，化学式为SiO2，硅原子和氧原子长程有序排列形成晶态二氧化硅，短程有序或长程无序排列形成非晶态二氧化硅。二氧化硅晶体中，硅原子位于正四面体的中心，四个氧原子位于正四面体的四个顶角上，许多个这样的四面体又通过顶角的氧原子相连，每个氧原子为两个四面体共有，即每个氧原子与两个硅原子相结合。二氧化硅的最简式是SiO2，但SiO2不代表一个简单分子（仅表示二氧化硅晶体中硅和氧的原子个数之比）。纯净的天然二氧化硅晶体，是一种坚硬、脆性、不溶的无色透明的固体，常用于制造光学仪器等. 纤维：本项目所使用纤维主要为外购天然纤维。主要组成物质是蛋白质，又称为天然蛋白质纤维。是指由连续或不连续的细丝组成的物质。在动植物体内，纤维在维系组织方面起到重要作用。纤维用途广泛，可织成细线、线头和麻绳，造纸或织毡时还可以织成纤维层；同时也常用来制造其他物料，及与其他物料共同组成复合材料。 五、产品方案 本项目主要产品见表2-6。 表2-6 产品方案 序号; 名称; 型号; 数量（t/a）; 执行标准（企业标准）. 1; 瓷白粉; R916; 800; Q/340302AHZJ. 2; 球形硅粉; 7710; 200. 3; 优宝纤维; 1301; 2000. 4; 复合材料; 5710; 1500. 5; 纳米氧化钛（二氧化钛颜料）; N-5; 200. 6; 高温瓷护剂; F-1601; 300. 合计; 5000. 产品标准要求详见附件11 六、公用工程 ①给水：本项目水源引自市政管网，依托厂区现有供水管网满足项目需求，用水量约为300t/a。 ②排水：项目排水采取雨污分流，雨水经雨水管网排入市政雨水管网；生活污水依托厂区内化粪池和隔油池预处理后排至市政污水管网后送至蚌埠市第二污水处理厂处理。本项目排水量为240t/a. ③供电：本项目用电引自市政供电线路，依托厂区现有供电系统满足生产生活需求，本项目总用电量约为10万kWh/a。 七、平面布置合理性分析 （1）周边环境概况 项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园胜利路9号（安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司）厂房，西侧为现有道路，北侧为现有道路，南侧为胜利东路，东侧为工业待用地。周边500m内无敏感目标，周边环境保护目标图见附图5。 （2）总平面布置合理性 本项目在安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园胜利路9号（安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司）厂房。按照生产工艺流程进行布置，减少了物料在生产过程中的搬运，不但节约成本和时间，而且也使得车间的布局紧凑，大大促进项目的生产效率。危废暂存间位于厂房外北侧。总平面布置满足生产需求，因此，项目的总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 装修工程 噪声、废气、废水 设备安装 运行使用 噪声 工程验收 建筑垃圾 施工期： 图2-1 施工期工艺流程及污染节点图 本项目位于蚌埠市龙子湖区胜利东路9号（安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司）厂房。租赁现有标准化厂房，施工期对生产区内外进行设备安装。主要大气污染源和污染物有噪声、扬尘、建筑垃圾和施工废水产生。 运营期 瓷白粉、纳米氧化钛、高温瓷护剂、复合材料工艺流程及产污节点图如下： 图2-2 瓷白粉、纳米氧化钛、高温瓷护剂、复合材料工艺流程及污染节点图 工艺说明： - 投料：碳酸钙粉、二氧化钛等原辅料通过计量泵打入上料口，在投料口将各原料按比例通过计量系统进行投料，投料采用真空投料。真空投料是通过真空投料机投料，真空投料机是一种借助于真空吸力来传送颗粒和粉末状物料的输送设备，其工作原理是真空吸料设备是利用真空泵（文丘里原理）产生真空，真空产生的负压将物料从进料口被吸入。然后在在分离容器的过滤仓内，将空气与物料进行分离。物料因重力作用而自动落下，物料被收集在料仓中。旋风分离器阻止细小粉末进入过滤器，以提高过滤器的效率。待料仓充满物料时，真空泵自动关闭，输送设备内的压力达到平衡。放料阀开启，物料通过出料口流出，并直接落入储料容器。出料时，过滤芯被反吹气囊自动清洁。下料结束出料舱自动关闭，整个输送流程再次启动，在投料过程中会有粉尘G1-1、G1-2产生； - （2）加热搅拌：通过计量系统的原料进入混合机，利用50℃-100℃的温度进行加热粉料，并以300r/min的速度充分搅拌均匀。加热搅拌过程密闭进行。 （3）混合搅拌：加热搅拌过后的原料通过溢流方式进入混合机，使各粉料能够充分混合。搅拌速度为300r/min。混合搅拌过程密闭进行。 （4）缓冲仓：将混合好的半成品溢流送入缓冲料仓。过程中会有卸料粉尘G2-1产生。 （5）冷却搅拌：将缓冲仓半成品送入螺杆挤出，挤出成型的半成品通过缓冷方式进行冷却，并再次搅拌。缓冷主要为通过滚轮的滚压进行缓慢冷却。搅拌速度为300r/min。冷却搅拌过程密闭进行。 （6）检验：产品经人工检验，不合格品重新加工，合格后即可包装入库。过程中会有固废S1-1产生。 （7）包装入库：检验合格的成品按规格用自动包装机进行包装入库，过程中会有包装粉尘G3-1产生。 优宝纤维工艺流程及产污节点图如下： 图2-3 优宝纤维工艺流程及污染节点图 工艺说明： (1)投料：外购的纤维及填料通过计量泵打入上料口，在投料口将各原料按比例通过计量系统进行投料，投料采用真空投料。。真空投料是通过真空投料机投料，真空投料机是一种借助于真空吸力来传送颗粒和粉末状物料的输送设备，其工作原理是真空吸料设备是利用真空泵（文丘里原理）产生真空，真空产生的负压将物料从进料口被吸入。然后在在分离容器的过滤仓内，将空气与物料进行分离。物料因重力作用而自动落下，物料被收集在料仓中。旋风分离器阻止细小粉末进入过滤器，以提高过滤器的效率。待料仓充满物料时，真空泵自动关闭，输送设备内的压力达到平衡。放料阀开启，物料通过出料口流出，并直接落入储料容器。出料时，过滤芯被反吹气囊自动清洁。下料结束出料舱自动关闭，整个输送流程再次启动，在投料过程中会有粉尘G1-3产生； - （2）混合搅拌：通过计量系统的原辅料进入混合机，充分搅拌均匀，速度为300r/min。全过程密闭进行。 （3）打散：原料经螺旋送入打散腔内，经高速旋转的转子对原料进行冲击、剪切，使物料粉碎还原。全过程密闭进行。 （4）吸入料仓：打散后的物料被负压风输送至物料收集区（料仓），过程中会有卸料粉尘G2-2产生。 （5）压实：利用模具之间的相对运动给疏松的半成品施加压力，使粉料压紧成致密的坯体。全过程密闭进行。 （6）检验：产品经人工检验，不合格品重新加工，合格后即可包装入库。过程中会有固废S1-2产生。 （7）包装入库：检验合格的成品按规格用自动包装机进行包装入库，过程中会有包装粉尘G3-2产生。 球形硅粉工艺流程及产污节点图如下： 图2-4 球形硅粉工艺流程及污染节点图 工艺说明： (1)投料：外购的二氧化硅及填料通过计量泵打入上料口，在投料口将各原料按比例通过计量系统进行投料，投料采用真空投料。。真空投料是通过真空投料机投料，真空投料机是一种借助于真空吸力来传送颗粒和粉末状物料的输送设备，其工作原理是真空吸料设备是利用真空泵（文丘里原理）产生真空，真空产生的负压将物料从进料口被吸入。然后在在分离容器的过滤仓内，将空气与物料进行分离。物料因重力作用而自动落下，物料被收集在料仓中。旋风分离器阻止细小粉末进入过滤器，以提高过滤器的效率。待料仓充满物料时，真空泵自动关闭，输送设备内的压力达到平衡。放料阀开启，物料通过出料口流出，并直接落入储料容器。出料时，过滤芯被反吹囊自动清洁。下料结束出料舱自动关闭，整个输送流程再次启动，在投料过程中会有粉尘G1-4产生； （2）加热混合：通过计量系统的原料进入混合机，利用50℃-100℃高温队粉料进行加热混合。 （3）等离子球化：将形状不规则的粉末通过惰性气体（设备自带的分子筛制备氮气）送入感应等离子体中，迅速使其加热熔化，液态颗粒在表面张力的作用下形成球形液滴，并在较短的时间内重新凝固，从而获得球形的粉末颗粒。 （4）冷却：球化成型的半成品通过风冷方式进行冷却。 （5）吸入：冷却后的粉料被负压风输送至分级系统，过程中会有卸料粉尘G2-3产生。 （6）分级：利用射流的附壁效应为主要影响因素，将惯性力、离心力和悬浮力进行有效的组合，形成超细粉射流分级系统。将球形填料分为粗、中、细粉三种级别的产品。全程密闭进行。 （7）检验：产品经人工检验，不合格品重新加工，合格后即可包装入库。过程中会有固废S1-3产生。 （8）包装入库：检验合格的成品按规格用自动包装机进行包装入库，过程中会有包装粉尘G3-3产生。 其他产污环节分析： （1）建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为W1厂区职工生活污水、S1不合格品、S2废机油、S3废机油桶、S4原辅料包装袋、S5员工生活垃圾。 本项目主要产污环节和排污特征见下表： 表2-7 主要产污环节一览表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 采取的措施及去向. 废气; G1-1 G1-2 G1-3 G1-4; 投料; 粉尘; 使用布袋除尘器收集处理后的废气经15m高的排气筒DA001排放，未收集废气无组织排放. G2-1G2-2 G2-3; 卸料; 粉尘; 仓顶除尘器处理后无组织排放. G3-1 G3-2 G3-3; 包装; 粉尘; 使用布袋除尘器收集处理后的废气经15m高的排气筒DA001排放，未收集废气无组织排放. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 建筑隔声，机座加隔振垫(圈)或设减振器. 固废; S1-1 S1-2 S1-3; 检验; 不合格品; 回用作原料. S2; 设备维护; 废机油; 暂存危废间，交由有资质单位处理. S3; 废机油桶. S4; 投料; 废原辅料包装袋; 物资部门收集后统一外售. S5; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; 依托厂区化粪池处理后排入蚌埠市第二污水处理厂，处理后外排. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目地位于在安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园胜利路9号（安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司）厂房租赁安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司已建成的标准化厂房。厂房目前为空置状态，并未运营生产，因此无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）区域环境质量达标情况 根据中华人民共和国生态环境保护部网站-环境空气质量模型技术支持服务系统公布的蚌埠市2021年环境空气质量状况，对区域达标情况进行判定，具体统计结果见下表。 表3-1 2021年度蚌埠市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 11; 18.33; 达标. NO2; 年均值; 40; 27; 67.50; 达标. PM10; 年均值; 70; 68; 9.14; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 37; 105.71; 不达标. CO; 日平均第95百分位数; 4000; 800; 20.00; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160; 155; 96.88; 达标. 常规因子：蚌埠市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11ug/m3、27ug/m3、68 ug/m3、37ug/m3;CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为155ug/m3;超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值结果的污染物为PM2.5 , 项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染物环境质量现状评价 本次监测数据引用《黄山大道（老山路-凤阳界）工程建设项目环境影响报告表》三、生态环境现状、保护目标及评价标准-二、环境质量现状及评价-1、 环境空气-（2）特征污染物环境质量现状评价。 据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）现状评价可采用评价范围内及邻近评价范围内各例行空气质量监测点的近3年与项目有关的监测资料或搜集的3年内历史监测资料。且项目区域环境空气质量变化不大，故本次监测数据引用合理。详情如下： ①测点布设： 本次大气环境质量现状监测共布设2个大气环境质量监测点，监测时间为2022年4月18日~2022年4月20日，各点位具体情况及监测项目见表 3-3，监测结果见表3-4，监测点位置见图3-1。 表3-4 大气环境监测点布设表 点位编号; 监测点位; 与本项目（中江材料）位置关系; 环境功能区类别. 方位; 距离. G1; 贾庵村; S; 3382m; GB3095-2012中二级标准. G2; 八里岗村; SSE; 4300m. 表 3-5 监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点; 监测项目; 采样时间; 浓度. 贾庵村G1; TSP; 2022.4.18; 02:00-次日 02:00; 0.140. 2022.4.19; 02:00-次日 02:00; 0.145. 2022.4.20; 02:00-次日 02:00; 0.132. 八里岗村 G2; TSP; 2022.4.18; 02:00-次日 02:00; 0.122. 2022.4.19; 02:00-次日 02:00; 0.115. 2022.4.20; 02:00-次日 02:00; 0.110. 4300 3382 G1 G2 图3-1 监测点位置图 根据上述说明，各监测点TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求（300µg/m3）。 - 地表水环境质量 根据蚌埠市环境质量月报（2022年4月），淮干入境断面（蚌埠闸上断面）、淮干出境断面（沫河口断面）水质情况见下表： 表3-2 2022年4月淮河蚌埠段水质情况一览表 断面名称; 环境功能类别; 实际水质类别; 超标污染物; 超标倍数; 污染程度. 蚌埠闸上断面; Ⅲ类; Ⅲ类; /; /; 水质良好. 沫河口断面; Ⅲ类; Ⅲ类; /; /; 水质良好. 从上表可以看出，本项目所在区域的淮河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求，水质状况良好。 3、声环境质量现状 1）监测点位，监测时间及频率 建设单位委托安徽省众诚检测有限公司于2022年8月20日、21日对项目评价范围内的厂界四周声环境环境现状进行了实地检测，昼、夜间各监测一次。 （2）监测结果与评价 表3-1 噪声监测结果 监测时间; 监测点位; 监测结果(dB(A)). 昼间; 夜间. 2022.8.20; 厂界东侧外 N1; 53.6; 45.5. 厂界南侧外 N2; 54.6; 44.8. 厂界西侧外 N3; 53.1; 45.6. 厂界北侧外 N4; 53.6; 44.5. 2022.8.21; 厂界东侧外 N1; 52.1; 45.5. 厂界南侧外 N2; 55.3; 45.4. 厂界西侧外 N3; 53.8; 46.0. 厂界北侧外 N4; 52.5; 46.1. 厂界周边标准值(dB(A); 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界声环境现状监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区胜利东路9号，租赁安徽瑞龙玻璃机械股份有限公司已建成的标准化厂房。根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。具体环境保护目标如下：： 表3-3 主要环境保护目标 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 地表水; 117.2804; 32.9499; 淮河; 大河; GB3838-2002中Ⅲ类; N; 6447. |
| 污染物排放控制标 准 | 1、废水 废水排放执行蚌埠市第二污水处理厂接管标准，标准没有的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准；经蚌埠第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入淮河。 表3-7 污水排放执行标准 单位：mg/L ,pH无量纲 别 染 物 类 污; pH; COD; NH3-N; SS; BOD5. 蚌埠市第二污水处理厂接管要求; 6-9; 420; 35; 190; 210. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6-9; 500; 300; 400; 300. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A; 6-9; 50; 5（8）; 10; 10. - 废气 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m2）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 二级50%; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物（石英粉尘）; 60; 15; 1.9; 0.95; 周界外浓度最高点; 1.0. 注：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1排气筒高度必须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 3、噪声 施工期建筑施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-7 运营期噪声排放标准 等效声级：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间; 标准来源. 3类; 65; 55; GB12348-2008. 4、固废 一般工业固体废物执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》。危险固废执行《危险废物贮存污染控制污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、VOCs（以非甲烷总烃计）等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标： 废气：粉尘通过布袋除尘器处理，需申请的颗粒物排放总量为：0.310725t/a。详见表4-5 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织排放颗粒物; 0.009225. 2; 无组织排放颗粒物; 0.3015. 总排放量; 颗粒物; 0.311. 废水：项目生活污水通过化粪池预处理后接入市政管网，通过市政管网接入蚌埠市第二污水处理厂，总量纳入污水处理厂总量范围内，无需单独申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成的厂房进行设备安装。项目施工期工程内容主要是设备安装调试。由于工程量较小，施工时间较短。在采取选用低噪声施工设备，加强施工活动管理等措施后，施工期环境影响较小。随着施工活动的结束，施工期环境影响也将逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排情况 本项目废气主要为投料和包装过程中产生的粉尘G1、缓冲仓等卸料粉尘G2和包装粉尘G3。 （1）投料粉尘G1 本项目主要上料原料为碳酸钙粉、二氧化钛粉等，源强核算根据《逸散性工业粉尘控制技术》中参照“第十三章 水泥厂”石膏、石灰石等原料卸料排放因子0.2kg/t（原料），根据企业提供资料，本项目上料采用负压上料，袋装拆卸、上料过程中会产生一定量的粉尘G1上料粉尘，本项目二氧化钛、碳酸钙粉等原料量约为5000t/a，则G1上料粉尘产生量约为1t/a。 企业拟采用集气罩收集该工段产生的粉尘，收集后进入布袋除尘器处理，集气罩捕集效率约为90%，处理效率99%，风机风量约为10000m3/h，经处理的粉尘有组织排放量为0.009t/a，排放速率约为0.00375kg/h，排放浓度约为0.375mg/m3。未收集的无组织排放量为0.1t/a，处理后通过车间排气扇排入大气环境。 （2）缓冲仓装卸粉尘G2 本项目细料（碳酸钙、二氧化钛等）经搅拌混合后，经泵打入缓冲料仓，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中参照“第十三章 水泥厂”石膏、石灰石等装卸粉尘产生系数（2kg/t），本项目碳酸钙、二氧化钛等投加量约为5000t/a，则粉尘产生量约为10t/a，仓顶安装仓顶除尘器，收集率按99%，去除率按99%计，则粉尘排放总量约为0.199t/a，装卸时间按6h/d，处理后的粉尘经仓顶排放，低于15m高，无有组织废气排放。 （3）包装粉尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥袋装粉尘产生系数（0.005kg/t袋装），本项合格产品包装量约为5000t/a，则包装过程中粉尘产生量约为0.025t/a，包装机上风设置集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器处理，集气罩收集率约为90%，除尘器去除效率按99%计，风机风量为20000m3/h，则包装粉尘有组织产生量约为0.0225有组织排放量约为0.000225t/a。 未捕集的包装粉尘无组织排放，捕集率约为90%，则无组织排放的粉尘约为0.0025t/a（0.000001kg/h）。 有组织废气产生及排放情况： 表1 有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 编号; 污染源; 风量 m3/h; 污染物; 治理 措施; 是否为可行技术; 处理 能力; 产生状况; 排放状况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. DA001; 上料; 10000; 颗粒物; 布袋 除尘; 是; 99%; 41.6; 0.416; 1; 0.375; 0.00375; 0.009. 包装粉尘; 20000; 颗粒物; 布袋除尘; 是; 99%; 0.001; 0.00001; 0.025; 0.0046875; 0.00009375; 0.000225. 表-2 有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表（续） 编号; 名称; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流速; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况. 经度E; 纬度N. 单位; /; °; °; m; M; m; m/s; ℃; h; /. DA001; 排气筒; 117.46755838; 32.91416615; 0; 15; 0.45; 19.06; 25; 295; 正常. 无组织废气产生及排放情况： 表3 本项目无组织废气排放情况一览表 污染源位置; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源高度（m）; 面积（m2）. 生产车间; 颗粒物; 0.3015; 0.125625; 6; 2000. 注：此处面积指占地面积 表4大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织排放颗粒物; 0.009225. 2; 无组织排放颗粒物; 0.3015. 总排放量; 颗粒物; 0.311. 2、防治措施可行性及达标分析 投料粉尘：采用集气罩收集该工段产生的粉尘，收集后进入布袋除尘器处理，集气罩捕集效率约为90%，处理效率99%，处理后的废气经15m高的排气筒DA001排放，逸散废气无组织排放。 缓冲仓装卸粉尘：采用仓顶安装仓顶除尘器方式处理，去除率按99%计，处理后的粉尘经仓顶排放，低于15m高，无有组织废气排放。 包装粉尘：包装机上风设置集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器处理，集气罩捕集效率约为90%，处理效率99%，处理后的废气经15m高的排气筒DA001排放，逸散废气无组织排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）附录 A 中表 A.5沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表： 表 A.5 沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表（节选） 废气类别; 主要污染物; 推荐可行技术; 本项目采用技术. 粉料仓废气; 颗粒物; 布袋除尘、旋风除尘、静电除尘; 本项目采用集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒DA001排放. 以上所使用技术均属于可行技术。 3、废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）自行监测管理要求，本项目污染源监测计划见下表： 表4-6 监测计划及记录信息表 项目; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 4、非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有的去除效率，集气罩收集+布袋除尘器处理，其排放情况如下表所示。 表4-7 非正常工况有组织废气排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标 分析. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 频次及持续时间; 排放量(kg/a); 浓度限值(mg/m3); 速率限值（kg/h）. DA001 排气筒; 颗粒物; 集气罩故障，本报告设定去除效率为0; 41.6; 0.416; 1次/a <30min /次; 1000; 120; 1.75; 达标. 由上表可知，非正常工况下DA001排气筒颗粒物浓度、速率均达标。 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④生产加工前，废气处理设备开启，关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设施，不存在废气突然排放的情况。 5、大气环境防护距离 由《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）可知，大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 根据前文预测分析，本项目正常排放下污染物短期贡献浓度在厂界外均能达标，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 二、废水 1、项目废水产排情况 项目废水主要为工作人员日常办公产生的生活污水。 （1）生活污水 本项目实行2班制，一天8小时，劳动定员为10人，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，生活用水量按0.05t/（人·天），300天计，用水量为约300t/a。 生活用水量为300t/a，排水系数按0.8计算，生活污水产生量为240t/a。 图4-2 项目水平衡图 单位t/d 表4-10 项目废水产生及排放情况一览表 来源; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 排放方式和去向; 污染物排放量. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活 污水; 240; COD; 300; 0.072; 经化粪池预处理后接入蚌埠市第一污水处理厂处理达标后排入淮河; 280; 0.0672. SS; 250; 0.06; 150; 0.036. 氨氮; 25; 0.006; 25; 0.006. BOD5; 150; 0.036; 120; 0.0288. 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮; 进入城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度E°; 纬度N°; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 117.48910725; 32.92142808; 240; 进入 城镇 污水 处理 厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 流量产生期间; 蚌埠市第二污水处理厂; COD; 50. BOD5; 6. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、防治措施可行性及达标性 蚌埠市第二污水处理厂位于蚌埠市长淮卫路以南、凤阳路以北、津浦铁路（货运线）以东的仇岗村，收水范围涉及老虎山以东、黄山大道以北、龙子湖以西区域及龙子湖以东区域，服务范围约为78km2。本项目位于安徽省蚌埠市高铁工贸园，属于该收水范围内。 污水处理采用“微孔曝气A2/O氧化沟工艺”工艺处理废水，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放至淮河。 蚌埠市第二污水处理厂一期，二期总处理规模为20万m3/d，现状处理量约16.42万m3/d，污水处理厂余量为3.58万m3/d。本项目产生生活污水为0.8m3/d，生活污水经化粪池处理后水质均满足蚌埠市第二污水处理厂接管标准。 因此，本项目污水接管至蚌埠市第二污水处理厂进行处理是完全可行的。 3、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）简化管理单位自行监测管理要求，本项目污染源监测计划见下表： 表4-13 废水监测计划及记录信息表 项目; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 生活污水; 厂区 总排口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 1次/半年; 蚌埠市第二污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》表4中三级排放标准要求. 三、噪声 1、噪声产排情况 项目设备运行时将产生噪声，设计中采取了隔声、减振等降噪措施，可有效控制噪声影响。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的噪声预测模式： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①计算算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中： Lp1——靠近开口处(或窗户) 室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw —— 点声源声功率级(A 计权或倍频带) ，dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中 心时， Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时， Q=8； R——房间常数；R = Sa/ (1-a) ，S 为房间内表面面积， m2 ；α 为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：式中： Lp1i (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB； Lp1ij ——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i (T) ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB； Lp1i (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB； TLi —— 围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透 声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw —— 中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级， dB； S——透声面积，m2。 （2）户外声传播的衰减 Lp(r)= Lp(r0) -20Lg(r/r0) 式中：Lp(r)—— 预测点处声压级，dB； Lp(r0) —— 参考位置r0处的声压级，dB； r —— 预测点距声源的距离，m； r0 —— 参考位置距声源的距离，m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L —— 总声压级，dB(A)； Li —— 第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； n —— 噪声源数。 本项目噪声源强见下表： 表4-14 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 混合机; /; -2.27; 7.05; 0; 90; 选择低噪声设备、安装减振垫; 2400h. 2; 等离子机; /; -4.15; 6.32; 0; 85. 3; 包装机; /; -3.28; 2.44; 0; 85. 4; 打散机; /; -4.33; 1.28; 0; 90. 5; 风机; /; -4.69; 1.52; 0; 90. 3.2预测结果 本项目昼间生产，采用上述公式预测结果见表4-15。 表4-15 噪声的预测值 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 标准值（昼间）; 标准值（夜间）; 达标分析. 1#（厂界东）; 49.5.5; 65; 55; 达标. 2#（厂界南）; 48.7; 65; 55; 达标. 3#（厂界西）; 50.4; 65; 55; 达标. 4#（厂界北）; 51.5; 65; 55; 达标. 由预测分析结果可知，建设项目厂界噪声的昼夜贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3.3降噪措施情况分析 本项目的噪声源主要为生产设备运行噪声，这些噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将破碎机、筛分机、造粒机、冷却塔等高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。对混合机、等离子机等设备设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施，减轻对厂界周边的影响。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。加强员工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。在采取生产车间合理布局，设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施等噪声防治措施等前提下，厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。项目噪声对区域声环境影响较小。 3.4 自行监测要求 项目监测频次根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)确定，环境监测计划详见下表。 表4-18 噪声自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 项目厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 四、固体废物 1、固废产生情况 本项目的固体废物主要是废机油、废机油桶、废原辅料包装袋、以及工作人员产生的生活垃圾。 （1）废机油 设备维护维修产生的废机油，据企业提供资料产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危险废物类别HW08 900-214-08，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 （2）废机油桶 设备维护维修产生的废机油桶，据企业提供资料产生量约为0.01t/a，属于危险废物，危险废物类别HW08 900-249-08，收集后暂存于危废库，定期交有资质单位处置。 （3）废原辅料包装袋 本项目所使用的原辅料均为袋装，投料环节会产生废包装袋，根据企业提供的资料，产量约为0.01t/a，属于一般固废，收集后交由环卫部门统一清运 （4）生活垃圾。 员工生活垃圾排放量按0.5kg/人•d，项目劳动定员10人，生活垃圾年产生量约1.5t/a，由环卫部门及时清运，符合环境卫生管理要求，不会产生堆存占地等方面的问题，对环境的影响较小。 表4-19 本项目固体废物产生量及处理处置情况 固废性质; 污染物名称; 产生工序; 形态; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量; 处置方式. 危险废物; 废机油; 设备维护; 液态; T, I; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 收集后暂存于危废库，定期交有资质单位处置. 废机油桶; 设备维护; 固态; T, I; HW08; 900-249-08; 0.01t/a. 一般固废; 废包装袋; 投料; 固态; /; /; /; 0.01t/a; 物资部门收集后统一外售. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; /; /; /; /; 1.6t/a. 2、固体废物环境影响分析 （1）一般工业固废 本项目一般工业固体废物由物资回收部门回收后交由环卫部门统一清运。 设置一般工业固废暂存间20m2，位于生产车间东侧，用于本项目的一般固体废物暂存。厂内设置的一般工业固废暂存场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020)的要求建设，具体要求如下： 贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。贮存、处置场应采取防尘污染的措施。 不得露天堆放，防止雨水进入，产生二次污染。 （2）生活垃圾 生活垃圾经在厂内设垃圾收集桶收集后由环卫部门清运。 （3）危险固废 A、环境影响分析 I、危险废物贮存场所（设施） 本项目危废有废机油、废机油桶，暂存于危废库，设置危废库10m2，位于仓库西南侧，用于储存危险废物，危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单中要求，设置防腐防渗等措施。 建设项目产生的部分危险废物为液态，应放置封闭桶中，暂存于危废暂存库内，并设备用桶，若采取的为不符合要求的危废容器盛装，容器存在破损撒漏的情况下，并危废暂存场所未做好防渗，其撒漏的废清洗剂、废机油渗漏到土壤，会造成土壤污染，同时影响地下水。危废暂存场所应严格落实“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）控制措施，危废库储存液态危废量较少，设备用储存桶，各危险废物暂存过程中对区域地表水影响较小，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。 危废暂存场所应严格落实“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）控制措施，各危险废物暂存过程中对区域地表水影响较小，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。 II、运输过程的环境影响分析 本项目液态危废收集时置于密闭桶内，确保车间转移至危废仓库时不会发生散落、泄漏等状况。 III、委托处置的环境可行分析 针对于本项目的危险废物，根据《国家危险废物名录》，本项目的固废——废机油、废机油桶属于危险废物，收集后暂存于危废库暂存，定期交由有危废处置资质的单位代为处理，报环保部门备案。 B、污染防治措施 I、贮存场所（设施） 本项目危废暂存场所基本情况见下表： 表4-20 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废 暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 仓库西南侧; 10m2; 桶装; 0.1t/a; 半年. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 堆放; 0.01t/a. 危废库设置要求： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），建设单位对危险固废暂存场所应做到以下几点： ①地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、泄漏液体收集装置、气体导出口和气体净化装置。 ②设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③液体状的危险废物需用符合标准的容器盛装，容器上需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 ④用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑥基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚好密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑦危险废物暂存场所要防风、防雨、防晒。 II运输过程的污染防治措施 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 3、环境风险评价 本项目的危险废物包括废机油（HW08）、废机油桶（HW08）储存量较少，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018)进行辨识，本项目未构成重大危险源，对环境风险较小。 4、环境管理要求 针对本项且正常运行险段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 履行申报登记制度；建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；委托处置应执行报批和转移联单等制度；定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；直接从事收集、贮存、输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，实现“零”排放。 五、地下水、土壤环境 1、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照“附录A地下水环境影响评价行业分类表，同时参照相近行业分类”，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造、69、石墨及其他非金属矿物制品-其他，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，可不进行地下水评价。 同时为了最大限度降低泄露等对地下水环境的影响，本环评建议危废间采用重点防渗，其他区域采用一般防渗。为确保项目生产运行不会对周围地下水产生污染，评价建议建设单位应采取分区防治措施，将厂区内按各功能单元所处位置划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区。 （1）重点防渗区 危废库采用抗渗钢筋混凝土，防渗措施应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗措施中“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597执行”中相关要求。其中危废库应同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）中“防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）及其相关要求。涂环氧树脂防腐。 （2）一般防渗区 评价要求在固废暂存间、生产区、原料库采用抗渗混凝土浇制地面底板，企业在经处理的防腐基体上铺设防渗措施，防渗措施应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗措施中“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行”的要求。 （3）简单防渗区 本项目厂区重点污染防治区和一般污染防治区之外的区域为简单污染防治区（办公区、车间内部道路等），采用抗渗钢筋混凝土浇制地面底板，可达到一般地面硬化要求。 本项目地下水分区防渗措施见下表，厂区分区防渗图见附图3。 表4-21 地下水分区防渗措施一览表 序号; 构筑物名称; 污染防控类别; 防渗技术要求. 1; 危废库; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597执行；其中危废贮存场所应同时满足防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），涂环氧树脂防腐. 2; 一般固废暂存间、生产车间、原料库、成品库; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 3; 办公区、车间内部道路等; 简单防渗区; 一般地面硬化. 在采取以上分区防渗等措施后，可有效防止和避免本项目对地下水环境造成污染。 为了将项目对区域地下水环境的影响降至最低限度，建议采取以下措施： ①为了及时准确地掌握厂区及其周围地下水环境质量状况，坚持分区管理和控制，对可能泄漏危险废物的重点污染防控区进行重点监控。 ②项目在运行前应编制操作性较强的事故应急预案，组织全厂职工认真学习并实地演习。一旦发生事故排放，可及时查明事故排放原因，做出正确的解决方案，将影响降到最低。 2、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目厂区占地约0.3hm2，占地规模为小型。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他”属Ⅲ类项目。本项目的土壤影响类型为污染影响型。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表，表5现状调查范围。 表4-22 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表4-23 污染影响型评价工作等级划分表 评价工作等级 占地规模 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展环境影响评价工作。. 本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖胜利东路9号，项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理处理后排入市政污水管网进入蚌埠市第二污水处理厂处理；项目对危废库进行了重点防渗，经垂直下渗对土壤产生影响的可能性极小；项目排放大气污染物主要为颗粒物、甲苯、二甲苯。非甲烷总烃，且排放量较小，经大气沉降对项目周边环境影响较小。结合项目所在地的气象条件、地形地貌、水文地质条件，判定项目土壤环境敏感程度为不敏感。 综上，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、生态环境 本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区胜利东路9号，用地范围内无生态环境保护目标。 七、环境风险评价分析 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。 表4-24 环境评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-25 突发环境风险物质及临界量 序号; 名称; 临界量参考物质; qi最大储存量(t); Qi临界量(t); qi/Qi. 1; 废机油; 油类物质; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 机油; 油类物质; 0.4; 2500; 0.00016. 合计; 0.000164. 由上表可见，本项目危险物质最大储存量与临界量比值小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018）中评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区胜利东路9号，环境敏感目标分布情况详见表3-8。 3、环境风险识别 本项目涉及的危险物质主要为机油，风险物质分布情况及可能影响途径见下表。 表4-27 主要危险物质分布情况及影响途径 序号; 名称; 分布情况; 影响途径. 1; 废机油; 危废库; 发生火灾后，危险物质包装容器泄露，可溶于水组分溶于消防废水，对厂区土壤、地表水以及地下水环境造成影响；包装容器泄露后，对厂区土壤和地下水环境造成影响。. 此外，风险状态下会涉及到次生污染物CO，其主要化学物质安全数据见下表： 表4-28 CO理化性质及危险特性表 标识; 名称：一氧化碳; 分子式：CO; 分子量：28.01. CAS号：630-08-0; UN编号：1016; 危险货物编号21005; 类别：2.1类易燃气体. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体; 熔点（℃）:-199.1; 沸点（℃）：-191.4. 相对密度（水=1）0.79; 相对密度（空气=1）0.97. 主要用途; 主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，以及用作精炼金属的还原剂. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、苯等名数有机溶剂。. 燃烧爆炸危险性; 引燃温度（℃) : 610; 爆炸下限（V%) : 12. 5; 爆炸上限（V%) : 74. 2. 危险特性; 是一种易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物、遇明火、高热能引起燃烧爆炸。. 燃烧产物; 二氧化碳. 毒性; 环境标准; 中国MAC (mg/m3); 30. 前苏联 MAC (mg/m3); 20. TLVTN; OSHA 50ppm，57mg/m3；ACGIH 25ppm，29mg/m3. 健康危害; 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧直红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%;重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%, 部分患者昏迷苏醒后，约经2~60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。. （2）生产系统危险性识别 ①设备故障影响 在企业生产运营过程中，可能存在腐蚀、疲劳等因素，可能造成设备的阀门、仪器仪表、管线等设备设施及连接部位损坏，导致机油泄漏而渗入地下水中，对地下水环境造成一定的污染 ②容器破裂泄露影响 本项目可能影响水环境的途径主要是由于包装容器的破损，引起液态物质的泄露，或发生火灾时，可溶于水组分溶于消防废水，通过雨水管网排入地表水体或经土壤进入地下水体，污染土壤和地下水。 （3）危险物质向环境转移的途径识别 综合上述分析，项目发生事故主要为机油泄漏渗入地下水，主要事故类型为污染地下水事件。 4、环境风险分析 （1）环境风险防范措施 危废库内严禁一切火源，物料运输储存应严格遵守操作规程。建设单位应设置专用吸烟区，严禁在工作场所吸烟；配备常用的医疗急救用品。建设单位需要对组件车间严格进行日常管理，车间配备灭火器，设置禁火标志及防静电措施，减少因电气设备使用不当，仓库管理不当引发火灾的风险，同时应加强管理，制定严格的操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故，降低火灾发生的概率。 建设单位应制定突发环境事件应急预案，当事故或火灾等发生时，立即启动应急预案。 危险废物暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料符合危险废物暂存的要求；危险废物暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。本项目危废库地面需进行重点防渗，且存放机油处设有托盘(托盘容积0.2m3)，可有效防止漏液溢流直接进入周边地表水水体，对地表水造成污染。 定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 （2）事故应急措施 ①火灾环境事故 发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围居民。事故发生时，救援人员必须佩戴面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。 综上，项目应该严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。 本项目环境风险简单分析内容见下表： 5、分析结论 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。 本项目环境风险简单分析内容见下表： 表4-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 安徽中江材料科技有限公司年产5000吨化妆品级抗紫外线球形复合功能填料生产线项目. 建设地点; （安徽）省; （蚌埠）市; （龙子湖）区; （/）县; （高铁工贸园）园区. 地理坐标; 经度; 117度28分2.457秒; 纬度; 32度54分50.723秒. 主要危险物质及分布; 机油、危废库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①操作不当或管理不善造成少量贮存物质在原辅材料存放区或者转移过程泄露，围堵不慎进入水体及土壤，或贮存物质中的挥发性组分进入大气环境；②管理或维护不当，造成易燃物质接触火源引发火灾事故，燃烧产物污染大气；贮存物质可溶于组分溶于消防废水，对厂区地下水体、地表水及土壤造成影响。. 风险防范措施 要求; （1）风险物质贮存过程中应加强管理工作 ①采用优质包装材料； ②加强风险物质的管理，建立出入库台账； ③管理人员应了解贮存物质的性质，将可能发生反应的物料分区分类存放； ④加强定期巡查监管力度，定期检查贮存物质包装是否泄露； ⑤加强运输过程中的规范化设置，防治运输过程中发生磕碰导致泄露。 ⑥加强车间的日常管理及工人的安全教育，车间配备灭火器，设置禁火标志及防静电措施。 ⑦危废库进行重点防渗。存放液体原料均设有托盘(托盘容积0.2m3)。 ⑧液体料库和油漆料库需设置围堰并进行重点防渗，存放液体原料均设有托盘(托盘容积0.2m3)。 （2）若现场发生泄漏，应及时进行覆盖、吸收，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生，按环保的要求处理泄漏的风险物质。 （3）应急资源要重点做好堵漏工具和泄漏物料处理工具的配备及维修保护，个人应急防护及应急通信设备的维护，堵漏工具应包括粘贴式堵漏工具、阀门堵漏套具等。 （4）建设单位应设置应急救援队伍，应急救援队伍各人员要定岗定位，各岗位人员还必须有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目性质：新建。 本项目环境风险潜势为，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。. 八、环保投资 本项目总投资3200万元，预计环保投资32万元，占总投资的1%。 表4-30 环保投资估算及“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 主要措施说明; 预期效果; 环保投资 （万元）; 计划. 废气; 投料、包装; 颗粒物（粉尘）; 集气罩收集后使用布袋除尘器处理，其捕集效率约为90%，处理效率95%，处理后通过15m高排气筒DA001排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值; 12; 与建设项 目同时设 计，同时施工，同时投产. 废水; 生活污水; COD SS NH3-N、BOD等; 依托厂区现有化粪池; 满足蚌埠市第二污水处理厂接管标准、《关于明确市区截污入网企业污水排放标准的通知》（蚌环字[2010]171号）和《污水综合排放标准》表4中三级排放标准要求; /. 噪声; 设备噪声; 噪声; 建筑隔声，设置基础减振、机座加隔振垫(圈)或设减振器。; 边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）标准中3类标准要求; 5.0. 固废; 生产车间; 一般 固废; 设一般固废堆放场所20m2; 执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》; 2.0. 危险 废物; 设危废库10m2; 满足《危险废物贮存污染控制污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。; 3.0. 办公 生活; 生活 垃圾; 厂区内设生活垃圾桶; /; 1.0. 地下水、土壤; 分区防渗：危废库重点防渗；固废暂存间、生产车间、原料库、成品库进行一般防渗；办公区、车间内部道路等进行简单防渗; 不污染地下水、土壤; 7.0. 环境风险; 应急物资; 降低环境风险影响; 2.0. 合计; 32. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 颗粒物 （粉尘） | 投料口和包装口设置布袋除尘器处理后的废气经15m高的排气筒DA001排放，逸散废气无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 缓冲仓卸料 | 颗粒物 （粉尘） | 缓冲仓装卸粉尘采用仓顶安装仓顶除尘器方式处理 |  |
| 地表 水环境 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 依托厂区现有化粪池 | 满足蚌埠市第二污水处理厂接管标准、《关于明确市区截污入网企业污水排放标准的通知》（蚌环字[2010]171号）和《污水综合排放标准》表4中三级排放标准要求 |
| 声环境 | 设备 噪声 | 噪声 | 建筑隔声，设置基础减振、机座加隔振垫(圈)或设减振器 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）标准中3类标准要求 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 本项目产生的各类固体废物均分类收集，危险废物（废机油、废机油桶）暂存于危废暂存间，生活垃圾贮存于厂内垃圾桶，由环卫部门定期清运，各类废弃物不混放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）风险物质贮存过程中应加强管理工作 ①采用优质包装材料； ②加强风险物质的管理，建立出入库台账； ③管理人员应了解贮存物质的性质，将可能发生反应的物料分区分类存放； ④加强定期巡查监管力度，定期检查贮存物质包装是否泄露； ⑤加强运输过程中的规范化设置，防治运输过程中发生磕碰导致泄露。 ⑥加强车间的日常管理及工人的安全教育，车间配备灭火器，设置禁火标志及防静电措施。 ⑦危废库进行重点防渗。存放液体原料均设有托盘(托盘容积0.2m3)。 （2）若现场发生泄漏，应及时进行覆盖、吸收，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生，按环保的要求处理泄漏的风险物质。 （3）应急资源要重点做好堵漏工具和泄漏物料处理工具的配备及维修保护，个人应急防护及应急通信设备的维护，堵漏工具应包括粘贴式堵漏工具、阀门堵漏套具等。 （4）建设单位应设置应急救援队伍，应急救援队伍各人员要定岗定位，各岗位人员还必须有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排污口规范化设置；建立环境管理机构，进行日常环境管理与例行环境监测，对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，按要求进行排污许可工作等。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，安徽中江材料科技有限公司年产5000吨化妆品级抗紫外线球形复合功能填料生产线项目符合国家及地方产业政策，选址符合城市土地利用规划要求。项目实施后在采用各项污染防治措施的前提条件下，各项污染物能够做到达标排放；污染物排放量符合总量控制要求；本项目的实施不会降低区域环境空气质量、水环境质量及声环境质量标准；落实风险防范及应急措施后风险水平在可接受范围内。该项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

# 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
| 废水 | 生活污水 | COD | / | / | / | 0.0672 | / | 0.0672 | +0.0672 |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.0288 | / | 0.0288 | +0.0288 |
|  |  | SS | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.0361 |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
| 危险废物 | 废机油 |  | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废机油桶 |  | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 一般固废 | 废包装袋 |  | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 1.6 | / | 1.6 | +1.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件 1、委托书 2、项目信息登记表 3、入园证明 4、园区规划环评批复 5、租赁合同 6、监测报告 7、营业执照 8、碳酸钙MSDS 9、二氧化钛MSDS 10、二氧化硅MSDS 11、企业产品执行标准 附图 - 1、项目地理位置图 - 2、本项目在规划中的位置示意图 - 3、项目与生态红线位置关系图 4-1、厂区平面布置图 4-2、车间平面布置图 5、环境保护目标图 6、厂区分区防渗图 7、周边关系图 8、三线一单位置图